v.1.00.

Руководство программиста по использованию

библиотеки виртуальных подприборов среды

графического программирования LabView

lvtmk.llb.

Основные сведения.

Терминал мультиплексного канала (ТМК) по ГОСТ Р 52070-2003 (ГОСТ 26765.52-87, MIL-STD-1553B) может работать в одном из трех режимов: контроллер канала (КК), оконечное устройство (ОУ) или монитор (МТ). Ранее разработанные устройства поддерживают работу только в режимах КК и ОУ. Более современные также могут работать в режиме МТ. Выбор режима осуществляется программно. Обмен данными с каналом происходит через двухпортовое буферное ОЗУ (ДОЗУ, БЗУ), доступ к которому возможен как со стороны ПК, так и со стороны мультиплексного канала (МК). Режим работы МК (с аппаратным битом / без аппаратного бита) обычно задается распайкой или установкой перемычки на устройстве, на некоторых платах - программно. Задание режима влияет только на работу ОУ и МТ (в режиме с аппаратным битом ОУ не воспринимает команды КК, в которых аппаратный бит равен 0).

Библиотека виртуальных подприборов (ВПП) среды графического программирования LabView предоставляет программисту интерфейс для работы с разными типами ТМК и позволяет обойтись без непосредственного программирования устройств на уровне регистров. Это дает возможность писать практически универсальные программы, не зависящие от типа применяемой платы (за исключением тех случаев, когда используются какие-либо уникальные особенности выбранного типа плат).

На данный момент в библиотеке виртуальных подприборов реализованы ВПП для работы ТМК в режимах КК и ОУ.

Все ВПП при работе обращаются к драйверу 1553bwdm.sys Microsoft Windows 98/ME/2000/XP. Файл 1553bwdm.sys должен находиться в директории $(WINDIR)\system32\drivers. Обращение происходит с помощью динамической библиотеки функций lvtmk.dll, которая должна находиться в одной директории с библиотекой ВПП lvtmk.llb.

Для каждого установленного в компьютер устройства создается уникальное символьное имя, к которому имеет доступ только один процесс, захвативший устройство вызовом ВПП tmkconfig.

Библиотека ВПП поддерживает работу с несколькими физическими устройствами ТМК одновременно. Количество поддерживаемых устройств зависит от драйвера  1553bwdm.sys . На данный момент драйвер поддерживает 8 устройств. Если на реальной плате находится несколько устройств (например, TE1-PCI2, TX1-PC-2 содержат по два устройства, TA1-PCI4 - до четырех устройств), то каждая такая плата понимается как несколько ТМК. Расположенные на одной плате различные физические ТМК абсолютно независимы друг от друга и при работе никак не влияют друг на друга.

Все одновременно работающие ТМК могут быть разных типов и находиться в любом режиме - КК, МТ или ОУ. Смена режима ТМК также может происходить независимо и в любой момент времени.

Кроме того, для поддержки режима многоадресных ОУ введены  виртуальные ТМК. Виртуальные ТМК реализуются на базе специальных физических ТМК, поддерживающих режим многоадресных ОУ. Это все платы серий TX6/TE6, а также плата TA1-PCI-32RT. Основная особенность виртуальных ТМК в том, что несколько виртуальных ТМК реализованы на базе одного и того же физического ТМК. По этой причине, есть некоторые ограничения по работе с такими ТМК, и существует определенное взаимовлияние работы каждого виртуального ТМК на своих соседей по родительскому физическому ТМК. Например, программное изменение какого-то режима в одном из виртуальных ТМК может привести к таким же изменениям у всех виртуальных соседних ТМК. Виртуальные ТМК могут работать только в режиме ОУ. Если физический ТМК сконфигурирован для работы в режиме многоадресного ОУ, он уже не может работать в стандартных режимах КК, ОУ, МТ. Помимо физических ТМК, драйвер Windows поддерживает дополнительно до 31 виртуальных ТМК.

Конфигурация устройства для работы в качестве стандартного физического КК/ОУ/МТ или нескольких виртуальных ОУ осуществляется вручную при конфигурировании драйвера 1553bwdm.sys в операционной системе Windows.

Использование библиотеки ВПП lvtmk.llb в проектах LabView

Библиотека lvtmk.llb представляет из себя набор ВПП среды LabView. Набор ВПП практически полностью копируют API драйвера  для Windows wdmtmkv2.cpp. Все ВПП при работе обращаются к динамической библиотеке функций lvtmk.dll, соответственно каждый ВПП имеет вход Ext Path типа “Path” для указания пути к этой библиотеке. Если оставить вход Ext Path не подключенным, то необходимо расположить lvtmk.dll в одной директории с библиотекой ВПП lvtmk.llb.

Для выполнения требуемых операций необходимо разместить соответствующий ВПП на блок схеме проекта. Для этого выбрать пункт “Select a Control…” палитры “Controls”, в появившемся меню выбрать библиотеку lvtmk.llb из элементов которой  выбрать необходимый ВПП.

Начало и завершение работы

Драйвер 1553bwdm.sys является частью операционной системы, и программа, для получения доступа к аппаратуре, управляемой драйвером, должна использовать специальные ВПП для начала и окончания взаимодействия с драйвером.

Начинать работу с драйвером необходимо с выполнения элемента TmkOpen который динамически загружает драйвер в память и производит его начальную настройку. При успешном завершении ВПП возвращает нулевое значение. При невозможности загрузить драйвер возвращается код 1.

После окончания работы с 1553bwdm должен вызываться ВПП TmkClose.

ВПП общего назначения

Каждое устройство, управляемое драйвером, имеет свой номер от 0 до максимального значения, поддерживаемого драйвером. ВПП tmkgetmaxn возвращает указанное максимальное значение, являющееся константой для данного драйвера.

В начале работы программе необходимо перечислить устройства, с которыми она собирается работать. Это делается с помощью ВПП tmkconfig, вызываемого отдельно для каждого из устройств.

Если устройство с заданным номером описано в реестре Windows и с устройством к этому моменту не работает ни один процесс, то tmkconfig закрепляет это устройство за вызвавшим его процессом, и в дальнейшем этот процесс получает исключительный доступ к устройству. При этом ВПП tmkconfig возвращает нулевое значение. Если устройство уже закреплено за каким-либо процессом или вообще не описано в реестре, то возвращается ненулевой код ошибки.

Программа (процесс) освобождает устройства, с которыми закончена работа, через вызов ВПП tmkdone. На вход можно подавать либо номер конкретного устройства, либо константу 00FFh - при этом освобождаются все устройства, заданные ранее в tmkconfig.

Все ВПП, работающие с отдельными устройствами (кроме tmkconfig и tmkdone), используют понятие текущего выбранного устройства. Для выбора текущего устройства используется ВПП tmkselect, а для определения номера выбранного устройства - tmkselected. tmkconfig также оставляет выбранным то устройство, для которого вызывалась, поэтому, в случае применения единственного устройства, его номер (любой от 0 до максимального) задается один раз при вызове tmkconfig. Для нескольких устройств потребуется их переключение с помощью tmkselect. При этом состояние невыбранных устройств не изменяется.

Режим КК или ОУ для выбранного устройства задается с помощью ВПП bcreset или rtreset, соответственно. Эти ВПП возвращают 0 в случае успешного завершения и не нулевое значение, если выбранное устройство не поддерживает работу в заданном режиме. ВПП tmkgetmode позволяет определить режим выбранного устройства и возвращает одно из трех значений:  0000h - режим КК, 0080h - режим ОУ, FFFFh - режим устройства не был определен.

Для устройств TA, TAI, MRTA, MRTAI можно настраивать таймаут ожидания ответного слова. Для этого введен ВПП tmktimeout. В качестве входного данного задается либо требуемое значение таймаута в мкс, либо константа FFFFh для чтения текущего значения. Если задано значение таймаута, драйвер преобразует его к одному из аппаратно поддерживаемых значений, не меньше заданного. ВПП возвращает текущее установленное значение в мкс или 0, если операция не поддерживается на текущем выбранном устройстве.

В устройствах TA, TAI, MRTA, MRTAI встроен аппаратный 32-битный таймер, исходно он выключен. Если его включить, то в момент завершения обработки сообщения в любом из режимов (КК/ОУ/МТ) текущее значение таймера будет сохранено в рабочей базе/подадресе сообщения. Таймер управляется с помощью tmktimer. В качестве входного данного надо задавать слово управления таймером, которое либо задает операцию, либо режим работы таймера. Существуют три операции – 0000h (сброс и выключение таймера), FBFFh (сброс и продолжение работы таймера), FFFFh (получение текущих настроек таймера). Режим работы таймера задается комбинацией по ИЛИ констант битности, дискретности, настроек обновления в режиме ОУ. Константы битности 1400h или 0400h задают 16 или 32 разрядный режим работы таймера. Константы дискретности задают шаг счета и значение младшего разряда таймера: 0000h - дискретность 1 мкс, 0080h - дискретность 2 мкс, 0100h - дискретность 4 мкс, 0180h - дискретность 8 мкс, 0200h - дискретность 16 мкс, 0280h - дискретность 32 мкс, 0300h - дискретность 64 мкс, 0380h - останов. Настройки обновления таймера в режиме ОУ задаются константами: 0040h - обнуление по команде “Синхронизация”, 0020h - обновление младших 16 бит таймера по команде “Синхронизация с СД”, или число в диапазоне 1...30, задающее обновление 32 бит таймера по приему данных в указанный подадрес. ВПП tmktimer возвращает текущее значение настроек таймера, если таковой поддерживается на выбранном устройстве, или 0 - если не поддерживается. Текущее 32-битное значение таймера можно прочитать с помощью tmkgettimer, а только младшие 16 бит могут быть прочитаны ВПП tmkgettimerl. Для чтения значения таймера, сохраненного при обработке сообщения в КК/ОУ в текущей базе КК, в текущем подадресе ОУ - предназначены ВПП bcgetmsgtime и rtgetmsgtime соответственно.

Обработка прерываний

Во всех режимах устройство при работе генерирует прерывания. Каждое прерывание обрабатывается драйвером, а затем тем или иным образом информация о прерывании передается пользовательской программе.

Ниже перечислены типы прерываний, обрабатываемых драйвером, и данные, сопровождающие каждый тип прерывания (см. описание ВПП tmkgetevd в файле tmkreflabview.doc). Названия типов прерываний (bcIntNorm и т.д.) в данном случае чисто условны и используются только в данном тексте.

bcIntNorm - прерывание нормального завершения одиночного обмена в режиме КК. Данные: wResult == 0 (слово результата обмена равно нулю).

bcIntExc - прерывание завершения одиночного обмена с исключительной ситуацией в режиме КК. Данные: wResult (слово результата обмена), wAW1, wAW2 (ответные слова).

bcIntX - прерывание завершение обмена (останова) КК. Данные: wResultX (расширенное слово результата обмена), wBase (база останова).

bcIntSig - сигнальное прерывание КК. Данные: wBase (текущая база).

rtIntCmd - прерывание по команде режима управления ОУ. Данные: wCmd (код команды режима управления по маске 0x41F).

rtIntErr - прерывание по ошибке обмена ОУ. Данные: wStatus (слово состояния ОУ).

rtIntData - прерывание по команде приема/передачи данных ОУ. Данные: wStatus (слово состояния ОУ).

mtIntX - прерывание останова МТ. Данные: wResultX (расширенное слово результата), wBase (база останова).

mtIntSig - сигнальное прерывание МТ. Данные: wBase (текущая база).

Обработка прерываний в драйвере Windows начинается после выполнения ВПП tmkdefevent, после этого прерывания процесс может запросить массив данных, описывающих прерывание. Для этого предназначен элемент tmkgetevd (см. описание в файле tmkreflabview.doc).

Контроллер канала

Для работы в режиме контроллера канала в библиотеке ВПП  	lvtmk.llb реализованы следующие элементы, с помощью которых возможна передача сообщений: bc_data_bc_rt, bc_data_rt_bc, bc_data_rt_rt, bc_ctrl_c_a, bc_ctrl_c_ad, bc_ctrl_cd_a, bc_data_bc_rt_brcst, bc_data_rt_rt_brcst, bc_ctrl_c_brcst, bc_ctrl_cd_brcst. Эти ВПП осуществляют автономную (т.е. вызывать другие ВПП при этом не нужно) передачу сообщений форматами 1-10 соответственно. Детальное описание данных элементов приведено в файле tmkreflabview.doc.

В режиме КК ДОЗУ разбивается на базы - участки длиной 64 слова. Для задания обмена необходимо в какой-либо базе подготовить сообщение в соответствии с выбранным форматом (рис. 1), задать код управления для выбранного формата и запустить обмен из этой базы. После старта обмена в соответствии с командным словом (КС) (командными словами в режиме ОУ-ОУ) и кодом управления КК читает из ДОЗУ и передает в МК необходимые КС и информационные слова (ИС) и принимает из канала все передаваемые ОУ (обоими ОУ в режиме ОУ-ОУ) ответные слова (ОС) и ИС. Возможны два варианта завершения обмена: нормальное завершение и завершение с исключительной ситуацией. Нормальное завершение означает, что при обмене КК не обнаружил ошибок и в поле флагов ответных слов нет установленных битов. Завершение с исключительной ситуацией означает, что либо хотя бы в одном из принятых ОС есть установленные биты в поле флагов (что требует программной реакции), либо во время обмена в канале КК обнаружил ошибку. В зависимости от типа, ТМК аппаратно могут определять разный набор ошибок.

Все ТМК в режиме КК могут формировать следующие признаки:

- IB - в поле флагов хотя бы одного из принятых ОС установлен хотя бы один разряд;

- EBC - ошибка эхо контроля передачи (может возникать при неисправности КК, при неисправности ОУ - генерация в канале, при неисправности линии передачи информации (ЛПИ) - замыкание, при работе нескольких КК в МК);

- MEO - ошибка манчестерского кода при приеме (возникает при несоответствии принимаемых слов из МК стандарту - неправильный синхроимпульс, ошибка четности);

- TO - ошибка временных соотношений МК (возникает, когда временные интервалы между словами в сообщении не соответствуют стандартным - ошибка паузы до ответа ОУ и ошибка непрерывности ответа ОУ, а также при несоответствии числа передаваемых оконечным устройством ИС ожидаемому - ошибка числа слов, например при неготовности ОУ); более современные устройства (TMKX/TMKXI) при этом позволяют различать ошибки паузы ОС (TOA) и ошибки паузы ИС (TOD);

- ERAO - ошибка адреса ОУ (возникает, когда значение в поле адреса ОС не совпадает с адресом ОУ, заданным в КС).

ТМК типов TMK400, RTMK400, TMKMPC могут формировать признак:

- EM - ошибка обмена с ДОЗУ (возникает, если в момент приема или передачи произошла недопустимая задержка предоставления доступа к ДОЗУ и слово было потеряно);

ТМК типов TMKX, TMKXI, TA, TAI могут формировать признаки:

- ELN - ошибка превышения числа слов (возникает, если ОУ отвечает числом слов большим, чем задано в команде);

- EBC -  составная ошибка при приеме, совмещенная с ошибкой эхо контроля передачи (может возникать, если КК при приеме одновременно обнаружил несколько ошибок).

Во время обмена в МК возможна работа с другими базами КК - подготовка новых сообщений и обработка прежних.

Ввод устройства ТМК в режим КК с одновременным сбросом устройства, а при необходимости и повторная инициализация режима, осуществляется элементом bcreset.

Некоторые устройства (TMKX, TMKXI, TA, TAI) допускают настройку режима прерываний КК, в частности, блокировку прерываний по генерации в канале, а также отключение линии запроса прерывания устройства. Для настройки таких устройств в режиме КК предназначены ВПП bcdefirqmode и bcgetirqmode. Bcdefirqmode устанавливает режим, заданный комбинацией значений 0004h(режим блокировки прерываний по генерации в основной ЛПИ), 4000h(режим блокировки прерываний по генерации в резервной ЛПИ) и 8000h(отключения линии запроса прерывания устройства), для выбранного устройства и записывает его во внутреннюю переменную драйвера, а ВПП bcgetirqmode читает эту переменную. При вызове bcreset в эту переменную всегда записывается значение по умолчанию  (комбинация по ИЛИ 0004h, 4000h), задающее режим совместимости всех устройств.

Для работы с ДОЗУ программист должен сначала выбрать базу с помощью bcdefbase. ВПП bcgetmaxbase возвращает максимальный доступный номер базы на выбранном устройстве (номера баз лежат в диапазоне от 0 до этого максимального номера). Узнать номер выбранной базы можно с помощью bcgetbase. После выбора базы вся работа с ДОЗУ происходит именно в этой базе до выбора другой базы с помощью bcdefbase.

В выбранной базе работают ВПП bcputw, bcgetw для записи, чтения слов в ДОЗУ и ВПП bcputblk, bcgetblk для записи, чтения блоков слов в ДОЗУ. С помощью этих элементов в выбранной базе готовится сообщение для МК, и читаются результаты после завершения обмена.

Командные слова должны формироваться программистом самостоятельно и записываться с помощью этих же ВПП.

КС с групповым адресом должно в поле адреса содержать константу 31(дес.) = 11111(двоичн.).

При формировании команд передачи данных необходимо учитывать режим, в котором будет работать МК: с аппаратным битом или без аппаратного бита. В режиме без аппаратного бита в ОУ можно обращаться в 30 подадресов (от 1(дес.) = 00001(двоичн.) до 30(дес.) = 11110(двоичн.)), а для передачи команд режима управления значение поля подадреса/режима управления должно равняться 00000(двоичн.). В режиме с аппаратным битом старший бит поля подадреса КС отводится под аппаратный бит, который всегда должен быть установлен в 1, число доступных подадресов сокращается до 15 (от 0(дес.) = 0000(двоичн.) до 14(дес.) = 1110(двоичн.), при этом в поле подадреса формируются значения от 10000(двоичн.) до 11110(двоичн.)), а для передачи команд режима управления значение поля подадреса/режима управления должно равняться 11111(двоичн.).

При формировании команд режима управления необходимо следовать табл. 2, следя за установкой в требуемое состояние бита "Прием/передача" КС.

При формировании команд режима управления надо обращать внимание на возможность применения групповой адресации. При этом каждая команда должна применяться в соответствии со своим назначением. На многие стандартные команды устройства ТМК в режиме ОУ предусматривают определенную аппаратную реакцию. Команды управления "Принять управление каналом", "Синхронизация", "Синхронизация со словом данных", "Передать векторное слово" используются при нормальной работе системы, а остальные предназначены, в первую очередь, для обработки ошибок в МК.

Для режима КК существует два различных набора ВПП для посылки сообщений в МК и обработки результатов. Первый набор, основанный на ВПП bcdefbus/bcstart и стандартных кодах управления и кодах результатов обмена, работает на всех типах ТМК и обеспечивает однократный старт одного сообщения из указанной базы. Второй набор работает только на устройствах, поддерживающих выполнение цепочки сообщений (TMKX,TMKXI,TA,TAI), и позволяет задать однократный старт одного сообщения из указанной базы или цепочки сообщений, начиная с указанной базы. Этот набор основан на элементах bcdeflink/bcstartx/bcstop и расширенных кодах управления и кодах результатов обмена.

Сначала идет описание работы с первым набором.

В устройствах с резервированием возможен выбор одной из двух ЛПИ, основной или резервной, по которой будет работать КК. Для этого предназначен ВПП bcdefbus. Выбранная таким образом линия будет использоваться для всех обменов до следующего вызова bcdefbus. Вызов этого ВПП для устройств без резервирования ЛПИ приводит к возникновению ошибки. С помощью bcgetbus можно узнать, какая линия выбрана в настоящий момент. ВПП bcreset выбирает основную ЛПИ.

Сформированное в какой-либо базе сообщение можно запустить на обмен элементом bcstart. В качестве входных параметров передаются номер базы и код управления для устройства. После запуска обмена управление немедленно возвращается в программу, не дожидаясь завершения обмена. Bcstart не изменяет текущей выбранной базы для работы с ДОЗУ. Допустимые коды управления:

- 00h		- передача данных КК-ОУ (формат 1)

- 01h		- передача данных ОУ-КК (формат 2)

- 02h		- передача данных ОУ-ОУ (формат 3)

- 03h		- команда управления формата КС-ОС (формат 4)

- 04h		- команда управления формата КС+ИС-ОС (формат 6)

- 05h		- команда управления формата КС-ОС+ИС (формат 5)

- 08h		- передача данных КК-ОУ в групповом режиме (формат 7)

- 0Ah		- передача данных ОУ-ОУ в групповом режиме (формат 8)

- 0Bh		- команда управления формата КС в групповом режиме

(формат 9)

- 0Ch		- команда управления формата КС+ИС в групповом режиме

(формат 10)

После окончания выполнения сообщения, запущенного bcstart, КК выдает одно из двух прерываний завершения сообщения: bcIntNorm или bcIntExc. Для обоих прерываний драйвер формирует слово результата обмена, а при завершении с исключительной ситуацией также еще ответные слова, полученные КК. В сообщениях с одним ответным словом, второе ответное слово имеет неопределенное значение. При нормальном завершении слово результата всегда равно нулю. При завершении с исключительной ситуацией установленные биты в слове результата характеризуют причину такого завершения.

Возможны различные варианты завершения с исключительной ситуацией: установлен только бит IB слова результата обмена, а биты ошибок сброшены, установлены бит IB слова результата обмена и хотя бы один бит ошибки, установлен хотя бы один бит ошибки в слове результата обмена, а бит IB сброшен.

Наиболее простой вариант - когда установлены только биты ошибок. В этом случае обмен считается недостоверным, ответные слова имеют неопределенное значение.

Если установлен только бит IB, то для определения реакции программы необходимо проанализировать ответное слово (два ответных слова в режиме ОУ-ОУ).

Таким образом, установка разных битов в поле флагов ОС должна вызывать различную реакцию программы.

Установленные одновременно бит IB и биты ошибок в слове результата обмена означают, что сначала КК принял достоверное ОС с установленными битами в поле флагов, а затем возникла та или иная ошибочная ситуация и обмен был прекращен. При этом программист может проанализировать ОС (в режиме ОУ-ОУ в этом случае, если в первом ОС есть установленные разряды, то второе ОС неопределено), но все сообщение считается недостоверным.

Использование только уже описанных ВПП позволяет формировать и запускать отдельные сообщения одинаково на всех устройствах. Ниже описывается работа с ВПП, которые позволяют запускать цепочки сообщений. Это второй набор для запуска сообщений.

Основные отличия при работе с цепочками сообщений определяются алгоритмом работы КК в режиме цепочки сообщений. Такой режим задается установкой бита автоматического продолжения в расширенном коде управления при запуске сообщения.

Если бит автоматического продолжения не установлен, то КК после отработки сообщения вызывает прерывание и формирует слово результата обмена. Такой режим используется в элементе bcstart, которая принудительно сбрасывает бит автоматического продолжения для запускаемого сообщения.

Для запуска цепочки сообщений введен ВПП bcstartx, позволяющая задать требуемое значение бита продолжения в расширенном коде управления. Для каждой базы в цепочке с помощью ВПП bcdeflink предварительно должны быть определены номер следующей базы цепочки и расширенный код управления следующей базы цепочки. Таким образом, если бит продолжения в коде управления установлен, то КК, в случае нормального завершения сообщения, _без_ выдачи прерывания читает ранее заданный код управления и номер базы для следующего сообщения в цепочке и запускает это сообщение. Если же обмен по МК завершился с исключительной ситуацией, или это было последнее сообщение цепочки, КК останавливается, вызывает прерывание и формирует слово результата обмена.

КК после вызовов bcstartx _не_ формирует прерываний bcIntNorm/bcIntExc. Вместо этого формируется одно прерывание bcIntX. Через параметры этого прерывания драйвер передает номер базы, из которой был произведен последний обмен, и слово результата обмена, которое имеет _отличающийся_ формат (с расширенной диагностикой ошибок) от формата слова результата при прерываниях bcIntNorm/bcIntExc.

Ответные слова отсутствуют в информации, передаваемой при этих прерываниях, но введен дополнительный ВПП bcgetansw, требующая в качестве входного параметра код формата сообщения и возвращающий двойное слово, младшие 16 разрядов которого содержат первое ответное слово в текущей выбранной базе (или значение FFFF, если заданный формат не предусматривает ответных слов), а старшие 16 разрядов - второе ответное слово (для формата ОУ-ОУ,  или значение FFFF, для остальных форматов). Bcgetansw не может сама определить, были ли ответные слова получены на самом деле; она читает ячейки ДОЗУ, в которые должны записываться ответные слова в соответствии с текущим значением командного слова базы и заданным значением кода формата сообщения, поэтому решение о достоверности возвращенного этим ВПП значения должно приниматься в соответствии с кодом результата обмена.

Цепочка сообщений может быть линейной (последнее сообщение имеет расширенный код управления со сброшенным битом продолжения), а может быть и циклической (в этом случае последнего сообщения, как такового, нет - все сообщения имеют установленный бит продолжения и ссылаются друг на друга по кругу; минимальным примером такого цикла может быть единственное сообщение, имеющее ссылку на себя). При выполнении цепочки сообщений КК не выдает никаких прерываний (прерывание формируется только при останове цепочки). Если необходимо синхронизировать выполнение программы с передачей конкретных сообщений цепочки, можно установить в расширенном коде управления для нужных баз специальный бит сигнального прерывания. Если в момент _загрузки_ в КК кода управления (т.е. непосредственно перед стартом из базы с таким кодом управления) в этом коде установлен бит сигнального прерывания, КК вызывает дополнительное сигнальное прерывание bcIntSig. В качестве параметра этого прерывания драйвер передает номер базы, из которой в момент вызова производился обмен с МК.

Необходимо отметить, что в системах с резервированием ЛПИ вызов ВПП bcdefbus задает ЛПИ только для обменов, запускаемых bcstart. В сообщениях, запускаемых с помощью bcstartx, ЛПИ выбирается отдельно для каждой базы соответствующим битом в расширенном коде управления.

Запуск цепочки сообщений осуществляется выполнением ВПП bcstartx, входные данные которого аналогичны ВПП bcstart, но при этом допускается задание расширенных кодов управления. Расширенный код управления состоит из (комбинация по ИЛИ):

- собственно кода управления, определяющего формат сообщения (константы кода управления форматом полностью совпадают с кодами управления для bcstart);

- бита задания ЛПИ (значения 0000h выбирает основную ЛПИ, 0020h - резервную ЛПИ);

- бита автоматического продолжения (значение 0000h задает останов цепочки после отработки этого сообщения, а значение 0010h задает автоматический запуск следующего сообщения в цепочке после отработки этого сообщения);

- бита разрешения выдачи сигнального прерывания (значение 0000h запрещает выдачу сигнального прерывания, а значение 8000h разрешает выдачу сигнального прерывания в момент _загрузки_(!) кода управления в КК).

Для формирования цепочки сообщений предназначен ВПП bcdeflink, задающий для текущей выбранной базы следующую базу в цепочке и расширенный код управления для сообщения в следующей базе цепочки. Установленные bcdeflink значения можно получить, выполнив ВПП bcgetlink, возвращающий двойное слово, младшие 16 разрядов которого содержат номер следующей базы в цепочке, а старшие 16 разрядов - расширенный код управления для следующей базы в цепочке. Bcdeflink и bcgetlink работают только в текущей выбранной базе, то есть для задания всей цепочки необходимо для каждой базы в цепочке (начиная с первой и кончая предпоследней) выполнить пару вызовов bcdefbase - bcdeflink. Для последней базы в линейной цепочке, выполнять вызов bcdeflink не требуется.

При необходимости можно прервать цепочку сообщений, выполнив bcstop. Этот ВПП не имеет входных параметров, а ее вызов приводит к обнулению бита автоматического продолжения в сообщении, которое в этот момент передается в канал. В результате КК после окончания отработки этого сообщения останавливается и, как обычно, формирует прерывание bcIntX.

Слово расширенного результата обмена, формируемое КК после вызовов bcstartx состоит из нескольких полей, которые можно выделить  и проанализировать с помощью масок:

- 0007h - маска поля кода ошибки, содержащего свернутый код ошибки от 0 до 7 (0 означает отсутствие ошибок);

- 0008h - маска бита, индицирующего наличие установленных разрядов в поле флагов ОС;

- 0010h - маска бита, индицирующего обнаружение приемником устройства непрерывной генерации в основной ЛПИ (только TMKX/TMKXI);

- 0020h - маска бита, индицирующего обнаружение приемником устройства непрерывной генерации в резервной ЛПИ (только TMKX/TMKXI).

Значения поля кода ошибок:

- 0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

- 1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

- 2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

- 3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

- 4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

- 5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

- 6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

- 7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Кроме задания сигнальных прерываний существует еще один способ слежения за базой, с которой работает в данный момент КК. ВПП bcgetstate возвращает двойное слово, младшие 16 разрядов которого содержат номер базы, с которой происходит работа, а старшие 16 разрядов - текущее слово состояния. Выполнение bcgetstate приводит к сбросу необслуженного сигнального прерывания, если оно в этот момент было, поэтому совместно использовать bcgetstate и возможность задания сигнальных прерываний следует с осторожностью.

Оконечное устройство

В режиме ОУ ДОЗУ разбивается на подадреса - участки длиной 32 слова. Таким образом, каждому подадресу в ОУ, адресуемому контроллером, соответствует свой участок памяти. При этом различаются подадреса на прием и подадреса на передачу. В одном ОУ доступно максимум 30 подадресов (в режиме без аппаратного бита, а в режиме с аппаратным битом - 15 подадресов). Области памяти, соответствующие неиспользуемым подадресам (00000 и 11111(двоичн.)), в разных типах устройств могут  служить для хранения флаговых слов (в режиме ОУ с флагами) и ИС для команд режима управления с присоединенным ИС. Требуемый объем памяти составляет 2 * (30 + 2) * 32 = 2048 слов. Если объем памяти, установленной на устройстве, превышает 2К слов (например, 8К = 8192 слов), то вся память делится на несколько страниц объемом по 2К слов, которые можно программно переключать. При этом устройства либо допускают раздельное задание страницы, доступной со стороны МК, и страницы, доступной со стороны ПК (устройства TMKX), либо предусматривают задание одной и той же рабочей страницы как для МК, так и для ПК (устройства TMK400, RTMK400).

В режиме ОУ устройство вырабатывает как минимум два типа прерывания: прерывание по приходу команды режима управления rtIntCmd и прерывание по ошибке rtIntErr. Прерывание по приходу команды режима управления вырабатывается не для всех команд, а только для тех, которые не могут быть выполнены устройством самостоятельно. Прерывание по ошибке вырабатывается в том случае, если устройство приняло КС, адресуемое данному ОУ, и обнаружена ошибка формата сообщения, ошибка манчестерского кода или ошибка четности. Прочитав при этом слово состояния устройства, можно определить разряды последнего КС, при обработке которого возникла ошибка. Конкретная причина ошибки не определяется.

По умолчанию, ОУ работают в режиме, в котором команды приема/передачи данных никаких прерываний не вызывают. Старые платы (TMK400, RTMK400, TMKMPC) не имели возможности формировать такие прерывания вообще.  В более новых платах (TMKX, TMKXI, TA, TAI) есть возможность включения режима формирования прерываний по приему/передаче данных rtIntData.

Режимы работы ОУ либо определяются распайкой или установкой перемычек на устройстве (для устройств TMK400, TMKMPC, TMKX, TMKXI), либо должны задаваться программно (для устройств RTMK400, TMKX, TMKXI, TA, TAI). Поведение ОУ определяется комбинацией из трех режимов, которые могут быть раздельно включены или выключены:

- режим использования аппаратного бита;

- режим работы с флагами;

- режим приема сообщений с групповым адресом.

На устройствах TMKX, TMKXI установкой перемычек задается только режим использования аппаратного бита.

На устройствах, не допускающих программного задания режимов работы ОУ, изготовителем устанавливаются режимы использования аппаратного бита и приема сообщений с групповым адресом. При необходимости изменить режимы работы ОУ, в зависимости от конкретного типа устройства, может потребоваться либо переустановить, либо перепаять перемычки.

Для устройств, допускающих программное задание режимов работы ОУ, предназначены ВПП  rtdefmode и rtgetmode. Rtdefmode устанавливает режим, заданный комбинацией битов 0001h (режим использования аппаратного бита), 0002h (режим работы с флагами) и 0004h (режим приема сообщений с групповым адресом), для выбранного устройства и записывает его во внутреннюю переменную драйвера, а ВПП rtgetmode читает эту переменную. При вызове tmkconfig в эту переменную всегда записывается значение по умолчанию (комбинация по ИЛИ 0001h, 0004h), а вызов ВПП rtreset приводит к установке режимов работы ОУ в соответствии со значением этой переменной.

Кроме того, некоторые устройства (TMKX, TMKXI, TA, TAI) допускают настройку режима прерываний ОУ, в частности, блокировку прерываний по генерации в канале, блокировку прерываний по приему/передаче данных, а также отключение линии запроса прерывания устройства. Для настройки таких устройств в режиме ОУ предназначены ВПП  rtdefirqmode и rtgetirqmode. Rtdefirqmode устанавливает режим, заданный комбинацией значений 0004h (режим блокировки прерываний по генерации в основной ЛПИ), 4000h (режим блокировки прерываний по генерации в резервной ЛПИ), 2000h (режим блокировки прерываний по приему/передаче данных), 8000h (режим отключения линии запроса прерывания устройства), для выбранного устройства и записывает его во внутреннюю переменную драйвера, а rtgetirqmode читает эту переменную. В ходе выполнения ВПП rtreset в эту переменную всегда записывается значение по умолчанию (комбинация по ИЛИ 0004h, 4000h, 2000h), задающее режим совместимости всех устройств.

Режим использования аппаратного бита определяет, будет ли ОУ реагировать на командные слова только с установленным аппаратным битом или на любые командные слова (в этом случае аппаратный бит расширяет поле подадреса ОУ и может принимать любые значения). Режим использования или неиспользования аппаратного бита должен быть установлен одинаково для всех ОУ в МК! Включение режима используется для повышения надежности работы канала за счет введения различий между командными и ответными словами, имеющими одинаковый синхроимпульс (аппаратный бит должен быть установлен в командном слове и сброшен в ответном), и для облегчения работы монитора канала. Выключение режима обеспечивает большую гибкость адресации за счет расширения поля подадреса ОУ в командном слове.

Режим приема сообщений с групповым адресом определяет, будет ли ОУ реагировать на командные слова с групповым адресом (11111 двоичн.). Если режим включен, ОУ реагирует как на сообщения с адресом этого ОУ, так и на групповые сообщения. При выключенном режиме ОУ реагирует только на сообщения, адресованные непосредственно ему. Для разных ОУ в одном канале можно независимо включать или выключать этот режим в зависимости от системных требований.

Режим использования флагов определяет способ арбитража доступа к подадресам в ДОЗУ между каналом и ПК. При этом выбирается один из двух возможных режимов:  режим с флагами или режим без флагов. Более простым является режим без флагов; он может применяться в системах, где допустима потеря данных или повторное использование данных (например, КК считывает периодически состояние какого-либо датчика, или устанавливает состояние какого-либо регулятора, при этом КК с какой-то периодичностью обращается к ОУ, а процессор ПК ОУ в цикле читает или обновляет данные в ДОЗУ), или точно заранее известно расписание передач по МК. В этом режиме по любой команде КК принять или передать данные ОУ принимает данные и записывает их в указанный подадрес или читает данные из указанного подадреса и передает их в МК. Режим ОУ с флагами должен использоваться в системах, где недопустима потеря или повторное использование данных, или неизвестно заранее расписание передач по МК. В этом режиме для каждого подадреса (подадреса на прием и на передачу раздельны) существует так называемое флаговое слово, определяющее готовность данных в соответствующем подадресе. Флаговые слова расположены в ДОЗУ в области неиспользуемых подадресов.

Ввод устройства ТМК в режим ОУ с одновременным сбросом устройства, а при необходимости и повторная инициализация режима, осуществляется с помощью ВПП rtreset. При этом устанавливается нулевая рабочая страница в ДОЗУ.

Для задания адреса ОУ в МК предназначен ВПП rtdefaddress, а для определения установленного адреса - rtgetaddress, при этом, если устройство позволяет определение установленного адреса (например, TMK400, RTMK400, TA, TAI), то адрес читается из устройства, а если такая возможность отсутствует, то адрес читается из внутренней переменной драйвера.

На всех платах, кроме TMK400 и TMKMPC, ОУ может быть включено и выключено с помощью ВПП rtenable. ОУ включается вызовом rtenable на вход которого подается значение 0000h, а выключается вызовом rtenable на входе которого 001Fh. Получить текущее состояние (0000h – включено или 001Fh – выключено) можно подав на вход rtenable значение FFFFh.

Установлен следующий алгоритм работы ВПП rtreset и rtdefaddress для всех ОУ. Если rtreset вызывается первый раз после tmkconfig или bcreset, то устройство переводится в режим ОУ, но остается выключенным. Включается устройство только после задания его адреса через rtdefaddress. Повторные вызовы rtreset не меняют состояние включено/выключено.

Для выбора рабочей страницы в ДОЗУ предназначен ВПП rtdefpage. Если устройство позволяет раздельно задавать страницу для МК и страницу для ПК, можно пользоваться ВПП rtdefpagebus, rtdefpagepc, но обращение к ним для устройств, не имеющих такой возможности, будет вызывать ошибочную ситуацию. ВПП rtgetmaxpage возвращает максимальный доступный номер страницы на выбранном устройстве (номера страниц лежат в диапазоне от 0 до этого максимального номера). Узнать номер выбранной страницы можно с помощью rtgetpage (номера раздельных страниц для МК и ПК возвращаются выполнением rtgetpagebus и rtgetpagepc). Переключать страницы во время работы необходимо с осторожностью, чтобы не возникла ситуация переключения страницы во время обмена с МК, то есть момент переключения должен быть синхронизирован с работой КК. В большинстве случаев можно (и, наверное, желательно) обойтись работой в одной странице.

Для работы с ДОЗУ программист должен сначала выбрать подадрес ВПП rtdefsubaddr. В пределах одной страницы возможен доступ к 30 подадресам приема и 30 подадресам передачи. Используемый диапазон подадресов зависит от режима работы МК - с аппаратным битом (10000 - 11110(двоичн.)) или без аппаратного бита (00001 - 11110(двоичн.)). Конкретный режим задается распайкой или установкой перемычек на устройстве или программируется с помощью ВПП rtdefmode и влияет только на функционирование ОУ (в режиме с аппаратным битом ОУ не отвечает на команды с аппаратным битом равным 0). ВПП rtdefsubaddr не проверяет заданные подадрес и направление передачи, а корректирует их по умолчанию, обнуляя "лишние" биты, поэтому программист должен сам следить за тем, чтобы не задавались "неправильные" подадреса 00000(двоичн.) и 11111(двоичн.). Узнать выбранный подадрес можно элементом rtgetsubaddr. Этот ВПП возвращает одно слово, младшие пять бит которого содержат текущий подадрес, а направление передачи подадреса задается битом "прием/передача", который эквивалентен такому же биту КС (так же расположен в слове и принимает те же значения). Для выделения этого бита можно пользоваться значением 0400h, а полученное значение будет равно 0000h для подадреса приема и 0400h для подадреса передачи. После выбора подадреса вся работа с ДОЗУ происходит именно в этом подадресе до выбора другого подадреса с помощью rtdefsubaddr.

В выбранном подадресе работают ВПП rtputw, rtgetw для записи, чтения слов в ДОЗУ и ВПП rtputblk, rtgetblk для записи, чтения блоков слов в ДОЗУ. С помощью этих элементов в выбранном подадресе передачи программист готовит всю информацию для передачи в МК, а из выбранного подадреса приема получает информацию, принятую из МК.

В режиме без флагов программа может в любой момент обращаться к любому подадресу, с которым в этот момент не ведет обмен МК. Возможны два алгоритма работы без флагов, обеспечивающих разрешение конфликтов при доступе в один тот же подадрес МК и ПК. В соответствии с одним программа должна определить занятость выбранного подадреса с помощью rtbusy, возвращающей нулевое значение, если выбранный подадрес свободен, и ненулевое, если выбранный подадрес занят. Под занятым подразумевается подадрес, с которым в данный момент МК ведет обмен (при этом различаются подадреса приема и передачи). Если подадрес занят, то необходимо ждать его освобождения, снова выполняя rtbusy, а если свободен, то через время не более 16 мкс (при чтении) или 20 мкс (при записи) после ваполнения rtbusy программа обязана прочитать или записать слово данных и далее читать или писать их с циклом не более 20 мкс. Другой алгоритм предусматривает блокировку подадреса ВПП rtlock. Однако, после вызова rtlock, МК не будет иметь доступа к выбранному подадресу, и на все обращения к этому подадресу ОУ будет отвечать ОС с установленным битом "Подсистема занята", а программа может работать с блокированным подадресом в любом темпе в течение любого времени. Исключение представляет тот случай, когда rtlock вызывается в момент, когда МК ведет уже ведет обмен с блокируемым подадресом. В этой ситуации обмен не прерывается, а блокировка подадреса задерживается до момента окончания обмена. Для обнаружения этой ситуации необходимо использовать rtbusy, которая будет сообщать о занятости подадреса до окончания обмена. Когда подадрес блокирован, rtbusy всегда возвращает нулевое значение. Для разблокировки блокированного подадреса могут использоваться ВПП rtunlock, rtlock, rtdefsubaddr. После выполнения rtunlock текущий выбранный подадрес остается прежним, но ни один подадрес не блокирован. ВПП rtlock разблокирует текущий подадрес, устанавливает новый подадрес и блокирует его. Rtdefsubaddr разблокирует текущий подадрес и устанавливает новый подадрес, не блокируя его. В каждый момент времени может быть заблокирован только один подадрес.

Алгоритм работы с флагами следующий. Передающая сторона перед записью данных в ДОЗУ должна убедиться, что флаг выбранного подадреса сброшен, только в этом случае записать свои данные и установить флаг подадреса. Принимающая сторона перед чтением данных из ДОЗУ должна убедиться, что флаг выбранного подадреса установлен, только в этом случае прочитать свои данные и сбросить флаг подадреса. Таким образом, при передаче данных из ОУ устройство проверяет флаговое слово адресуемого подадреса передачи, и, если флаг установлен (новые данные в подадресе готовы), читает данные из ДОЗУ и передает их в МК, а если флаг сброшен (новые данные в подадресе не готовы, чтение из подадреса со стороны МК запрещено), отвечает ОС с установленным битом BUSY "Подсистема занята", данные из ДОЗУ не читает и не передает в МК. При приеме данных в ОУ устройство проверяет флаговое слово адресуемого подадреса приема, и если флаг сброшен (прежние данные в подадресе прочитаны ПК), принимает данные из МК и записывает их в ДОЗУ, а если флаг установлен (прежние данные в подадресе еще не прочитаны в ПК, запись в подадрес со стороны МК запрещена), принимает данные из МК, проверяя их на ошибки, но не записывает их в ДОЗУ, а в конце отвечает ОС с установленным битом "Подсистема занята". При обращении к ДОЗУ со стороны ПК программа должна сама читать, проверять и записывать флаги в соответствии с описанным алгоритмом для всех подадресов, с которыми собирается работать: устанавливать после записи информации в подадрес передачи для разрешения передачи и ждать сброса, сбрасывать для разрешения приема в подадрес приема и ждать установки для чтения информации из подадреса. Для этого предназначены ВПП rtsetflag, rtclrflag, rtgetflag. Rtgetflag имеет входные данные, как у ВПП rtdefsubaddr, читает флаговое слово для заданного подадреса и устанавливает этот подадрес в качестве текущего выбранного подадреса. Rtsetflag и rtclrflag устанавливают и сбрасывают флаг для выбранного ранее подадреса (с помощью rtdefsubaddr или rtgetflag). Кроме этих этого в драйвер включены ВПП rtgetflags и rtputflags, позволяющие прочитать и записать сразу несколько флаговых слов и работающие с буферным массивом в ОЗУ ПК. После вызова этих ВПП текущий выбранный подадрес не определен, и необходимо его задание, например, с помощью rtdefsubaddr. Формат флагового слова приведен на рис.4.

Программист имеет возможность управлять значением отдельных бит в ОС, для чего предназначены ВПП rtsetanswbits и rtclranswbits, позволяющие устанавливать и сбрасывать определенные биты ОС. С помощью rtgetanswbits можно узнать текущее состояние этих бит. Для выбора бит можно пользоваться значениями:

- 01h - бит "Запрос подсистемы на обслуживание" устанавливается, если подсистема, подключенная к данному ОУ, требует какого-либо обслуживания со стороны КК; если причин установки этого бита может быть несколько, конкретная причина должна быть указана в векторном слове, которое КК может получить по команде "Передать векторное слово";

- 02h - бит "Подсистема занята" устанавливается, если в подсистеме производятся какие-то действия, во время которых обмен с МК нежелателен (например, тестирование ДОЗУ). При установке этого бита устройство не выполняет команд КК на прием/передачу данных, отвечая только ОС с установленным битом "Подсистема занята"; если бит программно не устанавливался, устройство может его устанавливать самостоятельно для отдельных команд обмена данными в соответствии с описанными выше алгоритмами работы;

- 04h - бит "Неисправность подсистемы" устанавливается, если в подсистеме, подключенной к данному ОУ, обнаружена какая-то неисправность, что говорит КК о возможной недостоверности данных при обмене с этим ОУ; бит может устанавливаться и сбрасываться только программно;

- 08h - бит "Неисправность терминала" устанавливается, если обнаружена какая-то неисправность в самой устройстве ТМК или в другом оборудовании, считающемся в данной системе частью терминала МК, устройство не имеет встроенных средств самоконтроля, поэтому бит может устанавливаться и сбрасываться только программно; КК имеет возможность аппаратно маскировать выдачу этого бита в ОС с помощью команд режима управления "Подавить бит неисправности терминала" и "Отменить подавление бита неисправности терминала"; конкретный тип неисправности может быть указан в слове встроенного контроля, которое КК может получить по команде "Передать слово встроенного контроля";

- 10h - бит "Готовность принятия управления каналом" устанавливается ОУ, если оно в состоянии в любой момент принять управление каналом на себя (стать очередным активным КК) по команде режима управления "Динамическое управление каналом"; если бит программой не установлен, то на указанную команду ОУ отвечает ОС со сброшенным битом "Принято управление каналом", то есть предложение КК принять управление не выполнено; если бит предварительно установлен программой, то на указанную команду ОУ отвечает ОС с установленным битом "Принято управление каналом" и продолжает отвечать такими ОС на все следующие команды КК, при этом программный сброс бита "Готовность принятия управления каналом" не приводит к прекращению выдачи ОС с установленным битом "Готовность принятия управления каналом"; прекратить выдачу таких ОС можно либо выполнив rtreset, либо из КК командой режима управления "Установить исходное состояние ОУ".

Для установки или сброса сразу нескольких бит при вызове ВПП rtsetanswbits и rtclranswbits можно объединить несколько указанных констант по "ИЛИ". Установка или сброс выбранных бит не влияет на установленное ранее состояние остальных бит.

Чтобы задать или прочитать ИС для команд режима управления с присоединенным ИС ("Передать векторное слово", "Передать слово встроенного контроля", "Синхронизация со словом данных", "Блокировать выбранный передатчик", "Разблокировать выбранный передатчик") предназначены ВПП rtputcmddata и rtgetcmddata. Входными параметры им задается команда, для которой необходимо задать или прочитать ИС и само ИС для ВПП rtputcmddata, rtgetcmddata возвращает прочитанное слово в качестве результата. Задаваемая команда должна содержать сам код команды (младшие пять бит) и бит "прием/передача", аналогичный биту "прием/передача" командного слова.

Для определения текущего состояния ОУ можно пользоваться ВПП rtgetstate, который возвращает слово состояния (рис.3). Младшие 11 бит слова состояния отображают соответствующие биты последнего КС, обработанного (или обрабатываемого в данный момент) ОУ. Кроме того, слово состояния содержит бит занятости подадреса, бит "Ошибка при обмене с подсистемой" (только в старых платах TMK400, RTMK400, TMKMPC), бит "Ошибка при обмене с МК". Бит занятости подадреса устанавливается в бесфлаговом режиме, если подадрес, в котором происходит работа программы в данный момент, совпадает с подадресом, адресуемом соответствующими битами КС. Появление установленного бита "Ошибка при обмене с подсистемой" может указывать на неисправность устройства ТМК. Бит "Ошибка при обмене с МК" устанавливается, если ОУ обнаружил в адресуемом ему сообщении ошибки формата или кода "Манчестер-2".

Как уже было сказано, ОУ формирует прерывания rtIntCmd, rtIntErr и rtIntData. Для прерывания rtIntCmd драйвер передает в качестве параметра код пришедшей команды, включающий 5 младших бит собственно команды и бит "прием/передача" КС. Для прерываний rtIntErr драйвер передает в качестве параметра слово состояния ОУ с установленным битом ошибки в МК, а по остальным битам слова состояния можно определить команду, при выполнении которой обнаружена ошибка. Так как в устройствах TMK400, RTMK400, TMKMPC, TMKX, TMKXI нет буферизации прерываний, при непрерывном поступлении с минимально паузой команд, адресованных одному и тому же ОУ, возможна ситуация, когда информация о состоянии прерывания доступна для чтения из устройства менее, чем в течение 20 мкс. Если система не успевает за это время вызвать обработчик прерывания драйвера, возможно появление неоднозначности при обработке прерывания. Обычно это может быть пропуск прерывания, кроме того, на платах TMK400, RTMK400, TMKMPC возможно формирование прерывания rtIntErr без установленного бита ошибки (биты слова состояния в этом случае содержат биты нового КС).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунки и таблицы

Форматы сообщений с указанием

размещения сообщения МК в базе ДОЗУ КК

при длине массива 32 слова.

| Смещение в базе: | 00 | 01 | 02 |  | … |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | … |  | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK-ОУ (ф.1) | KC | ИС | ИС | … | … | ИС | ИС | ОС |  |  |  |  |  |  |
| OУ-KK (ф.2) | KC | ОС | ИС | ИС | … | … | ИС | ИС |  |  |  |  |  |  |
| OУ-OУ (ф.3) | KC1 | KC2 | OC2 | ИС | ИС | … | … | ИС | ИС | ОС1 |  |  |  |  |
| КС-ОС (ф.4) | KC | ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КС-ОС+ИС (ф.5) | KC | ОС | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КС+ИС-ОС (ф.6) | KC | ИС | ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КК-ОУгр.(ф.7) | KC | ИС | ИС | … | … | ИС | ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-ОУгр.(ф.8) | KC1 | KC2 | OC2 | ИС | ИС | … | … | ИС | ИС |  |  |  |  |  |
| КСгр.(ф.9) | KC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КС+ИСгр.(ф.10) | KC | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форматы КК-ОУ, ОУ-КК, ОУ-ОУ, КК-ОУгр., ОУ-ОУгр. являются форматами передачи данных, а форматы КС-ОС, КС-ОС+ИС, КС+ИС-ОС, КСгр., КС+ИСгр. - форматами режима управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. ИС в режимах ОУ-КК, ОУ-ОУ, КС-ОС+ИС и ОС во всех режимах записываются в ДОЗУ после запуска обмена.

Рис.1.

ФОРМАТЫ СЛОВ МК.

Командное слово (КС)

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

+--------------+--+--+-----------+--------------+

¦     ADR      ¦K ¦B |  SA/CI    ¦    N/COP     ¦

+--------------+--+--+-----------+--------------+

ADR - поле адреса адресуемого OУ:

00000-11110 - адрес ОУ;

11111(31) - групповой адрес;

К - бит "прием/передача", указывает на действия OУ:

0 - OУ принимает информацию,

1 - ОУ передает информацию;

B - аппаратный бит:

0/1 - старший бит подадреса в режиме без аппаратного бита,

1 - в режиме с аппаратным битом;

SA/CI - подадрес/режим управления:

00000, 11111 - задает команду режима управления в поле N/COP в режиме без аппаратного бита,

11111 - задает команду режима управления в поле N/COP в режиме с аппаратным битом,

00001-11110 - задает подадрес в режиме без аппаратного бита,

10000-11110 - задает подадрес в режиме с аппаратным битом;

N/COP - число информационных слов/код команды:

00000 - 32 слова в режиме передачи данных,

00001-11111 - 1-31 слово в режиме передачи данных,

00000-11111 - код команды в режиме управления.

Информационное слово (ИС)

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

-------------------------------------------------

¦                   Данные                      ¦

-------------------------------------------------

Ответное слово (ОС)

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

+--------------+--+--+--+--------+--+--+--+--+--+

¦    ADR       ¦A ¦B ¦C ¦X  X  X ¦D ¦E ¦F ¦G ¦H ¦

+--------------+--+--+--+--------+--+--+--+--+--+

ADR - поле адреса OУ ответившего ОУ:

00000-11110 - адрес ОУ;

A - бит ошибки сообщения;

В - аппаратный бит;

C - бит "Запрос обслуживания подсистемы";

XXX - резерв (000);

D - бит "Принята групповая команда";

E - бит "Подсистема занята";

F - бит "Неисправность подсистемы";

G - бит "Принято управление каналом";

H - бит "Неисправность терминала";

Рис.2.

Формат слова состояния ОУ.

15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦ X ¦EM ¦ X ¦ER ¦BP ¦T/R¦      SA/CI        ¦       N/COP       ¦

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

+-----------------------v-------------------+

Разряды последнего командного слова МК

ПРИМЕЧАНИЕ: слово состояния ОУ возвращается ВПП rtgetstate, а также передается в качестве параметра прерываний rtIntErr, rtIntData.

T/R - разряд "прием/передача" последнего КС;

SA/CI - разряды подадрес/режим управления последнего КС;

N/COP - разряды число слов/код команды последнего КС;

BP - бит занятости выбранного подадреса в режиме без флагов устанавливается, если выбранный подадрес ведет в данный момент обмен с МК;

ER - бит "Ошибка обмена с подсистемой", установка этого бита может указывать на неисправность в устройстве (этот бит может устанавливаться только в платах TMK400, RTMK400, TMKMPC);

EM - бит "Ошибка сообщения МК" устанавливается, если в адресуемом данному ОУ сообщении обнаружена ошибка формата сообщения, ошибка манчестерского кода или ошибка четности.

Рис.3.

Формат флагового слова ОУ.

15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦FLG¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦T/R¦        SA         ¦         N         ¦

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

+-----------------------v-------------------+

Разряды командного слова

ПРИМЕЧАНИЕ: при записи флагового слова в ДОЗУ с помощью rtputflags необходимо задавать только сам бит флага FLG, а при анализе прочитанных с помощью ВПП rtgetflag, rtgetflags флаговых слов можно использовать и поля T/R, SA, N, которые заполняются устройством при изменении флагового слова при обмене с МК. Например, можно узнать конкретное число слов, принятое/переданное в/из данного подадреса. ВПП rtsetflag записывает в флаговое слово константу 8000h, а rtclrflag - константу 0000h.

T/R - разряд "прием/передача" КС;

SA/CI - разряды подадреса КС;

N/COP - разряды числа слов КС;

FLG - бит флага готовности данных.

Рис.4.

Кодировка поля SA/CI в командах МК. Таблица 1.

+-------------+-------------------------------------------------------+

¦  Код SA/CI  ¦       Подадрес или режим управления                   ¦

+-------------+-------------------------------------------------------+

¦ 00000,11111 ¦Признак записи команды в поле числа слов. При остальных¦

¦             ¦кодах в поле числа слов записана размерность пересы-   ¦

¦             ¦лаемого массива данных от одного(00001) до тридцати    ¦

¦             ¦двух(00000).                                           ¦

¦    00001    ¦Подадрес. Определяется адрес вводимых или выдаваемых   ¦

¦     ...     ¦данных внутри терминала.                               ¦

¦    11110    ¦                                                       ¦

+-------------+-------------------------------------------------------+

Кодировка поля N/COP в командах МК. Таблица 2.

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------+

¦ Код N/COP ¦         Функции            ¦   Бит   ¦Присое- ¦Возмож-  ¦

¦           ¦                            ¦"прием/  ¦динение ¦ность    ¦

¦           ¦                            ¦передача"¦   ИС   ¦примене- ¦

¦           ¦                            ¦         ¦        ¦ния груп-¦

¦           ¦                            ¦         ¦        ¦повой    ¦

¦           ¦                            ¦         ¦        ¦команды  ¦

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------+

¦            Команды режима управления формата КС-ОС                  ¦

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------+

¦ 00000     ¦Динамическое управление     ¦    1    ¦    -   ¦    -    ¦

¦ 00001     ¦Синхронизация               ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦ 00010     ¦Передать ответное слово     ¦    1    ¦    -   ¦    -    ¦

¦ 00011     ¦Начать самоконтроль         ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦ 00100     ¦Блокировать передатчик      ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦ 00101     ¦Разблокировать передатчик   ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦ 00110     ¦Подавить бит флага терминала¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦ 00111     ¦Отменить подавление бита    ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦           ¦флага терминала             ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 01000     ¦Установить исходное состоя- ¦    1    ¦    -   ¦    +    ¦

¦           ¦ние ОУ                      ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 01001     ¦Резерв                      ¦    1    ¦    -   ¦    -    ¦

¦ . . .     ¦                            ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 01111     ¦Резерв                      ¦    1    ¦    -   ¦    -    ¦

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------+

¦            Команды режима управления форматов КС+ИС-ОС и КС-ОС+ИС   ¦

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------+

¦ 10000     ¦Передать векторное слово    ¦    1    ¦    +   ¦    -    ¦

¦ 10001     ¦Синхронизация с ИС          ¦    0    ¦    +   ¦    +    ¦

¦ 10010     ¦Передать последнее командное¦    1    ¦    +   ¦    -    ¦

¦           ¦слово                       ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 10011     ¦Передать слово встроенного  ¦    1    ¦    +   ¦    -    ¦

¦           ¦контроля                    ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 10100     ¦Блокировать выбранный пере- ¦    0    ¦    +   ¦    +    ¦

¦           ¦датчик                      ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 10101     ¦Разблокировать выбранный    ¦    0    ¦    +   ¦    +    ¦

¦           ¦передатчик                  ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 10110     ¦Резерв                      ¦    Х    ¦    +   ¦    -    ¦

¦ . . .     ¦                            ¦         ¦        ¦         ¦

¦ 11111     ¦Резерв                      ¦    Х    ¦    +   ¦    -    ¦

+-----------+----------------------------+---------+--------+---------   ПРИМЕЧАНИЕ. Х - произвольное значение бита.

При формировании команд в КК и их обработке в ОУ необходимо учитывать состояние бита "прием/передача". Драйвер всегда обрабатывает команды как слова состоящие из самого кода команды (младшие 5 бит) и бита "прием/передача". Ниже приведено описание команд и особенностей их реализации на устройствах ТМК.

Команды "Синхронизация" и "Синхронизация со словом данных" предназначены для осуществления синхронизации работы КК и ОУ.

Команда "Передать векторное слово" связана с битом запроса на обслуживание в ОС и используется для определения вида обслуживания, если у терминала имеется более одного вида запроса на обслуживание. Программа ОУ должна предварительно задать векторное слово через вызов rtputcmddata.

Команда "Принять управление каналом" ("Динамическое управление") предлагает ОУ стать новым КК, приняв управление каналом. Если ОУ в состоянии это сделать, то оно должно ответить ОС с установленным битом "Принято управление каналом". Программа ОУ, способная перевести устройство в режим КК и далее управлять каналом, должна предварительно установить ВПП rtsetanswbits бит "Готов принять управление каналом". После получения указанной команды такое ОУ станет устанавливать в каждом ОС бит "Принято управление каналом". Если по какой-либо причине необходимо продолжить работу в режиме ОУ, то для прекращения выдачи установленного бита в ОС программа ОУ должна инициализировать ОУ с помощью rtreset. Для отмены действия команды самим КК можно использовать команду "Установить исходное состояние ОУ".

Команда "Установить исходное состояние ОУ" может использоваться КК для инициализации выбранного ОУ. Данная команда выполняется устройством аппаратно и не вызывает прерывания в ПК. В многоадресных ОУ и возможных будущих реализациях ОУ данная команда может вызывать прерывание.

Команда "Передать последнее командное слово" позволяет определить последнее достоверное КС, принятую и выполненную ОУ до данной команды. Она не изменяет битов ответного слова ОУ, что позволяет использовать ее в операциях по обнаружению и исправлению ошибок, не влияя на ОС, что могло бы внести новые ошибки. Данная команда выполняется устройством аппаратно и не вызывает прерывания в ПК.

Команда "Передать ответное слово" также не изменяет битов ОС и позволяет получить контроллеру обновленные данные о прохождении информации по МК и об оборудовании, влияющем на передачу информации. Данная команда выполняется устройством аппаратно и не вызывает прерывания ПК.

По команде "Начать самоконтроль" осуществляется проверка аппаратуры терминала ОУ. Сюда включается сама устройство ТМК и другое оборудование, которое в данной системе может считаться частью терминала МК. Эта команда может быть использована как при инициализации системы, так и в процедурах восстановления после отказа МК. Устройство не содержит встроенных средств самоконтроля, поэтому указанная команда должна выполняться программно. После выполнения самоконтроля программа ОУ при обнаружении неисправности должна установить вызовом rtsetanswbits бит ОС "Неисправность терминала", а вызовом rtputcmddata задать слово встроенного контроля.

Команда "Подавить бит флага терминала" используется для установки соответствующего бита ОС в состояние "исправно", независимо от действительного состояния адресуемого ОУ. Это позволяет предотвратить повторяющиеся прерывания в системе обработки ошибок и восстановления, когда отказ обнаружен и система преобразована. Выдача этой команды блокирует передачу последующих сообщений об ошибке, которые должны были бы возникнуть при использовании признака неисправности терминала в каждом последующем ОС. Данная команда выполняется устройством аппаратно и не вызывает прерывания в ПК.

По команде "Отменить подавление бита флага терминала" снимается действие блокировки, разрешая биту признака неисправности терминала в ОС отображать действительное состояние терминала. Данная команда выполняется устройством аппаратно и не вызывает прерывания в ПК.

Команды "Блокировать передатчик" и "Разблокировать передатчик" используются в системах с двойным резервированием ЛПИ. Получив такую команду по одной ЛПИ, ОУ блокирует или снимает блокировку передатчика другой ЛПИ. Ответное слово передается в КК через линию, по которой поступила команда. Данные команды выполняются устройством аппаратно и не вызывают прерывания в ПК. При выполнении команд формируется внутриплатный сигнал блокировки передатчика резервного канала, который должен подаваться на вход блокировки соответствующей микросхемы передатчика.

По команде "Передать слово встроенного контроля" ОУ отвечает ОС с присоединенным словом данных, которое является кодом результата встроенного контроля. Эта команда позволяет КК получить информацию о возможной причине неисправности ОУ. Команда не должна использоваться для получения информации о неисправности подсистемы. Данная команда обычно используется КК, если в ОС появляется установленный бит "Неисправность терминала". Само слово встроенного контроля должно быть предварительно задано программой ОУ с помощью ВПП rtputcmddata.

(c) ЗАО "Электронная компания ЭЛКУС", 1995,2008.