v.1.00.

Справочное описание

библиотеки виртуальных подприборов среды

графического программирования LabView

lvtmk.llb.

Все виртуальные подприборы (ВПП) описанные ниже, содержатся в библиотеке lvtmk.llb. Все ВПП при работе обращаются к динамической библиотеке функций lvtmk.dll, соответственно каждый ВПП имеет вход Ext Path типа “Path” для указания пути к этой библиотеке. Если оставить вход Ext Path не подключенным, то необходимо расположить lvtmk.dll в одной директории с библиотекой ВПП lvtmk.llb.

**************************************************************************

ВПП для Контроллера Канала

**************************************************************************

Виртуальные подприборы bc_data_bc_rt, bc_data_rt_bc, bc_data_rt_rt, bc_ctrl_c_a, bc_ctrl_c_ad, bc_ctrl_cd_a, bc_data_bc_rt_brcst, bc_data_rt_rt_brcst, bc_ctrl_c_brcst, bc_ctrl_cd_brcst служат для осуществления обмена по информационной магистрали форматами 1-10 по ГОСТ Р 52070-2003 (ГОСТ 26765.52-87, MIL-STD-1553B). Эти ВПП являются автономными, для их использования вызывать другие ВПП из библиотеки lvtmk.llb не нужно.

bc_ctrl_c_a

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress - адрес целевого ОУ;

U32 Command - команда управления;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ - ответное слово.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 4 (КС–ОС).

bc_ctrl_c_ad

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress - адрес ОУ;

U32 Command - команда управления;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ - ответное слово;

U32 DataW - принятое информационное слово.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 5 (КС–ОС+ИС).

bc_ctrl_c_brcst

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 Command - команда управления;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 9 (КСгр).

bc_ctrl_cd_a

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress - адрес ОУ;

U32 Command - команда управления;

U32 DataW - передаваемое информационное слово;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ - ответное слово.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 6 (КС+ИС–ОС).

bc_ctrl_cd_brcst

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 Command - команда управления;

U32 DataW - передаваемое информационное слово;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 10 (КС+ИСгр).

bc_data_bc_rt

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress - адрес ОУ;

U32 rtSubAddr - подадрес ОУ;

Data - массив U16 слов для передачи к ОУ;

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными;

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ - ответное слово.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 1 (КК–ОУ).

bc_data_bc_rt_brcst

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtSubAddr - подадрес ОУ;

Data - массив U16 слов для передачи к ОУ.

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 7 (КК–ОУгр).

bc_data_rt_bc

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress - адрес ОУ;

U32 rtSubAddr - подадрес ОУ;

U32 WordsNum - количество передаваемых слов.

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ - ответное слово.

Data - массив переданных U16 слов.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 2 (ОУ–КК).

bc_data_rt_rt

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtAddress1 - адрес ОУ для приема информации;

U32 rtSubAddr1 - подадрес ОУ для приема информации;

U32 rtAddress2 - адрес ОУ для передачи информации;

U32 rtSubAddr2 - подадрес ОУ для передачи информации;

U32 WordsNum - количество передаваемых слов.

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

U32 Answ1 - ответное слово 1;

U32 Answ2 - ответное слово 2;

Data - массив переданных U16 слов.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 3 (ОУ–ОУ).

bc_data_rt_rt_brcst

Параметры:

U32 tmkNumber - номер используемого устройства, начиная с 0;

U32 Bus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ);

U32 rtSubAddr1 - подадрес ОУ для приема информации;

U32 rtAddress2 - адрес ОУ для передачи информации;

U32 rtSubAddr2 - подадрес ОУ для передачи информации;

U32 WordsNum - количество передаваемых слов.

Boolean Start - старт обмена. При подаче на этот вход логического значения TRUE, старт обмена будет осуществлен, в противном случае старт обмена не осуществляется, а на выходе ErrCode будет присутствовать значение 0106(шестн.). Этот вход может использоваться для составления цепочек из ВПП данной группы, где результат выполнения одного элемента, является сигналом к старту выполнения следующего элемента в цепочке.

Возвращаемые значения:

I32 ErrCode – код завершения операции:

0000(шестн.) - операция выполнена успешно;

0100(шестн.) - ошибка открытия драйвера 1553bwdm.sys;

0101(шестн.) - ошибка конфигурирования устройства;

0102(шестн.) - выбранное устройство не поддерживает режим КК;

0104(шестн.) - ошибка в системе прерываний устройства;

0105(шестн.) - ошибка старта обмена данными.

0106(шестн.) - на вход Start подано значение FALSE.

U32 Result - слово результата обмена. Младшие 3 бита (с 0 по 2) - поле кода ошибок:

0(дес.) - обмен завершен без ошибок;

1(дес.) - ошибка четности или ошибка манчестерского кода;

2(дес.) - неверная пауза перед ответным словом (отсутствует ответное слово);

3(дес.) - нарушена непрерывность сообщения (отсутствует слово (слова) данных);

4(дес.) - число информационных слов больше заданного;

5(дес.) - неверный адрес ОУ в ОС;

6(дес.) - ошибка типа синхроимпульса;

7(дес.) - ошибка эхоконтроля при передаче или комбинация нескольких ошибок при приеме.

Бит с номером 3 - бит, индицирующий наличие установленных разрядов в поле флагов ОС.

Data - массив переданных U16 слов.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует передачу сообщения по информационной магистрали форматом 8 (ОУ–ОУгр).

bcdefbase

Параметры:

U16 bcBasePC - устанавливаемая база.

Возвращаемое значение I32 bcdefbase Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП настраивает выбранный КК и драйвер на дальнейшую работу с ДОЗУ в указанной базе.

bcdefbus

Параметры:

U16 bcBus - выбираемая ЛПИ (0 для основной ЛПИ, 1 для резервной ЛПИ).

Возвращаемое значение I32 bcdefbus Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП настраивает выбранный КК на обмен по заданной ЛПИ. Весь дальнейший обмен с МК осуществляется по этой ЛПИ до следующего вызова bcdefbus или bcreset (bcreset устанавливает основную ЛПИ).

bcdefirqmode

Параметры:

U16 bcIrqMode - битовая маска управления режимом прерываний КК (объединение по ИЛИ):

8000h - задание этого бита отключает прерывание устройства TMKX от шины ISA;

0004h - задание этого бита блокирует прерывания по обнаружению генерации в основной ЛПИ;

4000h - задание этого бита блокирует прерывания по обнаружению генерации в резервной ЛПИ.

Возвращаемое значение I32 bcdefirqmode Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП задает режим прерываний выбранного КК. По умолчанию всегда устанавливаются биты 0004h и 4000h, так как признак генерации может возникать асинхронно, а никакой обработки признака в драйвере нет.

bcdeflink

Параметры:

U16 bcBase - база, следующая в цепочке за текущей выбранной bcdefbase;

U16 bcCtrlCodeX - расширенный код управления для базы bcBase, объединяющий по "ИЛИ":

формат обмена:

00h - передача данных КК-ОУ,

08h - передача данных КК-ОУ (групповая),

01h - передача данных ОУ-КК,

02h - передача данных ОУ-ОУ,

0Ah - передача данных ОУ-ОУ (групповая),

03h - команда управления КС-ОС,

0Bh - команда управления КС (групповая),

04h - команда управления КС+ИС-ОС,

0Ch - команда управления КС+ИС (групповая),

05h - команда управления КС-ОС+ИС;

признак продолжения:

0010h - по окончании обмена перейти в следующую базу цепочки, если нет ошибок или установленных битов ОС

0000h - остановиться по окончании обмена;

номер ЛПИ:

0000h - основная ЛПИ,

0020h - резервная ЛПИ;

требование формирования сигнального прерывания:

8000h - сформировать сигнальное прерывание при старте обмена,

0000h - не формировать сигнальное прерывание.

Возвращаемое значение I32 bcdeflink Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП добавляет в цепочку после текущей выбранной базы базу bcBase выбранного КК. Если затем при старте bcstartx управление по цепочке дойдет до текущей базы и в расширенном коде управления для текущей базы будет стоять признак продолжения, то следующим обменом в цепочке будет обмен из базы bcBase с кодом управления bcCtrlCodeX. Цепочка остановится по любой ошибке или установленному биту в принятом ОС. Этот ВПП работает только на устройствах TMKX и TMKXI.

bcgetansw

Параметры:

U16 bcCtrlCode - код управления, задающий формат обмена:

00h - передача данных КК-ОУ,

08h - передача данных КК-ОУ (групповая),

01h - передача данных ОУ-КК,

02h - передача данных ОУ-ОУ,

0Ah - передача данных ОУ-ОУ (групповая),

03h - команда управления КС-ОС,

0Bh - команда управления КС (групповая),

04h - команда управления КС+ИС-ОС,

0Ch - команда управления КС+ИС (групповая),

05h - команда управления КС-ОС+ИС.

Возвращаемое значение U32 bcgetansw Result:

Двойное слово:

младшие 16 бит - первое ОС из текущей базы,

старшие 16 бит - второе ОС из текущей базы.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет получить ОС (два ОС для формата ОУ-ОУ) из текущей базы, исходя из заданного через параметр формата сообщения и КС в 0 слове текущей базы. Выполнение этого ВПП имеет смысл, если из текущей базы был проведен обмен и код результата обмена подразумевает должное или возможное наличие ОС. Если ОС не было получено, возвращаемое значение неопределено. Если первого и/или второго ОС нет в указанном формате - вместо него возвращается код 0xFFFF.

bcgetbase

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 bcgetbase Result:

Номер текущей базы.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает заданный ранее с помощью bcdefbase номер базы в выбранном КК.

bcgetblk

Параметры:

U16 bcAddr - начальный адрес внутри базы (0 - 63);

U16 cwLength - длина массива в словах (0 - 64).

Возвращаемое значение:

Data - массив U16 слов размером cwLength.

Выполняемые действия:

ВПП читает указанное число слов из текущей базы ДОЗУ выбранного КК, начиная с адреса bcAddr, в ОЗУ ПЭВМ.

bcgetbus

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 bcgetbus Result:

Номер текущей выбранной ЛПИ.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает номер ЛПИ, заданный ранее с помощью bcdefbus.

bcgetirqmode

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 bcgetirqmode Result:

Текущее значение битов режима прерываний КК.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает значение битов режима прерываний КК, заданное ранее с помощью bcdefirqmode.

bcgetlink

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 bcgetlink Result:

Двойное слово:

младшие 16 бит - следующая база в цепочке за текущей выбранной базой,

старшие 16 бит - расширенный код управления для следующей базы.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет получить данные цепочки для текущей выбранной базы, заданные ранее с помощью bcdeflink.

bcgetmaxbase

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 bcgetmaxbase Result:

Максимальный номер базы.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает максимальный допустимый номер базы ДОЗУ в выбранном КК, который может использоваться в элементах bcdefbase, bcstart, bcstartx, bcdeflink.

bcgetmsgtime

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 bcgetmsgtime:

Двойное слово (32 бита) зарегистрированного аппаратного времени завершения сообщения в текущей выбранной базе.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет прочитать значение времени (значение аппаратного таймера), зарегистрированное в момент завершения выполнения сообщения КК в текущей выбранной базе.

bcgetstate

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 bcgetstate Result:

Двойное слово:

младшие 16 бит - база, участвующая в текущем обмене по МК,

старшие 16 бит - содержимое регистра базового адреса (состояние).

Выполняемые действия:

ВПП позволяет узнать, в какой базе в момент вызова выполняется цепочка сообщений. Это действие доступно только на устройствах TMKX и TMKXI.

bcgetw

Параметры:

U16 bcAddr - адрес внутри базы (0 - 63).

Возвращаемое значение U16 bcgetw Result:

Слово из текущей базы ДОЗУ.

Выполняемые действия:

ВПП читает одно слово из текущей базы ДОЗУ выбранного КК по адресу bcAddr и возвращает его в качестве результата.

bcputblk

Параметры:

U16 bcAddr - начальный адрес внутри базы (0 - 63);

Data – массив U16 слов;

U16 cwLength - длина массива в словах (0 - 64).

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает указанное число слов в текущую базу ДОЗУ выбранного КК из массива слов Data.

bcputw

Параметры:

U16 bcAddr - адрес внутри базы (0 - 63);

U16 bcData - записываемое слово.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает слово bcData в текущую базу ДОЗУ выбранного КК по адресу bcAddr.

bcreset

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение I32 bcreset Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП производит инициализацию выбранного устройства с переводом его в режим КК. При этом на устройствах с резервированием выбирается основная ЛПИ. Значение текущей базы после выполнения bcreset неопределено.

bcstart

Параметры:

U16 bcBase - база, из которой производится старт обмена;

U16 bcCtrlCode - код управления, задающий формат обмена:

00h - передача данных КК-ОУ,

08h - передача данных КК-ОУ (групповая),

01h - передача данных ОУ-КК,

02h - передача данных ОУ-ОУ,

0Ah - передача данных ОУ-ОУ (групповая),

03h - команда управления КС-ОС,

0Bh - команда управления КС (групповая),

04h - команда управления КС+ИС-ОС,

0Ch - команда управления КС+ИС (групповая),

05h - команда управления КС-ОС+ИС.

Возвращаемое значение I32 bcstart Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует начало обмена по ЛПИ МК, заданной заранее в вызове bcdefbus, из базы bcBase ДОЗУ выбранного КК в формате, заданном bcCtrlCode и командными словами сообщения, сформированного предварительно в этой базе. ВПП работает на всех устройствах и позволяет запустить только одиночный обмен из указанной базы.

bcstartx

Параметры:

U16 bcBase - база, из которой производится старт обмена;

U16 bcCtrlCodeX - расширенный код управления, объединяющий по "ИЛИ" формат обмена:

00h - передача данных КК-ОУ,

08h - передача данных КК-ОУ (групповая),

01h - передача данных ОУ-КК,

02h - передача данных ОУ-ОУ,

0Ah - передача данных ОУ-ОУ (групповая),

03h - команда управления КС-ОС,

0Bh - команда управления КС (групповая),

04h - команда управления КС+ИС-ОС,

0Ch - команда управления КС+ИС (групповая),

05h - команда управления КС-ОС+ИС.

признак продолжения:

0010h - по окончании обмена перейти в следующую базу цепочки, если не было ошибки или установленных битов ОС,

0000h - остановиться по окончании обмена;

номер ЛПИ:

0000h - основная ЛПИ,

0020h - резервная ЛПИ;

требование формирования сигнального прерывания:

8000h - сформировать сигнальное прерывание при старте обмена,

0000h - не формировать сигнальное прерывание.

Возвращаемое значение I32 bcstartx Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует начало обмена по ЛПИ МК, заданной bcCtrlCodeX, из базы bcBase ДОЗУ выбранного КК в формате, заданном bcCtrlCodeX и командными словами сообщения, сформированного предварительно в этой базе. ВПП работает только на устройствах TMKX и TMKXI и позволяет запустить как одиночный обмен из указанной базы, так и цепочку обменов, начиная с заданной базы. Старт цепочки задается включением 0010h в bcCtrlCodeX.  Цепочка должна быть заранее сформирована через вызовы bcdeflink.

bcstop

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 bcstop Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП обнуляет внутренний признак продолжения цепочки текущего выбранного КК, что приводит к останову цепочки после завершения текущего обмена цепочки, запущенной вызовом bcstartx. ВПП работает только на устройствах TMKX и TMKXI.

**************************************************************************

ВПП для Оконечного Устройства

**************************************************************************

rtbusy

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtbusy Result:

0 - выбранный подадрес свободен;

1 - выбранный подадрес занят обменом с МК.

Выполняемые действия:

ВПП определяет факт занятости текущего подадреса выбранного ОУ в режиме работы без флагов.

rtclranswbits

Параметры:

U16 rtClrControl - маска, задающая сброс в 0 указанных бит ОС:

01h - бит "Запрос обслуживания подсистемы",

02h - бит "Подсистема занята",

04h - бит "Неисправность подсистемы",

08h - бит "Неисправность терминала",

10h - бит "Готов принять управление каналом".

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП очищает заданные биты ответных слов, выдаваемых выбранным ОУ.

rtclrflag

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП сбрасывает флаг в флаговом слове текущего подадреса выбранного ОУ в режиме работы ОУ с флагами.

rtdefaddress

Параметры:

U16 rtAddress - адрес ОУ в МК (0 - 30).

Возвращаемое значение I32 rtdefaddress Result:

0 - функция выполнена успешно;

Выполняемые действия:

ВПП программирует адрес выбранного ОУ в МК.

rtdefirqmode

Параметры:

U16 rtIrqMode - битовая маска управления режимом прерываний ОУ (объединение по ИЛИ):

8000h - задание этого бита отключает прерывание устройства TMKX от шины ISA;

0004h - задание этого бита блокирует прерывания по обнаружению генерации в основной ЛПИ;

4000h - задание этого бита блокирует прерывания по обнаружению генерации в резервной ЛПИ;

2000h - задание этого бита блокирует прерывания по командам приема/передачи данных.

Возвращаемое значение I32 rtdefirqmode Result:

0 - функция выполнена успешно;

Выполняемые действия:

ВПП задает режим прерываний выбранного ОУ. По умолчанию всегда устанавливаются биты 0004h и 4000h, так как признак генерации может возникать асинхронно, а никакой обработки признака в драйвере нет. Также по умолчанию установлен бит 2000h, поэтому ОУ не выдает прерываний по командам приема/передачи данных. Чтобы разблокировать эти прерывания можно  вызвать rtdefirqmode с параметром rtIrqMode равным результату выполнения rtgetirqmode & Not(2000h).

rtgetirqmode

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetirqmode Result:

Текущее значение битов режима прерываний ОУ.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает значение битов режима прерываний ОУ, заданное ранее с помощью rtdefirqmode.

rtdefmode

Параметры:

U16 rtMode - режим работы ОУ, задаваемый комбинацией (объединением по ИЛИ) следующих битов режима:

0001h - включает режим работы ОУ с использованием аппаратного бита в поле подадреса командного слова (по умолчанию режим включен);

0002h - включает режим работы ОУ с флагами (по умолчанию режим выключен);

0004h - включает режим работы ОУ, при котором воспринимаются командные слова с групповым адресом (по умолчанию режим включен).

Возвращаемое значение I32 rtdefmode Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП программирует режимы работы выбранного ОУ; rtreset, вызванный непосредственно после вызова tmkconfig, устанавливает ОУ в режим (0001h | 0004h), следующие вызовы rtreset не изменяют текущих режимов ОУ; устройства TMK400, TMKMPC не допускают программного управления режимами ОУ, на этих устройствах режимы ОУ задаются установкой перемычек на устройстве. Полное управление всеми режимами допускает устройство RTMK400; устройства TMKX и TMKXI допускают управление битами 0002h и 0004h.

rtdefpage

Параметры:

U16 rtPage - выбираемая страница ДОЗУ.

Возвращаемое значение I32 rtdefpage Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП устанавливает в выбранном ОУ страницу rtPage в качестве текущей.

rtdefpagebus

Параметры:

U16 rtPageBus - выбираемая страница ДОЗУ для доступа со стороны МК.

Возвращаемое значение I32 rtdefpagebus Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП устанавливает в выбранном ОУ страницу rtPageBus доступной для МК, не влияя на страницу, доступную ПЭВМ.

rtdefpagepc

Параметры:

U16 rtPagePC - выбираемая страница ДОЗУ для доступа со стороны ПЭВМ.

Возвращаемое значение I32 rtdefpagepc Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП устанавливает в выбранном ОУ страницу rtPagePC в качестве текущей доступной для ПЭВМ, не влияя на страницу, доступную МК.

rtdefsubaddr

Параметры:

U16 rtDir - выбор подадреса приема или подадреса передачи:

0000h - подадрес приема,

0400h - подадрес передачи;

U16 rtSubAddr - номер подадреса:

1 - 30 в режиме без аппаратного бита,

16 - 30 в режиме с аппаратным битом.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП настраивает выбранное ОУ и драйвер на дальнейшую работу с ДОЗУ в указанном подадресе.

rtenable

Параметры:

U16 rtEnable - задание требуемой операции:

0000h - включение (разрешение работы) ОУ,

001Fh - выключение (запрет работы) ОУ,

FFFFh - чтение текущего значения разрешения работы ОУ;

Возвращаемое значение (при rtEnable != FFFFh) U16 rtenable Result:

0 - функция выполнена успешно.

Возвращаемое значение (при rtEnable = FFFFh) U16 rtenable Result:

0000h - ОУ включено,

001Fh - ОУ выключено.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет включать/выключать выбранное ОУ, не выключая сам режим ОУ. Выполнение этого ВПП возможно на устройствах типов RTMK400, TMKX, TMKXI в режиме ОУ. Устройства типов TMK400 и TMKMPC не содержат аппаратных средств, необходимых для осуществления данного действия.

rtgetaddress

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetaddress Result:

Адрес ОУ в МК.

Выполняемые действия:

ВПП читает адрес выбранного ОУ в МК из самого ОУ (если позволяет тип применяемого устройства) или из внутренней переменной драйвера.

rtgetanswbits

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetanswbits Result:

Состояние битов поля флагов в ОС:

01h - бит "Запрос обслуживания подсистемы",

02h - бит "Подсистема занята",

04h - бит "Неисправность подсистемы",

08h - бит "Неисправность терминала",

10h - бит "Готов принять управление каналом".

Выполняемые действия:

ВПП возвращает текущее состояние битов, определяющих значение соответствующих битов поля флагов ОС выбранного ОУ, заданных ранее с помощью rtsetanswbits и rtclranswbits.

rtgetblk

Параметры:

U16 rtAddr - начальный адрес внутри подадреса (0 - 31);

U16 cwLength - длина массива в словах (0 - 32).

Возвращаемое значение:

Data - массив слов из текущего подадреса ДОЗУ выбранного ОУ.

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП читает указанное число слов из текущего подадреса ДОЗУ выбранного ОУ, начиная с адреса rtAddr, в ОЗУ ПЭВМ.

rtgetcmddata

Параметры:

U16 rtBusCommand - команда режима управления с присоединенным ИС.

Возвращаемое значение U16 rtgetcmddata Result:

Присоединенное ИС для указанной команды.

Выполняемые действия:

ВПП читает присоединенное ИС для заданной команды режима управления (должен быть задан код команды и бит "прием/передача"). ВНИМАНИЕ! После выполнения этого ВПП значение текущего подадреса не определено.

rtgetflag

Параметры:

U16 rtDir - выбор подадреса приема или подадреса передачи:

0000h - подадрес приема,

0400h - подадрес передачи;

U16 rtSubAddr - номер подадреса:

1 - 30 в режиме без аппаратного бита,

16 - 30 в режиме с аппаратным битом.

Возвращаемое значение:

Флаговое слово для указанного подадреса.

Выполняемые действия:

ВПП читает флаговое слово для заданного подадреса в выбранном ОУ и настраивает выбранное ОУ и драйвер на дальнейшую работу с ДОЗУ в этом подадресе.

rtgetflags

Параметры:

U16 rtDir - выбор подадресов приема или подадресов передачи:

0000h - подадреса приема,

0400h - подадреса передачи;

U16 rtFlagMin, U16 rtFlagMax - диапазон подадресов, для которых должны читаться флаговые слова (1 - 30).

Возвращаемое значение:

Data - массив флаговых слов;

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП читает из ДОЗУ блок флаговых слов для заданного диапазона подадресов выбранного ОУ. Если rtFlagMin==rtFlagMax, читается одно флаговое слово. Если rtFlagMin>rtFlagMax, ВПП не выполняет никакого чтения. ВНИМАНИЕ! После выполнения этого ВПП значение текущего подадреса не определено.

rtgetmaxpage

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetmaxpage Result:

Максимальный номер страницы.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает максимальный допустимый номер страницы ДОЗУ в выбранном ОУ, который может использоваться при вызове  rtdefpage, rtdefpagebus и rtdefpagepc.

rtgetmode

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetmode Result:

Текущий режим работы ОУ, индицируемый комбинацией установленных битов режима:

0001h - включен режим работы ОУ с использованием аппаратного бита в поле подадреса командного слова;

0002h - включен режим работы ОУ с флагами;

0004h - включен режим работы ОУ, при котором воспринимаются командные слова с групповым адресом;

Для типов устройств, которые не поддерживают программное задание режимов работы ОУ, всегда возвращается 0.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает текущие режимы работы выбранного ОУ для устройств RTMK400, TMKX, TMKXI; rtreset, вызванный непосредственно после вызова tmkconfig, устанавливает ОУ в режим (0001h | 0004h), следующие вызовы rtreset не изменяют текущих режимов ОУ; устройства TMK400, TMKMPC не допускают программного управления режимами ОУ, на этих устройствах режимы ОУ задаются установкой перемычек на устройстве.

rtgetmsgtime

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 rtgetmsgtime Result:

Двойное слово (32 бита) зарегистрированного аппаратного времени завершения сообщения в текущем выбранном подадресе.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет прочитать значение времени (значение аппаратного таймера), зарегистрированное в момент завершения выполнения сообщения ОУ в текущем выбранном подадресе.

rtgetpage

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetpage Result:

Номер текущей страницы.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает заданный ранее с помощью rtdefpage номер страницы в выбранном ОУ.

rtgetpagebus

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetpagebus Result:

Номер текущей страницы, доступной со стороны МК.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает заданный ранее с помощью rtdefpagebus номер страницы в выбранном ОУ, доступной со стороны МК.

rtgetpagepc

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetpagepc Result:

Номер текущей страницы, доступной со стороны ПЭВМ.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает заданный ранее с помощью rtdefpagepc номер страницы в выбранном ОУ, доступной со стороны ПЭВМ.

rtgetstate

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetstate Result:

Слово состояния ОУ.

Выполняемые действия:

ВПП читает слово состояния выбранного ОУ, содержащее биты последнего КС, принятого ОУ, бит занятости подадреса, бит ошибки сообщения МК и бит ошибки обмена с подсистемой (только для устройств TMK400, RTMK400, TMKMPC).

rtgetsubaddr

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 rtgetsubaddr Result:

Номер текущего подадреса с битом "прием/передача".

Выполняемые действия:

ВПП возвращает номер текущего подадреса выбранного ОУ, заданного ранее с помощью ВПП rtdefsubaddr, rtlock, rtgetflag.

rtgetw

Параметры:

U16 rtAddr - адрес внутри подадреса (0 - 31).

Возвращаемое значение U16 rtgetw Result:

Слово из текущего подадреса ДОЗУ.

Выполняемые действия:

ВПП читает одно слово из текущего подадреса ДОЗУ выбранного ОУ по адресу rtAddr и возвращает его в качестве результата.

rtlock

Параметры:

U16 rtDir - выбор подадреса приема или подадреса передачи:

0000h - подадрес приема,

0400h - подадрес передачи;

U16 rtSubAddr - номер подадреса:

1 - 30 в режиме без аппаратного бита,

16 - 30 в режиме с аппаратным битом.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП настраивает выбранное ОУ и драйвер на дальнейшую работу с ДОЗУ в указанном подадресе и при этом блокирует подадрес для доступа со стороны МК. Если в момент вызова шел обмен МК с этим подадресом, блокировка задерживается до окончания обмена. Успешность блокировки можно проверить последующим выполнением rtbusy.

rtputblk

Параметры:

U16 rtAddr - начальный адрес внутри подадреса (0 - 31);

Data - массива слов для записи в текущий подадрес ДОЗУ выбранного ОУ;

U16 cwLength - длина массива в словах (0 - 32).

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает указанное число слов в текущий подадрес ДОЗУ выбранного ОУ, начиная с адреса rtAddr.

rtputcmddata

Параметры:

U16 rtBusCommand - команда режима управления с присоединенным ИС;

U16 rtData - присоединенное ИС для указанной команды.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает присоединенное ИС для заданной команды режима управления (должен быть задан код команды и бит "прием/передача"). ВНИМАНИЕ! После выполнения этого ВПП значение текущего подадреса не определено.

rtputflags

Параметры:

Data - массив с записываемым блоком флаговых слов;

U16 rtDir - выбор подадресов приема или подадресов передачи:

0000h - подадреса приема,

0400h - подадреса передачи;

U16 rtFlagMin, U16 rtFlagMax - диапазон подадресов, для которых должны записываться флаговые слова (1 - 30).

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает в ДОЗУ блок флаговых слов для заданного диапазона подадресов выбранного ОУ. Если rtFlagMin==rtFlagMax, записывается одно флаговое слово. Если rtFlagMin>rtFlagMax, действие не выполняется. ВНИМАНИЕ! После выполнения этого ВПП значение текущего подадреса не определено.

rtputw

Параметры:

U16 rtAddr - адрес внутри подадреса (0 - 31);

U16 rtData - записываемое слово.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП записывает слово rtData в текущий подадрес ДОЗУ выбранного ОУ по адресу rtAddr.

rtreset

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение I32 rtreset Result:

0 - функция выполнена успешно,

Выполняемые действия:

ВПП производит инициализацию выбранного устройства с переводом его в режим ОУ. При этом выбирается нулевая страница ДОЗУ и сбрасываются все биты ОС, для их установки надо использовать ВПП rtsetanswbits. Значение текущего подадреса после вызова rtreset неопределено. Если устройство позволяет программирование режимов работы ОУ, то первый вызов rtreset после вызова tmkconfig включает в ОУ режим использования аппаратного бита и режим приема групповых сообщений и выключает режим работы с флагами. Последующие вызовы rtreset не изменяют установленных на момент вызова режимов работы ОУ.

rtsetanswbits

Параметры:

U16 rtSetBits - маска, задающая установку в 1 указанных бит ОС:

01h - бит "Запрос обслуживания подсистемы",

02h - бит "Подсистема занята",

04h - бит "Неисправность подсистемы",

08h - бит "Неисправность терминала",

10h - бит "Готов принять управление каналом".

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП устанавливает заданные биты ответных слов, выдаваемых выбранным ОУ.

rtsetflag

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП устанавливает флаг в флаговом слове текущего подадреса выбранного ОУ в режиме работы ОУ с флагами.

rtunlock

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП разблокирует заблокированный ранее с помощью rtlock текущий подадрес выбранного ОУ в режиме работы ОУ без флагов.

**************************************************************************

ВПП общего назначения

**************************************************************************

TmkOpen

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 TmkOpen Result:

0 - функция выполнена успешно,

1 - совместимые устройства не найдены,

E0040013h - несовместимая версия драйвера.

Выполняемые действия:

ВПП подключает драйвер Windows к вызвавшему его процессу.

TmkClose

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП отключает драйвер Windows от текущего процесса.

tmkconfig

Параметры:

I32 tmkNumber - номер конфигурируемого устройства, начиная с 0;

Возвращаемое значение I32 tmkconfig Result:

0 - конфигурирование устройства выполнено,

0xE0040003 - задан недопустимый номер устройства.

Выполняемые действия:

ВПП подключает к вызвавшему процессу устройство с заданным номером. Если устройство с таким номером не существует или уже подключено к другому процессу, то возвращается код ошибки. После выполнения этого ВПП конфигурируемое устройство остается выбранным для работы.

tmkdefevent

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Нет.

Выполняемые действия:

ВПП инициирует обработку прерываний внутри драйвера 1553bwdm.sys. Для получения непосредственной информации о причине прерываний должен использоваться ВПП tmkgetevd.

tmkdone

Параметры:

I32 tmkNumber - номер устройства ТМК, работу с которой драйвер заканчивает (для задания всех устройств можно использовать константу 00FFh).

Возвращаемое значение I32 tmkdone Result:

0 - функция выполнена успешно.

Выполняемые действия:

ВПП должен выполняться в конце работы с устройствами ТМК.

tmkgetevd

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение:

Data – массив данных очередного полученного прерывания. Содержимое массива зависит от типа прерывания:

прерывание нормального завершения одиночного обмена в режиме КК:

Data[0] = 0001h;

Data[1] = 0000h (режим работы);

Data[2] = 0000h (слово результата обмена).

прерывание завершения одиночного обмена с исключительной ситуацией в режиме КК:

Data[0] = 0002h;

Data[1] = 0000h (режим работы);

Data[2] - слово результата обмена;

Data[3], Data[4] – первое и второе ответные слова.

прерывание завершение обмена (останова) КК:

Data[0] = 0003h;

Data[1] = 0000h (режим работы);

Data[2] - база останова;

Data[3] - расширенное слово результата обмена.

сигнальное прерывание КК:

Data[0] = 0004h;

Data[1] = 0000h (режим работы);

Data[2] - текущая база.

прерывание по команде режима управления ОУ:

Data[0] = 0001h;

Data[1] = 0080h (режим работы);

Data[2] - не определено;

Data[3] - код команды режима управления по маске 0x41F.

прерывание по ошибке обмена ОУ:

Data[0] = 0002h;

Data[1] = 0080h (режим работы);

Data[2] - слово состояния ОУ.

прерывание по команде приема/передачи данных ОУ:

Data[0] = 0003h;

Data[1] = 0080h (режим работы);

Data[2] - слово состояния ОУ.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает массив данных очередного полученного от выбранного устройства прерывания.

tmkgetmaxn

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение I32 tmkgetmaxn Result:

Максимальный возможный номер устройства ТМК для данного драйвера.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает максимальный номер устройства, который может задаваться при вызове tmkconfig и tmkselect.

tmkgetmode

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 tmkgetmode Result:

Режим работы устройства:

0000h - режим Контроллера Канала;

0080h - режим Оконечного Устройства;

FFFFh - режим не был задан.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает значение, описывающее режим работы выбранного устройства ТМК.

tmkgethwver

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 tmkgethwver Result:

Аппаратная версия прошивки текущего выбранного устройства ТМК.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет узнать версию прошивки текущего выбранного устройства ТМК, прочитанную в момент запуска драйвера.

tmkgettimer

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U32 tmkgettimer Result:

Двойное слово (32 бита) текущего значения аппаратного таймера.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет прочитать текущее значение аппаратного таймера выбранного устройства ТМК.

tmkgettimerl

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение U16 tmkgettimerl Result:

Младшее слово (16 бит) текущего значения аппаратного таймера.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет прочитать текущее значение младшего слова аппаратного таймера выбранного устройства ТМК.

tmkselect

Параметры:

I32 tmkNumber - номер выбираемого для работы устройства ТМК.

Возвращаемое значение I32 tmkselect Result:

0 - функция выполнена успешно;

E0040003h - задан недопустимый номер устройства.

Выполняемые действия:

ВПП оставляет в качестве выбранного устройство ТМК с заданным номером. Задание недопустимого номера приведет к возникновению ошибочной ситуации с кодом ошибки E0040003h.

tmkselected

Параметры:

Нет.

Возвращаемое значение I32 tmkselected Result:

Номер выбранного устройства.

Выполняемые действия:

ВПП возвращает номер выбранного ранее при выполнении tmkconfig или tmkselect устройства ТМК.

tmktimeout

Параметры:

U16 tmkTimeOut - значение таймаута ожидания ОС или FFFFh - операция получения текущего значения.

Значение таймаута задается обычным числом в микросекундах, драйвер подбирает ближайшее не меньшее аппаратно доступное значение таймаута.

Возвращаемое значение U16 tmktimeout Result:

Значение настройки таймаута в микросекундах. Если аппаратура устройства не позволяет задать или получить значение таймаута, то возвращается 0.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет задать/узнать значение таймаута ожидания ОС на тех устройствах, где такая возможность аппаратно поддерживается.

tmktimer

Параметры:

U16 tmkTimerCtrl - параметры настройки аппаратного таймера или требуемая операция.

Параметры настройки задаются комбинацией значений:

1400h - работа в 16-битном режиме,

0400h - работа в 32-битном режиме,

0000h - дискретность 1 мкс,

0080h - дискретность 2 мкс,

0100h - дискретность 4 мкс,

0180h - дискретность 8 мкс,

0200h - дискретность 16 мкс,

0280h - дискретность 32 мкс,

0300h - дискретность 64 мкс,

0380h - останов,

0040h - обнуление по команде “Синхронизация” (только в режиме ОУ),

0020h - обновление младших 16 бит таймера по команде “Синхронизация с СД” (только в режиме ОУ),

1...30 - обновление 32 бит таймера по приему данных в указанный подадрес (только в режиме ОУ).

Операция задается одной из констант:

FBFFh - сброс таймера и продолжение работы с текущими настройками,

0000h - сброс и выключение таймера,

FFFFh - получение текущих настроек таймера.

Возвращаемое значение U16 tmktimer Result:

Текущее значение настроек таймера - если устройство поддерживает аппаратный таймер и он включен;

0 - если устройство не поддерживает аппаратный таймер или таймер выключен.

Выполняемые действия:

ВПП позволяет включать/выключать/настраивать аппаратный таймер на выбранном устройстве ТМК. Аппаратный таймер есть только на устройствах TA, TAI, MRTA, MRTAI.