Модуль процессорный мезонинный

CPU-CORE

ГФКП.467444.009

Техническое описание

Содержание

1 Назначение изделия	3

2 Состав и назначение функциональных узлов	3

2.1 Параметры функциональных узлов	5

2.2 Центральный процессор SC2200	7

2.3 Память	8

3 Устройства CPU-CORE и их функции	10

3.1 Контроллер прямого доступа к памяти (AT DMAC)	10

3.2 Контроллер прерываний (AT PIC)	11

3.3 Таймеры (AT PIТ)	14

3.4 Таймер точного времени	14

3.5 Сторожевой таймер (Watch-Dog)	15

3.6 Часы реального времени (RTC)	17

3.7 Контроллер дисплея	19

3.8 Видеопроцессорный блок	20

3.9 Интерфейс Access.bus (ACB)	23

3.10 Программируемый ввод/вывод (PIO)	24

3.11 Ведущий Мост шины PCI	26

3.12 Интерфейс Sub-ISA	31

3.13 Интерфейс LPC	36

3.14 Последовательные порты	37

3.15 Параллельный порт	39

3.16 Порт USB	40

3.17 Интерфейс PS/2 клавиатуры и мыши	41

3.18 Контроллер IDE	42

3.19 Контроллер флоппи дискет	45

3.20 Ethernet порт	47

3.21 Аудиоканал	49

3.22 Аналоговые входы	50

3.23 Тестовый порт JTAG	50

3.24 Сигналы Chip Select	51

3.25 Сигналы тактовой частоты, сброса, защиты от записи и загрузки	52

3.26 Питание CPU-CORE	53

3.27 Мультиплексированные сигналы обмена	54

4 Разъемы CPU-CORE	55

5 Память и распределение ввода – вывода	60

# 1 Назначение изделия

Модуль процессорный мезонинный CPU-CORE, в дальнейшем  CPU-CORE, является PC-совместимым компьютером, построенном на процессоре NS Geode SC2200-300. Изделие имеет полную совместимость с PC программным обеспечением и любыми стандартными операционными системами такими, как Linux, DOS, VxWorks и Windows.

Основные характеристики CPU-CORE:

- Процессор: 686 архитектура, максимальная частота процессорного ядра 300МГц, кэш 16 КБ, FPU, MMX;

- Шина PCI;

- Шина Sub-ISA (не полная);

- Интерфейс LPC;

- Динамическая память SDRAM емкостью 128 Мб;

- 512 Мб Flash память NAND;

- 4 Мб Flash память NOR,

- Графический контроллер с интерфейсом для TFT панелей и RGB цветных мониторов;

- 3 ведущих порта USB;

- 4 COM порта (один COM порт выполнен c уровнями сигналов RS-232, три  с уровнями TTL);

- Параллельный порт LPT;

- 24 линии ввода-вывода;

- PS/2 клавиатура и мышь;

- Контроллер  IDE  один канал с возможностью подключения до двух устройств HDD (master/slave);

- Контроллер FD   возможность подключения одного НГМД (FDD);

- Ethernet   один полнофункциональный 10/100 Мб интерфейс на Realtek RTL8139D;

- Аудиоканал;

- Инфракрасный порт IrDA;

- шина Access.bus.

CPU-CORE выполнен в конструктиве мезонинного модуля размером 58 x 68 мм для встраиваемых систем. Внешние интерфейсы подключаются через два 180 контактных разъема.

Отвод тепла от модуля осуществляется кондуктивным методом и с помощью аллюминиевой пластины, покрывающей CPU-CORE .

# 2 Состав и назначение функциональных узлов

Структурная схема CPU-CORE приведена на рисунке 1.

CPU-CORE содержит центральный процессор Geode SC2200, SDRAM память, NOR и  NAND Flash память, контроллер ETHERNET, аудиокодек, периферию.

клавиатура

мышь

Интерфейс LPC

PCI  и  Sub-ISA шины

АС97 интерфейс

параллельный порт LPT

НЖМД  (IDE HDD)

Кэш 16 КБ

RGB интерфейс

шина Access.bus

НГМД (FDD)

IrDA

COM-A

3 порта USB

NS Geode SC2200-300

COM-C, COM-D

24 линии ввода-вывода

6 входов по 8 бит ADC

Видеовход

COM-B

TFT интерфейс

10/100BaseT Ethernet

Светодиоды скорости

Микрофон

Динамики

Рисунок 1. Структурная схема CPU-CORE

## 2.1 Параметры функциональных узлов

2.1.1 Центральный процессор и логика ядра

| Тип CPU |  | NS Geode SC2200 |
| --- | --- | --- |
| Особенности CPU |  | До 266МГЦ, FPU, MMX, Pentium MMX набор инструкции |
| Внутренняя шина |  | 64 бита, 100 МГЦ |
| Кэш |  | 16 КБ единый L1 кэш |
| JTAG Порт |  | Есть |
| Логика ядра PC |  | Контроллер прямого доступа к памяти, контроллер прерываний, таймеры |
| RTC |  | Часы реального времени, подключенные к внешней литиевой батарее |
| Управление питанием |  | Контроллер ACPI 1.0 |
| Сторожевой таймер |  | Интерфейсы к INTR, SMI, Сброс |

2.1.2 Память и шины

| DRAM |  | SDRAM 128 МБ, 100 МГЦ, 64 бита, UMA |
| --- | --- | --- |
| NOR Flash память |  | 4 Мб |
| NAND Flash память |  | 512 Мб |
| Напряжение линий ввода - вывода |  | 3,3 В на всех линиях кроме SIO, 5В на Super-I/O (SIO) линиях |
| Внешние шины |  | PCI, LPC, ISA |
| PCI шина |  | 32 бита, версия 2.1, арбитр для 2 ведущих, 3,3 В |
| LPC шина |  | Ведущий, 33 МГЦ, LPC v1.0 совместимый |
| ISA шина |  | Минимальные основные сигналы ISA. Разделение во времени с шиной PCI |
| AC97 |  | AC97 / AMC97 Rev 2.0 compliant |

2.1.3 Периферия

| Графический контроллер |  |  | Разрешение до 1280x1024, до 16 бит на пиксель. Кадровый буфер в системной памяти. TFT и RGB интерфейсы. |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеовход |  |  | CCIR656 Direct Video, отдельный видео буфер для MPEG |
| USB |  |  | 3 ведущих USB порта, 1,5 / 12 Mbps, OHCI v1.0 |
| Последовательный порт (UART) |  |  | 16550 совместимый, до 1,5 Mbps: COM-A - RS232 полный, COM-B – TTL-уровни, Rx/Tx COM-E – TTL-уровни, только сигналы Rx/Tx, совместимый с IR COM-C, COM-D - TTL, полный |
| Общие контакты ввода/вывода |  |  | 24 линии, разделяемые с другими функциями |
| Общие линии PWM |  |  | 2 линии |
| Интерфейс НЖМД |  |  | IDE, UDMA-33, до 2 устройств |
| Параллельный порт LPT |  |  | Режимы SPP/EPP/ECP. Защита от электронных помех и фильтры |
| Интерфейс НГМД |  |  | Варианты для прямого интерфейса или через параллельный порт (LPT) |
| Клавиатура |  |  | PS/2 или перенаправление от COM порта |
| Мышь |  |  | PS/2 |
| Инфракрасный порт |  |  | Один или два порта, IrDA 1.1 и потребитель IR, до 4.0 Mbps |
| A/D Конвертеры |  |  | 6 каналов, 8 битов, 0-4В входной диапазон |
| Ethernet |  |  | Rltk8139, MAC и PHY, 10/100BaseT, Act LED |
| Аудиокодек |  |  | AC97 интерфейс, вход микрофона моно, линейный вход стерео, выход на динамики 225мВ RMS |
| Access.bus |  |  | I2C |

2.1.4 Электрические и механические характеристики

| Напряжение питания |  | 3,3В и 5,0В (с Super-I/O) |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность |  | От 1до6 Вт в зависимости от конфигурации и частоты CPU |
| Габариты |  | 68 x 58 x 8 мм |
| Вес |  | 38 г |
| Наработка на отказ |  | Не более 60 000 часов |
| Рабочая температура |  | Коммерческий: от 0С до +70C |
|  |  | Индустриальный: от -40С до +60C |
| Температура хранения |  | От -55С до 85C |
| Соединители |  | 2 x 180 контактов, 0.5 мм |
| Количество стыковок разъёма |  | 50 циклов |

## 2.2 Центральный процессор SC2200

Структурная схема процессора SC2200 приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема процессора SC2200

В состав центрального процессора SC2200 входят следующие основные функциональные блоки:

- Блок процессора (GX1), который включает CPU улучшенной производительности с поддержкой инструкций Intel MMX, двухмерный  графический акселератор, синхронный 64 битовый SDRAM интерфейс, контроллер шины PCI и контроллер дисплея.

- Блок видеопроцессора (Video Processor), который поддерживает вывод на CRT и TFT монитор, аппаратный акселератор видео для вычисления, фильтрования, и цветного преобразования.

- Логический блок ядра (Core Logic), который включает функциональные возможности PC/AT, USB интерфейс, IDE интерфейс, интерфейс шины PCI, интерфейс шины LPC, улучшенный интерфейс конфигурации и управления питанием (ACPI) версия 1.0 и интерфейс аудио кодека.

- Периферийный блок (Peripherals), который включает три последовательных порта UART (один с быстрым инфракрасным портом), интерфейс Access.bus (ACB), и часы реального времени (RTC).

## 2.3 Память

SDRAM

CPU-CORE содержит синхронную оперативную динамическую память SDRAM объемом  128 мегабайтов. Шина памяти SDRAM имеет  ширину 64 бита и частоту работы 100 МГЦ.

Флэш-память NOR

CPU-CORE комплектуется 4 мегабайтов постоянной памяти NOR. Приблизительно 300 КБ памяти используются для BIOS; оставшаяся память используется для реализации флэш-диска.

Флэш-память NAND

Флэш-память NAND - устройство блочного чтения/записи - оптимизирована для чтения или записи блока данных, а не для случайного доступа. Эта память целиком используется для реализации флэш-диска. Распознается операционной системой как обыкновенный жесткий диск. Объем доступной флэш-памяти равен 512 мегабайт. CPU-CORE совместим с будущими флэш-дисками большой емкости.

Защита флэш-памяти от записи

CPU-CORE имеет сигналы “Write Protect”  WP1# и WP2# (выводятся на контакты разъема CAMI P1-09 и P3-100), которые при активно низких уровнях обеспечивают защиту флэш-памяти от записи  WP1# защищает память NOR, WP2# защищает память NAND.

Флэш-диск

Одно из ключевых преимуществ архитектуры CPU-CORE - его встроенный флэш-диск, поддерживаемый всеми операционными системами. Флэш-диск ведет себя точно так же, как и обычный жесткий диск; но не имеет никаких движущихся частей, и встроен в модуль CPU-CORE. Флэш-диск состоит из трех частей:

- Флэш-память – типа NOR и типа NAND,

- Логика интерфейса,

- Драйвер флэш-диска.

Согласование памяти NOR и NAND

NOR и NAND - две различные технологии производства флэш-памяти. NOR технология имеет преимущество в производительности и цене в низких емкостях (до 4 мегабайт), в то время как технология NAND более производительна и дешева в более высоких емкостях (от 16 мегабайт). Модуль CPU-CORE имеет один модуль NOR и один дополнительный модуль NAND. NOR отдельно или вместе с NAND могут использоваться как встроенный флэш-диск. NOR память обязательна для CPU-CORE, потому что BIOS расположен в этой памяти. Если флэш-диск не требуется, или требуется малый объем памяти, NOR уже собран на карте. Если требуется больше чем 4 Мб памяти, то на карту устанавливается оба типа памяти – и NOR, и NAND. В этом случае, наиболее эффективно по стоимости будет использовать необходимый для BIOS минимум памяти типа NOR, и использовать NAND как основное хранилище данных.

Драйвер флэш-диска

Драйвер флэш-диска эмулирует поведение НЖМД диска, используя модуль флэш-памяти. Предоставляется комплект драйверов для конкретной операционной системы. Код драйвера также включен в BIOS, для обеспечения обслуживания флэш-диска операционной системой, обращающейся к диску через запросы BIOS. Драйвер исполняет следующие функции:

- перевод запросов операционной системы на чтение/запись сектора, в операции доступа к блоку данных на физическом носителе (флэш-диск),

- буферизация и объединение операций записи сектора,

- преобразование и исключение нечитаемых блоков,

- исправления ошибки с использования ЕСС,

- износостойкость,

- защита от сбоя питания и сброса.

Алгоритм износостойкости

Драйвер флэш-диска гарантирует, что операции записи блока будут распределены равномерно по всему физическому носителю, независимо от местоположения (логический номер сектора), требуемого операционной системой. Распределение гарантирует, что все блоки памяти будут изношены равномерно, и флэш-диск продолжит работать в течение долгого времени без уменьшения надежности.

Надежность

По функциональной надежности, флэш-диск подобен стандартному, высококачественному жесткому диску. Операционные системы, используя флэш-диск, работают c лучшим уровнем надежности, чем при работе с жестким диском.

Контроль ошибок

Алгоритмы и структуры данных драйвера флэш-диск разработаны для полного восстановления в случае краха операционной системы или неожиданного отключения питания. Драйвер корректирует ошибки по следующему методу:

Когда новые данные сохранены, и контрольная информация должна быть обновлена, драйвер сначала копирует контрольную информацию в новое местоположение. Когда контрольная информация обновлена, драйвер переключается от старой копии к новой за один шаг. Только тогда предыдущая копия информации будет удалена. Если действие драйвера прервано, например, из-за отключения питания, при следующем старте драйвер будет использовать последнюю действительную копию контрольной информации, и удалит более новую, неполную копию.

Контроль ошибки, осуществленный драйвером флэш-диска гарантирует, что его работа будет верна и последовательна, то есть, флэш-диск эмулирует поведение жесткого диска. Тем не менее, это не поможет при неправильном состоянии файловой системы в случае краха операционной системой. Подобные проблемы прозрачны для драйвера флэш-диска и должен быть обработаны на уровне операционной системы. Например, файлы в ОС Linux защищены при использовании файловой системы EXT3.

| Операция | Проиводительность флэш-памяти |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOR | NAND |
| Чтение | 400 Кб/с | 650 Кб/с |
| Запись | 20 Кб/с | 300 Кб/с |

Флэш-диск  имеет внутренний буфер записи. Содержание буфера переписывается в энергонезависимую память в пределах 200 мс после операции записи. Поэтому, требование для задержки 200 мс должно быть учтено при выполнении выключения системы.

В течение записи, драйвер флэш-диска выполняет неделимые последовательности операций, которые могут длиться до 15 нс, на это время драйвер запрещает прерывания.

# 3 Устройства CPU-CORE и их функции

## 3.1 Контроллер прямого доступа к памяти (AT DMAC)

CPU-CORE поддерживает промышленный стандарт AT-совместимой архитектуры прямого доступа к памяти (ПДП), использующий два контроллера DMA типа 8237, соединенных в каскадной конфигурации. Функции прямого доступа к памяти, поддерживаемые логикой ядра процессора, включают:

- Стандартная поддержка семиканального ПДП.

- 32 битная адресация через регистры верхних страниц.

- Расширенные циклы IOCHRDY для синхронизации передачи.

В реализации CPU-CORE, AT DMA используется только для устройств шины LPC, как встроенных, так и внешних. Выделенные сигналы DRQ/DACK интерфейса ПДП внешне не доступны. Внешний интерфейс Sub-ISA CPU-CORE не поддерживает прямой доступ к памяти.

Каналы ПДП

Логика ядра поддерживает семь каналов ПДП, используя два стандартных контроллера 8237. Контроллер ПДП 1 содержит 4 канала - от 0 до 3, и поддерживает 8 битные адаптеры ввода-вывода. Эти каналы используются, чтобы передавать данные между 8 битными периферийными устройствами и памятью системы. Используя регистры верхних и нижних страниц, полный 32-разрядный адрес доступен для каждого канала, так что они могут пересылать данные всюду по полному адресному пространству 4 Гб. Каждый канал может пересылать данные в страницах на 64 КБ.

Контроллер ПДП 2 содержит каналы 4 - 7. Канал 4 используется, для каскадирования контроллера ПДП 1, поэтому он недоступен для использования. Каналы 5 - 7 поддерживают 16-разрядные адаптеры ввода-вывода, и используются для передачи данных между 16-битными адаптерами ввода-вывода и системной памятью в формате 16 битных слов. Используя регистры верхних и нижних страниц, полный 32-разрядный адрес доступен для каждого канала, так что они могут пересылать данные всюду по полному адресному пространству 4 Гб. Каждый канал может пересылать данные в страницах на 128 КБ. Каналы 5, 6 и 7 имеют 16 битные слова только на четных границах байтов (только четные адреса).

Способы передачи ПДП

Каждый канал прямого доступа к памяти может быть запрограммирован для одиночной передачи, передачи блока данных, передачи по запросу или каскадной передачи данных. В обычно используемом способе – одиночной передаче - один цикл ПДП происходит по запросу, и шина освобождается после каждого цикла.

При передаче блока данных контроллер прямого доступа к памяти выполняет всю передачу последовательно, не освобождая шины.

При передаче по запросу циклы передачи ПДП продолжают происходить, пока запрос существует, или предельный счет не достигнут. При этом способе контроллер ПДП продолжает выполнять циклы передачи, пока устройство ввода-вывода не снимает сигнал DRQ, чтобы показать окончание передачи данных. В этом случае, шина захватывается логикой ядра, пока не происходит перерыв передачи.

При каскадном способе передачи канал связан с другим контроллером ПДП или с ведущим шины ISA, а не с устройством ввода-вывода.

В каждом из этих способов, контроллер ПДП может быть запрограммирован на чтение, запись или контроль передачи.

Оба контроллера ПДП выдают сигнал сброса при включении (POR) установленного приоритета. Если канал 0 ведущего контроллера связан с ведомым контроллером ПДП, четыре канала ведомого имеют самый высокий приоритет, начиная с канала 0 - наиболее высокого и до канала 3 менее высокого. Приоритет канала 1 ведущего (системный канал 5), следует за каналами ведомого контроллера, но выше чем у каналов 6 и 7.

## 3.2 Контроллер прерываний (AT PIC)

Программируемый контроллер прерываний AT PIC (ПКП) содержит два эквивалента контроллеров прерываний 8259A, с восьмью линиями запроса прерываний каждый, всего 16 линий. Эти два контроллера каскадированы внутренне, и два входа запроса прерываний связаны с внутренней схемой. Остающиеся линии используются для бортовых функций и для связи с дополнительными внешними устройствами.

Каждый сигнал запроса прерывания IRQ может быть индивидуально выбран как чувствительный к уровню сигнала, или к перепаду уровня сигнала. Четыре сигнала прерывания PCI могут быть подведены внутренне к любому входу IRQ контролера ПКП.

Рисунок 3. Схема подключения прерываний

Два вида ISA прерываний доступны внешне:

IRQ14  доступно всегда. По умолчанию прерывание IRQ14 предназначено для интерфейса IDE, но если IDE не используется, IRQ14 может быть использован для любой другой цели.

SPIRQ0  доступный через Super-I/O чип. SPIRQ0 устанавливается в BIOS как IRQ5, если Аудио не используется (т.к. аудио также использует IRQ5) или к IRQ9, если Аудио позволил (IRQ5 используемый для Аудио).

Выполнение большего количества входов прерываний доступно с использованием протокола последовательных прерываний, через контакт SERIRQ.

Логика ядра позволяет провести сигналы прерываний PCI INTA# и INTB# внутренне к любому IRQ входу. Соединение может быть изменено через конфигурационные регистры логики ядра. Если это сделано, вход IRQ должен быть настроен, как чувствительный к уровню. IRQ вход может быть индивидуально запрограммирован, как активный при низком уровне сигнала, чувствительный к уровню. Информация хранится в конфигурационных регистрах настройки прерываний по адресу ввода-вывода 4D0h и 4D1h.

Распределение каналов прерываний приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № IRQ | Устройство ввода-вывода | Приоритет | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| IRQ0 | PIT 0 | P1 | всегда |
| IRQ1 | Клавиатура | P2 | SIO |
| IRQ2 | Каскадирование ведомого контроллера | — | - |
| IRQ3 | COM C и D, внешний PCMCIA | P11 | SIO |
| IRQ4 | COM A, B и E / IrDA | P12 | всегда |
| IRQ5 | Звуковой или внешний вход через SPIRQ0 (если Аудио запрещено) | P13 | AC97 контроллер. Может быть отключен в BIOS |
| IRQ6 | Контроллер FDD | P2 | SIO |
| IRQ7 | Параллельный порт, внешний PCMCIA | P22 | SIO |
| IRQ8 | Часы реального времени | P3 | всегда |
| IRQ9 | Внешнее прерывание через SPIRQ0. (Используется, когда Аудио включено) | P4 | - |
| IRQ10 | Встроенный Ethernet, внешний CardBus Socket B или внешний PCI | P5 | Ethernet |
| IRQ11 | USB, Внешний PCI или внешний дополнителный Ethernet порт или CardBus Socket A | P6 | - |
| IRQ12 | Интерфейс мыши | P7 | SIO |
| IRQ13 | Ошибка плавающей точки | P8 | всегда |
| IRQ14 | IDE | P9 | - |
| IRQ15 | Внешний PCMCIA | P10 | - |

Прерывание, используемое встроенным устройством, при отключении устройства будет освобождено. Если встроенное устройство не может быть отключено, то прерывание всегда назначается для внутреннего использования и отмечается так, как указано в таблице 1.

Варианты назначения прерываний для внешнего использования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Сигнал | Контакт | Распределение по умолчанию в BIOS | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| SPIRQ0 | P1-161 | IRQ5, если Звук запрещен IRQ9, если Звук разрешен | Звук не исп. |
| IRQ14 | P2-105 | IRQ14 | Не исп. / IDE на 686BASE |

Примечание  входы прерываний доступны для внешнего использования, только когда не используются для внутренних функций.

Последовательные прерывания

CPU-CORE обеспечивает альтернативный интерфейс для запросов прерываний – последовательные прерывания. Это позволяет использовать единственную линию, чтобы сообщить о появлении запроса прерывания на шине ISA. Разделение прерываний, разрешенное при последовательных прерываниях, возможно только для внешних устройств. Если какое-либо устройство из состава CPU-CORE использует некоторое прерывание, то данное прерывание не доступно для интерфейса последовательного прерывания. Следующие прерывания являются внешними и поэтому потенциально доступны для последовательного прерывания: IRQ1, IRQ3, IRQ6, IRQ7, IRQ9, IRQ12, IRQ15. Интерфейс последовательного прерывания - синхронный интерфейс. Данные синхронизируются по тактам шины PCI.

Сигнал последовательного прерывания SERIRQ выведен на контакт соединителя P1-97. Разводка для этого сигнала должна быть выполнена по правилам топологии разводки для шины PCI.

## 3.3 Таймеры (AT PIТ)

Программируемый интервальный таймер AT PIТ (ПИТ) включает три отдельных таймера, совместимые с PC/AT. Особенности ПИТ включают:

- три 16 битных таймера,

- источник частоты 1.19318 МГЦ. Эта частота разбивается на три канала;

- один внешний вывод с таймера 2,

- несколько режимов работы, включая:

- прерывание по достижении определенного значения

- аппаратно перезапускаемый одиночный сигнал

- регулируемая частота и скважность сигнала

- аппаратный и программный перезапускаемый сигнал

Рисунок 4. Схема ПИТ

Выходной сигнал PC_BEEP это выход с третьего таймера, он выведен на контакт соединителя  P1-131 и может использоваться как сигнал широтно-импульсной модуляции или как выход на динамик. Максимальная нагрузка  1,5 мA.

## 3.4 Таймер точного времени

CPU-CORE обеспечивает точное значение времени, которое может использоваться как образцовое время программным обеспечением системы. Эту функцию называют таймером высокой точности. Точность таймера может быть увеличена с помощью программного обеспечения.

Функциональное описание

Таймер точного времени это 32 битный свободно прибавляющий счетчик, использующий частоту генератора или частоту генератора, разделенную на 27. Разряд TMCLKSEL регистра TMCNFG (смещение 0Dh [1]) может быть установлен через программное обеспечение и определяет, какая частота используется для данного таймера.

Когда старший разряд (бит 31) таймера изменяется из 1 в 0, разряд TMSTS регистра TMSTS (смещение 0Ch [0]) устанавливается в 1. Когда два бита TMSTS и TMEN (смещение 0Dh [0]) устанавливаются в 1, вызывается прерывание. Иначе, прерывания не происходит. Это прерывание позволяет эмуляцию программным обеспечением таймера большей разрядности.

Прерывание таймера подается на сигнал IRQ. IRQ сигнал программируется через регистр INTSEL (смещение 38h).

Системное программное обеспечение считывает текущее значение таймера из доступного только для чтения регистра TMVALUE (смещение 08h [31:0]).

Входной сигнал (полученный из источника частотой 27 МГц) разрешен, когда сигнал SUSPA#  внутреннего блока GX1 равен 1, или когда сигнал SUSPA# равен 0 и бит TM27MPD (смещение 0Dh [2]) равен 0 одновременно.

Входной сигнал частоты запрещен, когда сигнал SUSPA# равен 0, и бит TM27MPD равен 1.

Функции таймера точного времени принадлежат внутренней шине Fast-PCI, и его регистры находятся в адресном пространстве главного конфигурационного блока. Доступ возможен только к одному полному регистру одновременно (например, доступ DWORD должен использоваться для широких регистров типа DWORD, а побайтный доступ должен использоваться для байтных регистров).

## 3.5 Сторожевой таймер (Watch-Dog)

CPU-CORE включает в себя функцию сторожевого таймера, служащим предохранительным механизмом в случае зависания системы. Будучи запущенным, сторожевой таймер возвращает систему к стабильному состоянию при зависании, производя прерывания, SMI или рестарт системы (в зависимости от конфигурации).

Рисунок 5. Функциональная схема сторожевого таймера

Сторожевой таймер запускается, когда значение регистра сторожевого таймаута (WDTO) отлично от нуля. Сторожевой таймер считает, начиная с этого значения, в обратном порядке, до тех пор, пока или значение регистра не станет нулевым, или внешнее событие не сбрасывает счетчик на начало счета (со значения регистра WDTO). Сторожевой таймер повторно начинает счет в любом из следующих случаев:

- значение регистра WDTO установлено отличным от нуля,

- сторожевой таймер досчитывает до 0, и разряд переполнения сторожевого таймера, WDOVF (смещение 04h [0]), равен 0.

Функция сторожевого таймера отключена в любом из следующих случаев:

- происходит рестарт системы

- значение регистра WDTO установлено равным 0

- бит WDOVF - уже равен 1, когда таймер достигает значения 0

Сторожевой таймер это 16 битный вычитающий счетчик. Входная частота равна 32 КГц, делённая на значение, предварительно загруженное в регистр WDPRES. Входная частота на 32 КГц включена, когда внутренний сигнал SUSPA# модуля GX1 равен 1 или когда внутренний сигнал SUSPA# модуля GX1 равен 0, и бит WD32KPD (смещение 02h [8]) равен 0.

Входная частота на 32 КГц отключена, когда внутренний сигнал SUSPA# модуля GX1 равен 0, и бит WD32KPD установлен в 1.

Сторожевой таймер достигает 0:

- если бит WDOVF в регистре WDSTS (смещение 04h [0]) равен 0, происходит прерывание, SMI или рестарт системы, в зависимости от значения поля WDTYPE1 в регистре WDCNFG.

- если бит WDOVF в регистре WDSTS установлен в 1, то, когда Сторожевой таймер досчитывает до 0, происходит прерывание, SMI или рестарт системы, в зависимости от значения поля WDTYPE2, и таймер останавливается. Сторожевой таймер перезапускается, когда в регистр WDTO (смещение 00h) записывается значение, отличное от нуля.

Прерывание или SMI не разрешены, когда бит WDOVF установлен в 0. Рестарт, произведенный Сторожевой функцией, используется, чтобы вызвать перезагрузку системы через логику модуля ядра. Значение бита WDOVF, полей WDTYPE1 и WDTYPE2 не влияет на рестарт системы (кроме случаев, когда происходит сброс по включению питания).

CPU-CORE позволяет не предпринимать никаких действий, когда значение таймера достигает 0 (при соответствующих полях WDTYPE1 И WDTYPE2). В этом случае бит WDOVF устанавливается в 1.

Сброс по сторожевому таймеру

Когда сторожевой таймер сконфигурирован на сброс системы, сигнал сброса передается через логику ядра центрального процессора на внешний сигнал PCIRST #. Это сигнал общего сброса CPU-CORE, перезагружает все внутренние и внешние устройства.

Прерывания сторожевого таймера

Прерывания сторожевого таймера (если настроено и разрешено) подведено к сигналу прерывания IRQ. Сигнал IRQ программируется через регистр INTSEL (смещение 38h). Прерывание сторожевого таймера маскируемое, чувствительное к уровню и активное низким уровнем.

SMI сторожевого таймера

SMI сторожевого таймера распознается основным логическим модулем, как внутренний входной сигнал EXT_SMI0#. Чтобы использовать SMI, регистры логики ядра должны быть соответственно настроены.

## 3.6 Часы реального времени (RTC)

RTC совместим с устройством MC146818, используемым в системах PC/AT. RTC состоит из часов, считающих время дня с сигналом прерывания, и 100-летнего календаря. Часы/календарь имеют программируемое периодическое прерывание, доступ к 242 байтам статической пользовательской RAM, и могут быть представлены или в двоичном виде или в виде BCD. RTC обладает следующими функциями:

- подсчет секунд, минут, и часов дня;

- подсчет дней недели, числа, месяца и года;

- 12–24 часовой режим. В 12-часовом режиме индикация am и pm;

- 242 байта RAM общего назначения в двух банках;

- три отдельных программно-маскируемых и тестируемые прерываний:

- сигнал программируемой периодичности от 1/сек до 1/месяц,

- периодические прерывания могут быть настроены с частотой  от 122 до 500 мс,

- прерывания по завершению цикла;

- монитор напряжения цепи проверяет уровень напряжения резервной литиевой батареи и устанавливает бит, когда напряжение батареи падает ниже спецификации;

- внутренний сигнал сброса RTC подается при подаче питания на ядро RTC.

RTC использует отдельную литиевую резервную батарею, когда питание модуля CPU-CORE выключено (режим RTC-ONLY). Тогда RTC продолжает работать от батареи. Батарея должна быть соединена с входом VCC-RTC (VBAT) CPU-CORE. Эквивалентная схема питания RTC показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Эквивалентная схема питания RTC

Когда на модуль CPU-CORE подается нормальное питание, напряжение поступает на RTC со входа VSB (Резервного), внутреннего для CPU-CORE, так что батарея не используется. Когда VSB снижается ниже 3.0V, питание RTC переключается к VBAT - вход от литиевой батареи, до возвращения к нормальному уровню VSB.

RTC-VCC потребление тока (при выключенном питании CPU-CORE)  типичное 7 мA, максимальное 11 мA.

Примечание: В данном устройстве литиевая батарея не применяется

Хранение настроек BIOS

BIOS CPU-CORE имеет два набора сохраненных настроек:

- Текущие настройки, сохраненные в CMOS памяти, питаемой батареей, как описано выше. Батарея непосредственно не расположена на CPU-CORE, а должна быть расположена на основной плате. Когда память CMOS не подключена к питанию, сохраненные настройки теряются.

- Настройки по умолчанию, сохраненные во флэш-памяти. Эти настройки сохраняются, когда питание CPU-CORE выключено, даже в отсутствии резервной батареи. Пользователь может записать во флэш-память необходимые настройки.

При запуске, BIOS проверяет доступность правильных настроек в CMOS. Если они существуют, BIOS берет настройки из CMOS. Настройки по умолчанию из флэш-памяти игнорируются в этом случае. Если настройки из CMOS не действительны (были стерты или повреждены), BIOS использует настройки по умолчанию из флэш-памяти. В этом случае, BIOS также копирует настройки по умолчанию из флэш-памяти в память CMOS.

## 3.7 Контроллер дисплея

Контроллер дисплея берет изображения из кадрового буфера, расположенного в SDRAM системы, выполняет поиск цвета, если требуется, вставляет слой курсора в поток пикселов, генерирует синхроимпульсы дисплея и форматирует данные пиксела для выдачи на различные дисплейные устройства. Контроллер дисплея содержит DCT архитектуру, которая позволяет процессору обновлять дисплей из сжатой копии кадрового буфера. DCT архитектура обычно уменьшает поток данных на экран в 15-20 раз, минимизируя ширинуполосы пропускания.

Особенности:

- архитектура технологии сжатия дисплея (DCT) (для Windows) очень уменьшает потребление полосы пропускания памяти для обновления дисплея,

- поддерживает раздельный видео буфер и дорожку данных, для поддержки ускорения видео в видеопроцессоре,

- внутренняя RAM палитры для гамма-коррекции,

- аппаратный курсор,

- поддержка разрешения до 1280x1024х16 бит/пиксель.

Блок-схема контроллера дисплея приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Блок-схема контроллера дисплея

CPU-CORE включает контроллер дисплея, который пересылает показываемые данные от контроллера памяти, форматируя для вывода на разнообразные дисплейные устройства. Контроллер дисплея соединяется непосредственно с блоком видео процессора. Контроллер дисплея включает буфер FIFO, аппаратную часть для сжатия/декомпрессии (кодек), аппаратный курсор, 256 битная RAM палитра, доступная по 18 бит (плюс три цвета расширения), генератор синхроимпульсов дисплея, схемы сглаживания и покадровой модуляции для TFT дисплеев, и логику для универсального форматирования данных.

Контроллер дисплея связан с внешним интерфейсом через видеопроцессорный блок.

## 3.8 Видеопроцессорный блок

Видеопроцессорный блок содержит высокопроизводительный внутренний видео акселератор, миксер/смеситель видео/графики, порт видео входа (VIP), поддерживает выходные данные для CRT и TFT мониторов. Функции внутреннего акселератора включают горизонтальное и вертикальное масштабирование и фильтрование видео потока. Функция миксера/смесителя включает цветное преобразование пространства, коррекция гаммы, и смешивание или альфа смешивание потоков видео и графики.

Рисунок 8. Блок-схема видеопроцессора

Общие особенности:

- аппаратное ускорение видео,

- оверлей и смешивание графики/видео,

- объединенные ЦАП и ФАПЧ для CRT.

Ускорение видео:

- произвольная интерполяция по осям X и Y, используя три буфера,

- преобразование цветов стандарта YUV в стандарт RGB,

- горизонтальное фильтрование и пересчет,

- поддержка  форматов YUV 4:2:2, 4:2:0 и формата RGB 5:6:5.

Оверлей и смешивание графики/видео:

- оверлей видео до 16 бит на точку,

- поддерживает хроматический ключ и цветовой ключ и для графических и для видео потоков,

- поддерживает альфа-смешивание до трех альфа окон, которые могут накладываться друг на друга,

- 8 битное альфа-значение автоматически прибавляется или вычитается из каждого кадра,

- дополнительная коррекция гаммы для видео или графики.

Совместимость:

- поддержка Microsoft’s Direct Draw/Direct Video и Display Control Interface (DCI)

- совместим с PC98 и PC99 V0.7,

- совместим со стандартами VESA, VGA, DPMS, и DDC2 для улучшенного управления дисплеем и питанием.

Интегрированные ЦАП и PLL:

- поддержка до 135 МГЦ (три ЦАП на 8 битов),

- частота PLL до 135MHz.

Режимы работы дисплея:

- Поддержка до 16,8 миллионов цветов,

- Поддержка разрешений 640x480x16, 800x600x16, 1024x768x16, 1280x1024x8 для CRT и TFT дисплеев при частоте вертикальной развертки 60-85 Гц.

Сигналы интерфейсов для LCD мониторов приведены в таблице 3, для CRT мониторов и ТВ  в таблице 4.

Таблица 3

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходная/ максимальная нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD-DO  [GPIO20] [DOCS] | P2-109 | O | 1/4 мA | LCD Panel Data Bus |
| LCD-Dl | P2-145 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D2 | P2-163 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D3 | P2-135 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D4 | P2-133 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D5 | P2-153 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D6 | P2-151 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D7 | P2-158 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D8 | P2-156 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D9 | P2-154 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D10 | P2-152 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-Dl 1 | P2-150 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D12 ß [GPIO01] IOCS1 | P2-148 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D13 | P2-146 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-Dl 4 | P2-144 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D15 | P2-142 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D16 | P2-140 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-D17 | P2-147 | О | 1/4 мA |  |
| LCD-SHFclkß [GPIO17][IOCS0] | P2-141 | О | 1/4 мA | Частота обновления пикселов LCD дисплея |
| LCD-FLM ß [CRT-VSYNC] | P2-21 | О | 1/4 мA | Кадровая синхронизация. Соответствует сигналу VSYNC. |
| LCD-LP ß [CRT-HSYNC] | P2-19 | О | 1/4 мA | Строчная синхронизация. Соответствует сигналу HSYNC. |
| LCD-DE | P2-111 | О | 1/4 мA | Разрешение работы дисплея. |
| LCD-ENAVDD | P2-169 | O | 1/4 мA | Планирование управлением питанием VDD. |

Таблица 4

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходная/ максимальная нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT-HSYNC | P2-19 | O | 1/4 мA | Горизонтальная синхронизация |
| CRT-VSYNC | P2-21 | О | 1/4 мA | Вертикальная синхронизация |
| CRT-R | P2-175 | О | 1/4 мA | Аналоговые видео входы с внутренних ЦАП цветов палитры. ЦАП рассчитаны на 37,5 Ом эквивалентной нагрузки на каждый контакт (например, 75 Ом резистор на плате подключен параллельно нагрузке 75 Ом монитора) |
| CRT-G | P2-177 | О | 1/4 мA |  |
| CRT-B | P2-173 | О | 1/4 мA |  |
| TVG | P2-170 | О | 35 mA | TVG - зеленая составляющая для сигнала SCART. Сигнал не используется в CPU-CORE |
| SVC [TVB] | P2-168 | О | 35 mA | 1) SVC – цветность изображения для сигнала Super Video. 2) TVB - синяя составляющая для сигнала SCART. Сигнал не используется в CPU-CORE |
| SVY [TVR] | P2-166 | О | 35 mA | 1) SVY - яркость изображения для сигнала Super Video. 2) TVR - красная составляющая для сигнала SCART. Сигнал не используется в CPU-CORE |
| CVBS | P2-180 | О | 35 mA | Сложное Видео. Включает компоненты синхронизации, яркости и насыщенности видео сигнала. Сигнал не используется в CPU-CORE |

Сигналы порта  видеовхода (VIP):

VP-CLK  вход синхрочастоты,

VPD7…VPD0  7…0  раряды данных порта видеовхода.

Цоколевку сигналов VIP см. в таблице 34.

## 3.9 Интерфейс Access.bus (ACB)

CPU-CORE имеет один контроллер шины Access.bus (ACB). ACB - двухпроводный синхронный последовательный интерфейс, совместимый с физическим уровнем Access.bus, SMBus от фирмы Intel, и I2C от фирмы Philips. ACB может быть настроен как мастер шины или ведомый и может поддерживать двунаправленную связь с несколькими устройствами, как ведущими, так и с ведомыми. Как ведомое устройство, ACB может выдать запрос и стать ведущим устройством.

Access.bus протокол использует двухпроводный интерфейс для двунаправленной связи между устройствами, подсоединенными к шине. Интерфейс имеет две линии - линию последовательной передачи данных (ABD) и линию частоты (ABC). Эти линии имеют подтягивающий резистор, и на них остается высокий уровень, когда шина простаивает.

Каждое устройство с интерфейсом ACB имеет уникальный адрес и может работать как передатчик и приемник (хотя некоторые - только приемники). В течение передачи данных, ведущее устройство начинает передачу, генерирует сигнал частоты и завершает передачу. Например, когда начинается передача данных с АСВ на периферийное устройство с поддержкой Access.bus, ACB становится мастером. Когда периферийное устройство отвечает и передает данные к ACB, их отношения ведущий/ведомый (инициатор передачи данных и генератор синхроимпульсов) неизменны даже при том, что их функции передатчика/приемника изменяются на противоположные.

Временная диаграмма интерфейса Access.bus показана на рисунке 8.

Рисунок 9

Сигналы интерфейса Access.bus приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходная/ максимальная нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB2C [GPIO12]ß | P1-155 | I/O | 8 мА 1,5 кОм внутренний подтягивающий резистор | Access.bus #2 частота. Сигнал частоты, передаваемый по интерфейсу |
| AB2D [GPIO13]ß | P1-157 | I/O | 8 мА 1,5 кОм внутренний подтягивающий резистор | Access.bus #2 данные. Сигнал данных, передаваемый по интерфейсу |

## 3.10 Программируемый ввод/вывод (PIO)

Центральный процессор CPU-CORE, обеспечивает сигналы ввода-вывода общего назначения (GPIO). Эти сигналы имеют альтернативные функции, и во многих случаях не могут использоваться как GPIO. Функции GPIO доступны на контактах, показанных в таблице 6.

Таблица 6

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходная/ максимальная нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO12 ß [AB2C] | P1-155 | В/В | 0,6 мА, 1,5 КОм внутренний подтягивающий резистор | Выход. Инициируется как GPIO |
| GPIO13 ß [AB2D] | P1-157 | В/В | 0,6 мА, 1,5 КОм внутренний подтягивающий резистор | Вход. Инициируется как GPIO |
| GPIO38 [LPCPD#] ß | P1-93 | В/В | 0,5 мА, 1,5 КОм | Инициируются как сигналы LPC. Доступно только в опции “S” |
| GPIO39 [SERIRQ] ß | P1-97 | В/В | 0,5 мА, 1,5 КОм |  |
| GPIO16 [PCBEEP] ß | P1-131 | В/В | 0,5 мА, 1,5 КОм | Инициируется как динамик PC. Может использоваться как GPIO |
| GPWIO1 | P1-147 | В/В | 0,5 мА, 1,5 КОм | Используется для флэш-памяти типа NAND. Также используется для индикации процесса загрузки. Доступны для внешнего использования только если флэш не установлена. |
| GPWIO2 | P1-149 | В/В | 0,5 мА, 1,5 КОм |  |

Примечание 

1. [СЕРОЕ] название сигнала определяет дополнительную функцию контакта.

2. "ß " стрелка указывает направление сигнала.

3. GPIO12 и GPIO13 по умолчанию доступны как GPIO, но при включении питания они также используются BIOS для обнаружения перепада сигнала Master-reset.

GPIO устройства Super-I/O (SIO)

Устройство Super-I/O обеспечивает дополнительные порты ввода/вывода, двадцать четыре из которых выведены на разъемы CPU-CORE. Они могут быть индивидуально сконфигурированы для выполнения простой функции ввода-вывода или заранее предопределенной дополнительной функции. Эти порты ввода-вывода делятся на три группы, в каждой группе до восьми портов. Первая группа конфигурируется в контрольных регистрах логического устройства 7, вторая группа -  логического устройства 8 и третья группа - в регистрах логического устройства 9. Пользователи могут формировать каждый порт на вход или выход, программируя соответствующий бит в регистре выбора (CRF0: 0 - выход, 1 - вход). Инвертируйте значение порта, установив биты в регистре инверсии (CRF2: 0 - прямое значение, 1 - инверсия). Значение порта считывается/записывается через регистр данных (CRF1). Сразу при включении питания порты работают на ввод.

Сигналы ввода-вывода GPIO портов 1…4 приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Порт 1 |  |  |  |
| SGP10 | P1-54 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 0 |
| SGP11 | P1-52 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 1 |
| SGP12 | P1-48 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 2 |
| SGP13 | P1-46 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 3 |
| SGP14 | P1-42 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 4 |
| SGP15 | P1-40 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 5 |
| SGP16 | P1-36 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 6 |
| SGP17 | P1-34 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 1 бит 7 |
| Порт 2 |  |  |  |
| SGP20 | P1-51 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 2 бит 0 |
| SGP21 | P1-49 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 2 бит 1 |
| SGP22 | P1-47 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 2 бит 2 |
| SGP23 | P1-45 | I/OD24 | Общий порт ввода-вывода 2 бит 3 |
| SGP24 | P1-43 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 2 бит 4 |
| SGP25 ß [SIRRX] | P1-53 | I/OD12 OUT12 | По умолчанию - бит 5 порта 2. Альтернативная функция: Вход инфракрасного приемника. |
| SGP26 ß [SIRTX] | P1-55 | I/OD12 OUT12 | По умолчанию - бит 5 порта 2. Альтернативная функция: Выход инфракрасного приемника. |
| Порт 3 |  |  |  |
| SGP30 | P1-59 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 0 |
| SGP31 | P1-57 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 1 |
| SGP32 | P1-66 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 2 |
| SGP33 | P1-64 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 3 |
| SGP34 | P1-60 | I/OD12 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 4 |
| SGP35 | P1-58 | I/OD24 | Общий порт ввода-вывода 3 бит 5 |
| Порт 4 |  |  |  |
| S-FANIO1 | P1-145 | Ввод-вывод | Выход общего порта ввода-вывода/ вход измерителя частоты |
| S-FANIO2 | P1-143 | Ввод-вывод |  |
| S-FANIO3 | P1-141 | Ввод-вывод |  |
| S-FANPWM1 | P1-162 | Вывод | выходы PWM |
| S-FANPWM2 | P1-156 | Вывод |  |

Примечание 

I/OD12,  I/OD24  вход  уровни TTL / выход  типа открытый коллектор (12, 24 мА) должен иметь внешний подтягивающий резистор.

## 3.11 Ведущий Мост шины PCI

CPU-CORE включает встроенный мастер-мост шины PCI, позволяющий соединять CPU-CORE с любым инициатором обмена (мастером) или целевым устройством PCI шины версии 2.1.

Мастер-мост шины PCI в CPU-CORE имеет следующие функциональные возможности:

- Контроллер мастера  позволяет центральному процессору быть мастером на PCI шине. Центральный процессор может производить транзакции, чтобы настроить мост PCI так же как все внешние устройства на PCI шине. Центральный процессор может также читать память и ввод-вывод и писать на PCI шину.

- Контроллер целевого устройства  позволяет внешним мастерам шины PCI получать доступ к внутренней памяти SDRAM CPU-CORE.

Шина PCI начинается в логическом блоке CPU-CORE - модуле Fast-PCI. Fast-PCI модуль работает на частоте 66 МГЦ и обеспечивает интерфейс к внутренней периферии: IDE, USB, внешний мост PCI, Sub-ISA мост, LPC мост. Кроме того, дополнительный внутренний Ethernet порт связан с внешней шиной PCI.

Интерфейс Fast-PCI на внешней шине PCI

Модуль логики ядра CPU-CORE обеспечивает интерфейс шины PCI, который является целевым для PCI циклов от центрального процессора и для других PCI устройств, и неприоритетным мастером для циклов передачи прямого доступа к памяти. Это - также стандарт PCI мастера для контроллера IDE. Логика ядра поддерживает положительное декодирование для конфигурируемой памяти и областей ввода-вывода, и осуществляет отрицательное декодирование для невостребованных PCI доступов. Также генерируется адрес и паритет данных и выполняется проверка паритета. Арбитр для Fast-PCI интерфейса расположен в логике ядра.

Конфигурационные регистры доступны через интерфейс PCI при использовании механизма конфигурации типа 1, описанного в спецификации шины PCI.

Обработка циклов процессором

Логика ядра в инициированных процессором циклах обмена действует согласно правилам шины PCI, определяет активное устройство, расшифровывая сигнал DEVSEL#. Циклы чтения повторяются, если они не достигли активного устройства. Это означает, что чтение медленных внешних PCI, LPC или Sub-ISA устройств автоматически продлевается, используя механизм шины PCI. Это дает доступ устройствам с высокой частотой к Fast-PCI интерфейсу, в то время как ответ от медленного устройства задерживается. Разрывание от хоста не поддерживается. Все типы конфигурационных циклов поддерживаются и обрабатываются согласно PCI спецификации.

Обработка циклов внешними устройствами PCI

Циклы памяти, обрабатываемые внешними устройствами PCI на внешней PCI шине, принимаются, если они обращаются к диапазону адреса памяти системы. Циклы обращения к памяти системы ускоряются с помощью интерфейса Fast-PCI. Пакетная передача останавливается на каждой границе кэш-памяти, для более эффективной буферизации в Fast-PCI блоке. Ограничение для пакетной передачи от внешнего устройства PCI к SDRAM 15 Мб/с. Циклы ввода-вывода и конфигурации, управляемые внешними устройствами, которые отрицательно декодируются, не обрабатываются.

Внешняя шина PCI – полностью совместимая со стандартом PCI. Стандартные слоты PCI могут быть подсоединены к этой шине. Арбитр в логике ядра обеспечивает поддержку до двух внешних мастеров шины, один из которых может быть дополнительным внутренним Ethernet портом. Сигналы арбитра подведены к разъему интерфейса. Минимально (когда Ethernet порт собран), одна пара арбитражных сигналов REQ/GNT доступна для внешних мастеров PCI. Для увеличения количества PCI мастеров, проектировщик может использовать внешнего арбитра.

Приоритеты запроса мастера шины

Fast-PCI шина поддерживает до семи мастеров шины, большинство из них внутренние по отношению к центральному процессору Geode и CPU-CORE. Порядок приоритетов запросов установленных мастеров шины:

- Видео Порт

- IDE Канал 0

- IDE Канал 1

- AC97 интерфейс

- USB

- Внешний REQ0#

- Внешний REQ1# (также используется для дополнительного внутреннего Ethernet)

Неподдерживаемые функции шины PCI

Функциональные возможности шины PCI, не поддерживаемые мостом PCI:

- устройства, внутренние к логике ядра (IDE, USB, Sub-ISA, и т.д.) не могут быть мастером по отношению к памяти через внешнюю шину PCI.

- прямой доступ к памяти не поддерживается к памяти, расположенной на внешней шине PCI.

- логика ядра не передает не расшифрованные циклы ввода–вывода от внешней шины PCI.

Системная частота PCI

Источником частоты служит внутренний генератор.

CPU-CORE действует как «материнская плата», выдавая несущую частоту всем другим устройствам. Если разработчику необходимо синхронизировать действия шины PCI с другим источником частоты от внешней платы, то необходимо использовать мост PCI-в-PCI.

Внутренний генератор частоты питает все внутренние PCI устройства, включая дополнительный Ethernet порт, а также обеспечивает один выход частоты на разъем интерфейса PCI.

PCI стандарт позволяет отклонение частоты до 2нс. Чтобы минимизировать начальное отклонение значения, внутренняя дорожка обратной связи разработана длиной 10 см - чтобы создать начальную задержку. Обратная связь подведена к блоку генерации частоты моста PCI. Импульсы всех внутренних опорных частот соответственно смещены. То есть, PCI сигналы предварительно компенсируются для внешней частоты дорожкой длиной 10 см. Максимальная разрешенная длина дорожки для несущей частоты: 10 см (предварительная компенсация) + 30 см (максимальная задержка распространения для отклонений меньше чем 2 нс)

Сигналы шины PCI приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AD0 [ISA-A0] | P2-104 | Д | Шина адреса/данных PCI мультиплексированная по времени шина (адрес PCI) / (данные PCI) / (шина sub-ISA). |
| AD1 [ISA-A1] | P2-102 | Д |  |
| AD2 [ISA-A2] | P2-100 | Д |  |
| AD3 [ISA-A3] | P2-98 | Д |  |
| AD4 [ISA-A4] | P2-96 | Д |  |
| AD5 [ISA-A5] | P2-94 | Д |  |
| AD6 [ISA-A6] | P2-92 | Д |  |
| AD7 [ISA-A7] | P2-90 | Д |  |
| AD8 [ISA-A8] | P2-88 | Д |  |
| AD9 [ISA-A9] | P2-86 | Д |  |
| AD10 [ISA-A10] | P2-84 | Д |  |
| AD11 [ISA-A11] | P2-82 | Д |  |
| AD12 [ISA-A12] | P2-80 | Д |  |
| AD13 [ISA-A13] | P2-78 | Д |  |
| AD14 [ISA-A14] | P2-76 | Д |  |
| AD15 [ISA-A15] | P2-74 | Д |  |
| AD16 [ISA-A16] | P2-72 | Д |  |
| AD17 [ISA-A17] | P2-70 | Д |  |
| AD18 [ISA-A18] | P2-68 | Д |  |
| AD19 [ISA-A19] | P2-66 | Д |  |
| AD20 [ISA-A20] | P2-64 | Д |  |
| AD21 [ISA-A21] | P2-62 | Д |  |
| AD22 [ISA-A22] | P2-60 | Д |  |
| AD23 [ISA-A23] | P2-58 | Д |  |
| AD24 [ISA-D0] | P2-87 | Д |  |
| AD25 [ISA-D1] | P2-85 | Д |  |
| AD26 [ISA-D2] | P2-81 | Д |  |
| AD27 [ISA-D3] | P2-79 | Д |  |
| AD28 [ISA-D4] | P2-75 | Д |  |
| AD29 [ISA-D5] | P2-73 | Д |  |
| AD30 [ISA-D6] | P2-69 | Д |  |
| AD31 [ISA-D7] | P2-67 | Д |  |
| CBE0# [ISA-D8] | P2-63 | Д | Команда или разрешение байта: (1) определяет тип операции мультиплексированной шины или (2) разрешение байта: CBE0 для AD7–AD0 |
| CBE1# [ISA-D9] | P2-61 | Д | Команда или разрешение байта: (1) определяет тип операции мультиплексированной шины или (2) разрешение байта: CBE1 для AD15–AD8 |
| CBE2# [ISA-D10] | P2-57 | Д | Команда или разрешение байта: (1) определяет тип операции мультиплексированной шины или (2) разрешение байта: CBE2 для AD23–AD16 |
| CBE3# [ISA-D11] | P2-55 | Д | Команда или разрешение байта: (1) определяет тип операции мультиплексированной шины или (2) разрешение байта: CBE3 для AD31–AD24 |
| DEVSEL# [ISA-BHE] | P2-56 | Д | Устройство выбрано - целевое устройство подтверждает, что оно принимает участие в обмене. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| FRAME# | P2-51 | Д | Кадр используется инициатором обмена для указания начала и продолжительности обмена. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 к. |
| GNT0# | P2-97 | Выход | Grant (слот 0)  предоставление мастеру управления шиной. |
| GNT1# | P1-174 | Выход | Grant (слот 1)  предоставление мастеру управления шиной. Доступно, если не работает внутренний Ethernet. |
| INTA# | P1-101 | Вход | Запросы прерываний PCI. Конфигурационные регистры позволяют инвертировать уровень данного прерывания для поддержки прерываний, активных низким уровнем. |
| INTB# | P1-107 | Вход |  |
| IRDY# [ISA-D14] | P2-39 | Д | Готовность инициатора к обмену данными используется текущим мастером шины, чтобы показать, что данные на шине готовы (при записи) или что мастер готов принять данные (при чтении). Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| PAR [ISA-D12] | P2-33 | Д | PCI паритет  общий бит паритета для линий AD31–AD0 и CBE3–CBE0. |
| PERR# | P2-93 | Д | Ошибка паритета  сигнал об ошибке паритета данных в предыдущем цикле от устройства ее обнаружившего. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| REQ0# | P2-99 | Вход | Запрос шины (слот 0) используется мастером, чтобы запрашивать доступ к шине. |
| REQ1# | P1-172 | Вход | Запрос шины (слот 1) используется мастером, чтобы запрашивать доступ к шине. Доступно, если не работает бортовой Ethernet. |
| PCIRST# | P1-168 | Выход | Сброс используется для перезапуска PCI устройств. |
| SERR# | P2-91 | Вход | Системная ошибка используется для того, чтобы сообщить об ошибках паритета адреса или любой другой ошибке системы, где результат является фатальным. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| STOP# [ISA-D15] | P2-37 | Д | Останов  управляется целевым устройством, который запрашивает остановку текущего обмена. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| TRDY# [ISA-D13] | P2-49 | Д | Готовность целевого устройства к обмену данными  управляется целевым устройством. Этот сигнал подключен к внутреннему резистору 8,2 кОм. |
| PCICLK1 | P2-52 | Выход | Выходная тактовая частота шины PCI  33 МГц. Этот сигнал получен из внутреннего генератора 33 MHz. Фронт частоты внутренне компенсируется, чтобы свести отклонения к минимуму. |
| LOCK# | P2-103 | Д | Блокировка шины PCI указывает действие, требующее завершения многих транзакций. Не используется и не требуется практически во всех современных PCI устройствах. |

Примечание 

1. Выходной ток и максимальная нагрузка - согласно стандарту шины PCI версии 2.1.

2. Входы шины PCI совместимы только с уровнем напряжения питания 3,3 В. Не совместимы с уровнем 5 В.

3. Тип Д   двунаправленный

Карта ресурсов шины PCI приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Устройство | Линия IDSEL | PCI устройство, функция | IRQ |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-CORE Ethernet | AD24 | 0x0E, функ. 0 | 10 |
| Базовый модуль мост PCI-PCI | AD27 | 0x11, функ. 0 | - |
| CPU-CORE мост LPC, контроль GPIO | AD28 | 0x12, функ. 0 | - |
| CPU-CORE контроль ACPI, статус SMI | AD28 | 0x12, функ. 1 | - |
| CPU-CORE контроллер IDE | AD28 | 0x12, функ. 2 | - |
| CPU-CORE Xpress Audio | AD28 | 0x12, функ. 3 | - |
| CPU-CORE VIP, Графический контроллер | AD28 | 0x12, функ. 4 | - |
| CPU-CORE расширение X-шины | AD28 | 0x12, функ. 5 | - |
| CPU-CORE USB контроллер | AD29 | 0x13, функ. 0 | 11 |

## 3.12 Интерфейс Sub-ISA

Интерфейс Sub-ISA CPU-CORE осуществлен с помощью моста PCI-в-ISA, встроенного в CPU-CORE. Мост переводит PCI циклы в циклы ISA и вставляет их назад в интерфейс внешней шины PCI. Другими словами, PCI и Sub-ISA шины разделяют одни и те же контакты разъема.

Sub-ISA используется, чтобы соединяться с простой памятью или устройствами ввода-вывода. Внешняя шина Sub-ISA положительно декодируемая шина. Невостребованная память и циклы ввода-вывода не будут передаваться на интерфейс Sub-ISA.

Интерфейс Sub-ISA включает IOCS0#, IOCS1# и DOCCS# сигналы выбора адреса, и связанные окна адреса. Все циклы на шине Sub-ISA должны обращаться через окна адресов, определенные для этих сигналов. Окна для IOCS0# и IOCS1# доступны для аппаратуры пользователя. Окно для DOSCS# используется для внутренней флэш-памяти NAND, но может также использоваться для периферийных устройств.

Контроллер шины ISA выполняет множественные циклы для передачи данных разрядностью более 16 бит. Операция чтения или записи 32 бит состоит из двух 16-битных операций или четырех 8 битных операций. Контроллер собирает данные нескольких циклов ISA, и возвращает сигнал TRDY# на шину PCI. Сигналы SA [23:0] это объединение сигналов LA[23:17] и SA[19:0] и они обладают эквивалентными функциональными возможностями.

Многократные PCI циклы выполняются для каждого более медленного цикла ISA. Это предотвращает занятие медленных циклов PCI слишком большой полосы пропускания и дает доступ другим устройствам PCI. Рисунок 10 показывает соотношение циклов PCI к циклам ISA с включенной задержкой PCI.

Рисунок 10

Мультиплексированные сигнала цикла обмена по шинам PCI и Sub-ISA

CPU-CORE мультиплексирует большинство сигналов шин PCI и Sub-ISA, т.к.  они используют одинаковые контакты разъема CPU-CORE. Мультиплексирование цикла происходит на границе циклов (см. следующий рисунок), где мост PCI выбирает между PCI циклом и Sub-ISA циклом. Другие сигналы PCI и Sub-ISA остаются общими.

Генерация циклов Sub-ISA производится в результате доступа центрального процессора к следующим окнам адреса:

- диапазон адресов DOCCS#

- диапазон адресов IOCS0#

- диапазон адресов IOCS1#

- запись в ввод-вывод по адресу 80h или 84h.

Если Sub-ISA и PCI шина имеют нагрузку больше четырех устройств, Sub-ISA устройства должен быть буферизированы с использованием приемопередатчиков типа                                                                              74HCT245 или 74FCT245. Сигнал RD# (логическое "И" IOR#, MEMR#) может использоваться как управление направлением передачи, в то время как TRDE# используется для разрешения контроля.

Сигналы мультиплексированного цикла PCI/Sub-ISA приведены в таблице 10.

Таблица 10

| PCI | Sub-ISA | PCI | Sub-ISA | PCI | Sub-ISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD0 | A0 | AD14 | A14 | AD28 | D4 |
| AD1 | A1 | AD15 | A15 | AD29 | D5 |
| AD2 | A2 | AD16 | A16 | AD30 | D6 |
| AD3 | A3 | AD17 | A17 | AD31 | D7 |
| AD4 | A4 | AD18 | A18 | C/BE0# | D8 |
| AD5 | A5 | AD19 | A19 | C/BE1# | D9 |
| AD6 | A6 | AD20 | A20 | C/BE2# | D10 |
| AD7 | A7 | AD21 | A21 | C/BE3# | D11 |
| AD8 | A8 | AD22 | A22 | PAR | D12 |
| AD9 | A9 | AD23 | A23 | TRDY# | D13 |
| AD10 | A10 | AD24 | D0 | IRDY# | D14 |
| AD11 | A11 | AD25 | D1 | STOP# | D15 |
| AD12 | A12 | AD26 | D2 | DEVSEL# | BHE# |
| AD13 | A13 | AD27 | D3 |  |  |

Cмена шины PCI на Sub-ISA и обратно показана на рисунке 11.

Рисунок 11

Сигналы шины Sub –ISA приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA-A0 [AD0] | P2-104 | Д | Шина адреса общего назначения адресует физическую память или адрес порта ввода-вывода. 24 линии адреса обеспечивают максимальное адресуемое пространство 16 Мб. Эта шина также обеспечивает доступ к системной флэш-памяти NOR и NAND. |
| ISA-A1 [AD1] | P2-102 | Д |  |
| ISA-A2 [AD2] | P2-100 | Д |  |
| ISA-A3 [AD3] | P2-98 | Д |  |
| ISA-A4 [AD4] | P2-96 | Д |  |
| ISA-A5 [AD5] | P2-94 | Д |  |
| ISA-A6 [AD6] | P2-92 | Д |  |
| ISA-A7 [AD7] | P2-90 | Д |  |
| ISA-A8 [AD8] | P2-88 | Д |  |
| ISA-A9 [AD9] | P2-86 | Д |  |
| ISA-A10 [AD10] | P2-84 | Д |  |
| ISA-A11 [AD11] | P2-82 | Д |  |
| ISA-A12 [AD12] | P2-80 | Д |  |
| ISA-A13 [AD13] | P2-78 | Д |  |
| ISA-A14 [AD14] | P2-76 | Д |  |
| ISA-A15 [AD15] | P2-74 | Д |  |
| ISA-A16 [AD16] | P2-72 | Д |  |
| ISA-A17 [AD17] | P2-70 | Д |  |
| ISA-A18 [AD18] | P2-68 | Д |  |
| ISA-A19 [AD19] | P2-66 | Д |  |
| ISA-A20 [AD20] | P2-64 | Д |  |
| ISA-A21 [AD21] | P2-62 | Д |  |
| ISA-A22 [AD22] | P2-60 | Д |  |
| ISA-A23 [AD23] | P2-58 | Д |  |
| ISA-BHE# [DEVSEL#] | P2-56 | Вывод | Byte High Enable активен, когда данные должны быть переданы на старших 8 битах шина данных ISA. |
| ISA-D0 [AD24] | P2-87 | Д | Шина данных общего назначения  вход-выход данных в течение циклов чтения, записи памяти и устройств ввода-вывода. |
| ISA-D1 [AD25] | P2-85 | Д |  |
| ISA-D2 [AD26] | P2-81 | Д |  |
| ISA-D3 [AD27] | P2-79 | Д |  |
| ISA-D4 [AD28] | P2-75 | Д |  |
| ISA-D5 [AD29] | P2-73 | Д |  |
| ISA-D6 [AD30] | P2-69 | Д |  |
| ISA-D7 [AD31] | P2-67 | Д |  |
| ISA-D8 [CBE0#] | P2-63 | Д |  |
| ISA-D9 [CBE1#] | P2-61 | Д |  |
| ISA-D10 [CBE2#] | P2-57 | Д |  |
| ISA-D11 [CBE3#] | P2-55 | Д |  |
| ISA-D12 [PAR] | P2-33 | Д |  |
| ISA-D13 [TRDY#] | P2-49 | Д |  |
| ISA-D14 [IRDY#] | P2-39 | Д |  |
| ISA-D15 [STOP#] | P2-37 | Д |  |
| ISA-IOR# | P1-180 | Выход | Чтение ввода-вывода шины ISA указывает, что текущий цикл – цикл чтения из устройства ввода–вывода, к которому в настоящее время обращаются. Когда этот сигнал установлен, выбранное устройство ввода-вывода может передавать данные на шину данных. |
| ISA-IOW# |  | Выход | Запись ввода-вывода шины ISA указывает, что текущий цикл – цикл записи из устройства ввода–вывода, к которому в настоящее время обращаются. Когда этот сигнал установлен, выбранное устройство ввода-вывода может считывать данные с шины данных. |
| ISA-RD# |  | Выход | Чтение шины ISA указывает, что текущий цикл – цикл чтения из памяти или устройства ввода–вывода, к которому в настоящее время обращаются. Когда этот сигнал установлен, выбранное устройство памяти или ввода-вывода может передавать данные на шину данных. |
| ISA-WR# |  | Выход | Запись указывает, что текущий цикл – цикл записи в память или устройство ввода–вывода, к которому в настоящее время обращаются. Когда этот сигнал установлен, выбранное устройство памяти или ввода-вывода может читать данные с шину данных. |
| ISA-IOCHRDY#ß [GPIO19] |  | Вход | Готовность шины ISA может управляться устройствами с открытым стоком. Когда сигнал опускается в течение доступа к шине ISA, такт ожидания добавляется в текущий цикл. Этот контакт имеет внутренний подтягивающий резистор 1.5K. |
| ISA-TRDE# |  | Выход | Разрешение передачи. Этот сигнал указывает, что данные передаются на шину ISA и может использоваться для управления буферами ISA. |

Неподдерживаемые сигналы шины ISA

CPU-CORE обеспечивает необходимый минимум сигналов шины ISA, второстепенные сигналы не поддерживаются. Таблица 12 показывает неподдерживаемые сигналы и рекомендации относительно возможных обходных решений.

Таблица 12

| Сигнал | Описание | Использование |
| --- | --- | --- |
| AEN | Разрешение адреса, показывающий, что текущий адрес - цикл прямого доступа к памяти. Не реализован в CPU-CORE, так как не поддерживаются циклы прямого доступа к памяти на шине ISA. | AEN нужно использовать как постоянно неактивный. Подключите к GND на входе целевого устройства. |
| ALE | Защелка адреса производится в начале цикла шины. Не используется в CPU-CORE, так как держит адрес на шине в течении всего цикла ISA. | ALE нужно использовать как постоянно активный. Подключите к VCC на входе целевого устройства. |
| DREQ DACK# | Запрос ПДП Подтверждение ПДП Циклы прямого доступа к памяти ISA не поддерживаются. | Передавайте данные ISA через центральный процессор без использования ПДП или используйте передачу через шину PCI, которая поддерживает циклы ПДП. |
| IOCS16# MEMCS16# | 16-разрядный Ввод-вывод / Память управляется внешним устройством ввода-вывода или памятью для запроса 16 битной передачи или 8 битной. Не поддерживаются CPU-CORE, т.к. не использует динамическое изменение разрядности шины. | В CPU-CORE передачи по шине ISA могут быть или 8 бит [по умолчанию] или 16 бит. Это управляется настройкой чипсета. Изменение ширины шины в течении цикла не поддерживается. Периферийное устройство должно использовать или 8 битную, или 16 битную ширину шины во время всей передачи. |
| RESETDRV | Управляющий сброс, повторно инициализирует все устройства шины ISA. | Используйте инвертированный PCIRST сигнал, он имеет идентичное значение. |
| SMEMW# SMEMR# | Чтение/запись памяти в нижнем 1 МБ Не поддерживаются т.к. в CPU-CORE шина ISA не имеет доступа в область памяти нижнего 1 МБ. | Для доступа на устройства памяти ISA необходимо использовать сигналы ISA-RD# и ISA-WR#. |
| REFRESH | Сброс памяти Данный сигнал, не используется в современной архитектуре | Замена не требуется, т.к. сигнал не используется целевым устройством. |

## 3.13 Интерфейс LPC

CPU-CORE реализует контроллер и интерфейс LPC в соответствии с описанием спецификации LPC 1.0. Функции моста LPC доступны на шине PCI по адресу устройство 18:функция 0. LPC шина обеспечивает функциональную замену шины ISA, работая как дополнительный Super-I/O чип.

Мост осуществляет все типы циклов, описанные в спецификации интерфейса LPC 1.0, приведенные в таблице 13.

Таблица 13

| Тип Цикла | Комментарий |
| --- | --- |
| Чтение памяти | Только 1 байт. |
| Запись в память | Только 1 байт. |
| Чтение устройства ввода-вывода | Только 1 байт. Контроллер разбивает 16- и 32-разрядные циклы передачи данных на несколько передач по 8 битов. |
| Запись в устройство ввода-вывода | Только 1 байт. Контроллер разбивает 16- и 32-разрядные циклы передачи данных на несколько передач по 8 битов. |
| ПДП | Может быть 1 или 2 байта |
| Запись ПДП | Может быть 1 или 2 байта |
| Чтение мастером шины | Может быть 1, 2 или 4 байта. |
| Запись мастером шины | Может быть 1, 2 или 4 байта. |

Циклы ввода-вывода

Для цикла ввода-вывода в регистры, указанные в диапазоне адресов контроллера, контроллер выполняет циклы ввода-вывода согласно спецификации LPC разрядностью 8  бит. Если процессор делает попытку передачи 32 или 16 разрядов, контроллер разбивает передачу на несколько передач по 8 бит каждая. Если цикл не требует никакой периферии (и впоследствии отменен), значение FFh возвращается на процессор. Это служит для поддержки совместимости с циклами ввода-вывода ISA, где подтягивающие резисторы обеспечивают высокий уровень напряжения на шине, если устройство не отвечает.

Циклы мастера шины

Интерфейс LPC поддерживает циклы мастера шины и запросы (с использованием LDRQ#) согласно спецификации LPC. Контроллер имеет один LDRQ# вход, и таким образом поддерживает отдельное устройство мастер шины. Это использует связанные поля START для мастера шины 0.

Сигналы шины LPC приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LAD0 | P1-85 | Ввод-вывод | LPC мультиплексная команда, адрес, данные. |
| LAD1 | P1-95 | Ввод-вывод |  |
| LAD2 | P1-87 | Ввод-вывод |  |
| LAD3 | P1-99 | Ввод-вывод |  |
| LDRQ | P1-89 | Ввод | Вход последовательного запроса ПДП/ запроса мастера шины. |
| LFRAME | P1-91 | Вывод | Фрейм LPC: указывает начало цикла LPC или аварийного прекращения работы. |

В дополнение к вышеуказанным сигналам устройству LPC требуется сигнал PCIRST# и частота PCI.

## 3.14 Последовательные порты

CPU-CORE включает три или пять стандартных промышленных универсальных асинхронных приемопередатчиков (УАПП) совместимых с 16550A. Три УАПП встроены в CPU-CORE и доступны во всех конфигурациях. Два дополнительных УАПП доступны в конфигурации с дополнительным чипом Super-I/O. Питание УАПП совместимо с устройствами серии 16450. Они работают в режиме 16550 (FIFO) управления последовательными передатчиками. В способе организации FIFO, схемы приема и передачи реализованы раздельными 16-байтовым буферами FIFO, для того, чтобы разгрузить центральный процессор от повторяющихся процедур обработки.

Особенности последовательных портов:

- 3 УАПП с полным набором управляющих линий, два других УАПП имеют только линии Rx/Tx;

- раздельные контакты разрешения работы приемника, приема данных, символ прерывания по таймауту, временный регистр передатчика и состояния прерывания модема;

- генератор частоты передачи обеспечивает делитель входной частоты от 1 до 65535 для создания частоты 16x;

- разрядность данных: 5, 6, 7 или 8 бит;

- проверка на четность, нечетность или без проверки паритета;

- один, полтора или два стоп-бита;

- генерация/отслеживание останова;

- скорость двоичной передачи до 1,152 Мбод.

Только первый УАПП поддерживает RS232 уровни сигналов (в качестве приемопередатчика RS232 используется микросхема MAX3243EAI). Все остальные УАПП имеют TTL уровни сигналов. Особенности интерфейса UART приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Порт | Источник | Контроль модема | Уровень сигналов | Назначение по умолчанию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-A | CPU-CORE | + | RS-232 | COM1 | RIN не доступен |
| COM-B | CPU-CORE | - | TTL | COM3 |  |
| COM-C | Super-I/O | + | TTL | COM2 |  |
| COM-D | Super-I/O | + | TTL | COM4 |  |
| COM-E | CPU-CORE | - | TTL | COM5 | Разделяется с IrDA |

Сигналы последовательных портов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходной ток и максимальная нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RXD-A | P1-94 | Вход | - | Вход последовательных данных принимает последовательные данные от внешнего устройства или DCE во внутренний последовательный порт контроллера. |
| RXD-B | P1-115 | Вход | - |  |
| RXD-E [IRRX] ß | P1-144 | Вход | - |  |
| RXD-C | P1-69 | Вход | - |  |
| RXD-D | P1-73 | Вход | - |  |
| TXD-A | P1-108 | Выход | 10 мА, 1000 пФ | Выход последовательных данных передает последовательные данные от внутреннего последовательного порта контроллера во внешнее устройство или DCE. |
| TXD-B | P1-113 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| TXD-E [IRTX]ß | P1-142 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| TXD-C | P1-90 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| TXD-D | P1-81 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| CTS-A | P1-102 | Вход | - | Готовность к передаче указывает последовательному порту, что устройство DCE готово принять данные. |
| CTS-C | P1-71 | Вход | - |  |
| CTS-D | P1-83 | Вход | - |  |
| DCD-A | P1-96 | Вход | - | Обнаружение несущей данных указывает последовательному порту, что устройство DCE обнаружило сигнал от передатчика |
| DCD-C | P1-75 | Вход | - |  |
| DCD-D | P1-88 | Вход | - |  |
| DSR-A | P1-111 | Вход | - | Готовность данных, указывает, что внешний DCE готов установить связь с контроллером последовательного порта. |
| DSR-C | P1-84 | Вход | - |  |
| DSR-D | P1-78 | Вход | - |  |
| DTR-A | P1-106 | Выход | 10 мА, 30 пФ | Готовность терминала данных указывает внешнему DCE, что последовательный контроллер порта готов к обмену. |
| DTR-C | P1-82 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| DTR-Bß [GPIO18] | P1-117 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| DTR-D | P1-77 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| RIN-A | P1-100 | Вход | - | Индикатор кольца, используется внешним модемом, чтобы сообщить последовательному порту, что кольцевой сигнал был обнаружен. |
| RIN-C | P1-79 | Вход | - |  |
| RIN-D | P1-76 | Вход | - |  |
| RTS-A | P1-109 | Выход | 10 мА, 1000 пФ | Посылка запроса указывает внешнему DCE, что внутренний контроллер последовательного порта готов послать данные. |
| RTS -C | P1-72 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |
| RTS -D | P1-70 | Выход | 6 мА, 30 пФ |  |

## 3.15 Параллельный порт

CPU-CORE включает PC/AT совместимый параллельный порт. Параллельный порт доступен только при наличии чипа Super-I/O.

CPU-CORE поддерживает следующие типы параллельных портов: двунаправленный параллельный порт (SPP), расширенный параллельный Порт (EPP) и порт увеличенной производительности (ECP). Конфигурационные регистры Super-I/O позволяют отключать, изменять основной адрес параллельного порта и выбирать режим работы.

Интерфейс параллельного порта включает последовательные dumping резисторы, и схему защиты от повреждений при включении принтера или электростатического разряда. Эта схема разработана в соответствии со стандартом IEEE 1284  и поддерживает быстродействующую двунаправленную передачу на скорости до 2 Mб/с.

Сигналы параллельного порта приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-SLCTIN | P1-150 | Вывод | Вход выбора принтера. Активный низким уровнем, этот сигнал выбирает принтер. Записывается в разряд 3 управляющего регистра принтера. |
| PP-INIT | P1-148 | Вывод | Инициирующее значение. Это разряд 2 управляющего регистра принтера. Используется для начальной инициализации принтера. |
| PP-ALF | P1-154 | Вывод | Авто перевод линии. Это разряд 1 управляющего регистра принтера. Активный низким уровнем, принтер автоматически переводит курсор на новую линию. |
| PP-STROBE | P1-151 | Вывод | Строб выхода. Это разряд 0 управляющего регистра принтера. Активный низкий уровнем используется как строб данных при передаче в принтер. |
| PP-BUSY | P1-127 | Ввод | Состояние занято. Это разряд 7 управляющего регистра принтера. Высокий уровень сигнала от принтера, указывает, что принтер не готов получить новые данные. |
| PP-ACK | P1-129 | Ввод | Подтверждение. Это разряд 6 управляющего регистра принтера. Низкий уровень сигнала от принтера указывает, что он получил данные и готов принять новые данные. |
| PP-PE | P1-125 | Ввод | Конец Бумаги. Это разряд 5 управляющего регистра принтера. Высокий уровень сигнала от принтера указывает, что в нем закончилась бумага. |
| PP-SCLT | P1-123 | Ввод | Выбор принтера. Это разряд 4 управляющего регистра принтера. Высокий уровень сигнала от принтера указывает, что он включен. |
| PP-ERROR | P2-31 | Ввод | Ошибка принтера. Это разряд 4 управляющего регистра принтера. Низкий уровень на этом входе от принтера указывает, что произошла ошибка в принтере. |
| PP-PD0 | P2-32 | Ввод-вывод | Данные порта. Двунаправленная параллельная шина данных используется, чтобы передать информацию между параллельным портом и периферийными устройствами. |
| PP-PD1 | P2-30 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD2 | P2-28 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD3 | P2-26 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD4 | P2-24 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD5 | P2-22 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD6 | P2-20 | Ввод-вывод |  |
| PP-PD7 | P2-18 | Ввод-вывод |  |

## 3.16 Порт USB

CPU-CORE обеспечивает три полных, независимых USB порта. Каждый порт имеет сигналы "отрицательные" данные и "положительные" данные.

USB порты совместимы с интерфейсом Open-HCI. Спецификация Open-HCI обеспечивает описание хост контроллера на уровне регистров, так же как остальные индустриальные аппаратные/программные интерфейсы.

Сигналы  порта USB приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-OVERCUR | P1-167 | Ввод | Перегрузка по току. Этот сигнал указывает, что USB хаб обнаружил перегрузку по току. Этот контакт имеет подтягивающий резистор 8,2 кОм |
| USB-PWREN | P2-9 | Вывод | Включение питания. Этот сигнал позволяет подачу питания на USB хаб или другое USB устройство. |
| USB-DN0 | P2-157 | Ввод-вывод | USB Порт 1 отрицательные данные |
| USB-DP0 | P2-159 | Ввод-вывод | USB Порт 1 положительные данные |
| USB-DN1 | P2-174 | Ввод-вывод | USB Порт 2 отрицательные данные |
| USB-DP1 | P2-176 | Ввод-вывод | USB Порт 2 положительные данные |
| USB-DN2 | P2-13 | Ввод-вывод | USB Порт 3 отрицательные данные |
| USB-DP2 | P2-15 | Ввод-вывод | USB Порт 3 положительные данные |

## 3.17 Интерфейс PS/2 клавиатуры и мыши

KBC схема (8042) находится в модуле Super-I/O. Она предназначена для соединения центрального процессора с клавиатурой и/или мышью PS/2. Контроллер получает последовательные данные от клавиатуры или мыши PS/2, проверяет паритет данных, и представляет данные в системе как байт данных в своем выходном буфере. Когда данные в буфере, контроллер вызывает прерывание. Клавиатура и мышь PS/2 требуют подтверждать все передачи данных. Не разрешатся передача следующего байта данных, пока не получено подтверждение для предыдущего байта данных.

Особенности:

- совместимость программного обеспечения с 8042 и PC87911 микроконтроллерами

- асинхронный доступ к двум регистрам данных и одному регистру состояния

- поддержка мыши PS/2

- поддерживают и прерывания и непрерывный способ доступа

- быстрый гэйт А20 и аппаратный сброс клавиатуры

- 8 битный таймер/счетчик

- 6, 8, 12 или 16 МГц операционная частота

Выходной буфер

Выходной буфер - 8 битный регистр, доступный только по чтению по адресу ввода-вывода 60h (по умолчанию, адрес программируемого ввода-вывода PnP LD5-CR60 и LD5-CR61). Контроллер клавиатуры использует выходной буфер, чтобы послать скэн-код, полученный от клавиатуры и данные, запрашиваемые системными командами. Выходной буфер может быть прочитан только, когда разряд «выходной буфер полон» установлен в "1".

Входной буфер

Входной буфер - 8 битный регистр, доступный только для записи по адресу ввода- вывода 60h и 64h. При записи по адресу 60h устанавливается флаг, указывающий на запись данных; при записи по адресу 64h устанавливается флаг, указывающий на запись команды. Данные, записываемые по адресу ввода-вывода 60h, посылается клавиатуре (пока контроллер клавиатуры ожидает байт данных) через входной буфер контроллера, только если в регистре статуса разряд «выходной буфер полон» установлен в “0”.

Сигналы  интерфейса PS/2 приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| KDAT | P1-67 | Ввод-вывод | Данные клавиатуры |
| KCLK | P1-63 | Ввод-вывод | Частота клавиатуры |
| MDAT | P1-61 | Ввод-вывод | Данные мыши |
| MCLK | P1-65 | Ввод-вывод | Частота мыши |

## 3.18 Контроллер IDE

CPU-CORE включает управляемый по шине PCI контроллер IDE, совместимый со стандартом ATA-4. Этот контроллер поддерживает UltraDMA, прямой доступ к памяти (Multiword DMA) и программируемый ввод-вывод (PIO). Контроллер, выполненный в CPU-CORE, поддерживает один канал IDE с одним или двумя устройствами IDE.

Интерфейс IDE обеспечивает различные особенности, для оптимизации работы системы, включая 32-разрядный доступ к диску, буфер записи, мастер шины, мультисловный прямой доступ к памяти, предсказание чтения в буфер, и упреждающая выборка. Тайминги интерфейса IDE программируются. Тайминг контролирует действие команды, устанавливает длительность такта, и доступность блока регистров управления.

Контроллер IDE также обеспечивает программный доступ, буферизацию сигнала сброса на устройство IDE (F0 Индекс 44h[3:2]). Сигнал IDERST устанавливается в низкий уровень во время сброса контроллера и можно установить его в низкий уровень для перевода в состояние пониженного потребления энергии. Конфигурационные регистры контроллера IDE расположены в пространстве PCI функции 2 (F2 индекс 40h-5Ch). Обращение к регистрам конфигурации мастера шины IDE через F2 индекс 20h, который является базовым регистром адреса 4 в функции 2 (F2BAR4).

Режим UltraDMA/33

Контроллер IDE поддерживает режим UltraDMA/33. Здесь используются стандартные функциональные возможности шины IDE для инициализации, управления и передачи данных. Режим UltraDMA/33 определение также включает контроль ошибки по CRC (контроль с помощью циклического избыточного кода).

UltraDMA/33 протокол не требует никаких дополнительных контактов для разъема IDE. Контроллер IDE переопределяет три стандартных сигнала управления IDE для работы в UltraDMA/33 режиме. Все другие сигналы на разъеме IDE сохраняют свое функциональное назначение в течение обмена UltraDMA/33.

| Сигналы контроллера IDE | UltraDMA/33 Цикл чтения | UltraDMA/33 Цикл записи |
| --- | --- | --- |
| IDE-IOW# | STOP | STOP |
| IDE-IOR# | DMARDY# | STROBE |
| IDE-IORDY | STROBE | DMARDY# |

Сигналы  интерфейса IDE приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE-RST# | P2-130 | Вывод | Сброс IDE. Этот сигнал устанавливается низкого уровня во время сброса контроллера и можно устанавливать низкого уровня для перевода устройства в режим пониженного энергопотребления. |
| IDE-CS0# | P2-134 | Вывод | Выбор устройства IDE для диапазона 1F0h: для блока регистров команд ATA. |
| IDE-CS1# | P2-132 | Вывод | Выбор устройства IDE для диапазона 376h: для блока регистров управления ATA. |
| IDE-A0 | P2-128 | Вывод | Адрес устройства IDE: используется для указания, к какому байту в блоке команд или в блоке управления обращаются. |
| IDE-A1 | P2-126 | Вывод |  |
| IDE-A2 | P2-124 | Вывод |  |
| IDE-D0 | P2-122 | Ввод-вывод | Данные устройства IDE |
| IDE-D1 | P2-34 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D2 | P2-48 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D3 | P2-46 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D4 | P2-44 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D5 | P2-42 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D6 | P2-40 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D7 | P2-38 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D8 | P2-36 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D9 | P2-115 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D10 | P2-25 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D11 | P2-129 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D12 | P2-127 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D13 | P2-123 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D14 | P2-121 | Ввод-вывод |  |
| IDE-D15 | P2-117 | Ввод-вывод |  |
| IDE-REQ | P2-162 | Ввод | Запрос прямого доступа к памяти устройства IDE: устанавливается устройством IDE, чтобы запросить передачу данных ПДП. Используемый через шину PCI, не связан с каналом прямого доступа к памяти, совместимого с AT. |
| IDE-DACK# | P2-139 | Вывод | Подтверждение прямого доступа к памяти Этот сигнал управляет сигналом DAK# на разъеме IDE. Установка данного сигнала показывает ведомому устройству IDE при ПДП, что текущий цикл обмена данными (подтверждаемый IOR# или IOW#) - цикл обмена данными ПДП. Используемый через шину PCI, не связан с каналом прямого доступа к памяти, совместимого с AT. |
| IDE-IOR# | P2-136 | Вывод | Чтение диска (режим PIO): Это команда устройству IDE, указывающая, что оно может передавать данные на линии IDE-D[15:0]. Данные запирают по спаду сигнала IDE-IOR#. Устройство IDE выбирается сигналами CS ATA (IDE-CS1#, IDE-CS3#), или линиями IDE-A, или подтверждением прямого доступа к памяти IDE (IDE-DAK#). Строб записи на диск (Ultra ATA запись на диск). Готовность диска к ПДП (Ultra ATA чтение диска). |
| IDE-IOW# | P2-27 | Вывод | Запись диска (режим PIO и кроме Ultra ATA): Это команда устройству IDE указывает, что оно может запереть данные с линий IDE-D[15:0]. Данные запирают по спаду сигнала IDE-IOW#. Устройство IDE выбирается сигналами CS ATA (IDE-CS1#, IDE-CS3#), или линиями IDE-A, или подтверждением прямого доступа к памяти IDE (IDE-DAK#). Остановка диска (Ultra ATA): контроллер выдает этот сигнал для окончания пакета. |
| IDE-IORDY | P2-138 | Ввод | Готовность канала ввода-вывода (режим PIO): Этот сигнал задерживает строб активным (IDE-IOR# при чтении, IOW IDE# при записи) дольше минимальной длительности. Это добавляет состояние ожидания при передачах PIO. Строб чтения с диска (Ultra ATA чтение диска): При чтении с диска, контроллер запирает данные по фронту и спаду этого сигнала от диска. Готовность диска к ПДП (Ultra ATA запись на диск): При записи на диск, сигнал снимается диском для вставки паузы в передаче пакета данных. Этот сигнал имеет внутренний подтягивающий резистор 1,5 кОм. |

## 3.19 Контроллер флоппи дискет

Контроллер флоппи дискет (FDC) обеспечивает интерфейс между CPU-CORE и дисководом НГМД (FDD).  FDC доступен, только при наличии чипа Super-I/O.

Особенности FDC:

- дисковод, совместимый со стандартом PC AT

- переменная запись с выбором вместимости треков

- поддержка вертикального формата записи

- логика позволяет прямой доступ к памяти

- 16-байтовый FIFO данных

- поддержка дискеты и пленочных носителей

- отслеживание переполнения и неполной записи

- поддержка до двух 3.5-дюймовых или 5.25-дюймовых дискет

- полностью совместим с промышленным стандартом 82077

- поддерживаемые форматы - 360 Кб / 720 Кб / 1.2Mб / 1.44Mб / 2.88Mб

- скорость передачи данных - 250 Кб/с, 300 Кб/с, 500 Кб/с, 1Mб/с, 2Mб/с

Интерфейс флоппи диска через параллельный порт приведен в таблице 21. Когда сигналы FDD доступны на контактах разъема параллельного порта, тогда сигналы параллельного порта не доступны.

Таблица 21

| Разъем LPT (DB26) | Режим SPP | Тип | Режим FDC | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STB | Ввод-вывод | (DS0) | Ввод-вывод |
| 2 | PD0 | Ввод-вывод | INDEX | Ввод |
| 3 | PD1 | Ввод-вывод | TRKO | Ввод |
| 4 | PD2 | Ввод-вывод | WP | Ввод |
| 5 | PD3 | Ввод-вывод | RDATA | Ввод |
| 6 | PD4 | Ввод-вывод | DSKCHG | Ввод |
| 7 | PD5 | Ввод-вывод | MEDIA-ID0 | Ввод |
| 8 | PD6 | Ввод-вывод | (MTR0) | Ввод-вывод |
| 9 | PD7 | Ввод-вывод | MEDIA-ID1 | Ввод |
| 10 | ACK | Ввод | DS1 | Вывод |
| 11 | BUSY | Ввод | MTR1 | Вывод |
| 12 | PE | Ввод | WDATA | Вывод |
| 13 | SLCT | Ввод | WGATE | Вывод |
| 14 | AFD | Ввод-вывод | DENSEL | Вывод |
| 15 | ERR | Ввод | HDSEL | Вывод |
| 16 | INIT | Ввод-вывод | DIR | Вывод |
| 17 | SLIN | Ввод-вывод | STEP | Вывод |

Сигналы интерфейса FDD приведены в таблице 22.

Таблица 22

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RDATA | P1-130 | Ввод | Чтение данных с диска. Поток неформатированных последовательных данных от дисковода, активен низким уровнем. Каждый спад начинает новый поток кодируемых данных. |
| WGATE | P1-10 | Вывод | Write Gate  включение режима записи дискеты. Активный низким уровнем сигнал позволяет потоку поступать на пишущую голову. |
| WDATA | P1-16 | Вывод | Запись данных. Активный низким уровнем сигнал передает кодированные данные на дисковод. Каждый спад вызывает транзакцию на носитель. |
| HDSEL | P1-29 | Вывод | Выбор головки. Выбирает сторону дискеты для чтения или записи. Логическая "1" на этом контакте означает, что будут обращаться к стороне 0, логический "0" – к стороне 1. |
| DIR | P1-28 | Вывод | Direction. Определяет направление движения считывающей головки. По умолчанию низкий уровень  означает пермещение в сторону центра диска. |
| STEP | P1-25 | Вывод | Шаг. Активный низким уровнем выдает такт для каждого перехода головки с дорожка на дорожку. |
| DSKCHG | P1-136 | Ввод | Замена диска. Этот вход отслеживает открытие двери двигателя, возможно дискета была заменена со времени последнего действия. |
| DS0 | P1-138 | Вывод | Выбор диска. Активный низким уровнем выход с открытым коллектором указывает выбранный диск. |
| DS1 | P1-132 | Вывод |  |
| MTR0 | P1-27 | Вывод | Включение двигателя. Активный низким уровнем выход с открытым коллектором указывает выбранный двигатель. |
| MTR1 | P1-23 | Вывод |  |
| DRVDEN0 | P1-22 | Вывод | Указывает выбранный диск и носитель. |
| WP | P1-30 | Ввод | Write Protect  защита от записи. Активный низким уровнем вход триггер Шмидта отслеживает, является ли диск защищенным от записи. При включенной защите команды записи игнорируются. |
| TRK0 | P1-12 | Ввод | Track 0  дорожка 0. Активный низким уровнем вход триггер Шмидта отслеживает, что считывающая головка помещена на нулевую дорожку. |
| INDEX | P1-18 | Ввод | Индексное отверстие. Активный низким уровнем вход триггер Шмидта отслеживает, что голова помещена на начало дорожки, отмеченное индексным отверстием. |

## 3.20 Ethernet порт

CPU-CORE содержит один полнофункциональный интерфейс 10/100 Мб Ethernet. Данный интерфейс базируется на Realtek RTL8139D. RTL8139D содержит контроллер доступа к среде (MAC) и физическому слою (PHY), объединенный в единое решение. RTL8139D соответствует стандартам PC99 и PC2001и является мастером шины PCI. Связан с внутренней шиной PCI и имеет прямой доступ к памяти SDRAM.

Контроллер может работать или в полнодуплексном или полудуплексном режиме. В полнодуплексном режиме соответствует спецификации IEEE 802.3x управления потоками. Полудуплексный режим работы увеличивает производительность путем сокращения количества коллизий.

RTL8139D включает физический интерфейс к проводам через трансформатор для частот стандартов 10BASE-T и 100BASE-TX. Также имеется возможность автоматического определения скорости передачи, режима дуплекса, и управления потока. RTL8139D имеет соединение с последовательным EEPROM, включенный в CPU-CORE. EEPROM обеспечивает первоначальную инициализацию конфигурации программного и аппаратного обеспечения при включении.

Модуль CSMA/CD RTL8139D позволяет связываться с сетями Ethernet со скоростями 10 или 100 Mб/с. Модуль CSMA/CD исполняет все функции протокола 802.3

Модуль физического слоя (PHY) RTL8139D позволяет связь 10 или 100 Mб/с Ethernet сетью. PHY поддерживает автоопределение скорости обмена: 100BASE-TX / 10BASE-T и полнодуплексный / полудуплексный режим. Имеются три контакта, показывающие состояние, активность сети и ее скорость. RTL8139D не поддерживает внешние PHY устройства.

Соединение с шиной приведено в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование | Сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Линия прерывания | INT B |  |
| IDSEL | AD24 |  |
| PCI Арбитр | REQ1 / GNT1 | Пока чип Ethernet не смонтирован, линии арбитра REQ1/GNT1 доступны для внешних устройств. |

Разводка сигналов Ethernet

Следующие правила должны применяться, когда разводятся сигналы передачи и приема между разъемом CPU-CORE и внешним разъемом/трансформатором:

- Маршрут пар противоположных сигналов (TXN, TXP) и (RXN, RXP) должен проходить параллельно, с минимальным расстоянием в пределах пары. Расстояние между RX и TX парами должно быть наибольшим, иначе TX вызовет наводки в RX.

- Предпочтительно делать длину дорожек Ethernet сигналов минимально возможной. Если длина дорожки превышает 5 мм, необходимо предпринимать дополнительные меры. Рекомендованная ширина дорожки 0,2 мм.

- Не разводите другие сигналы рядом или при пересечении с сигналами Ethernet.

- Предпочтительно удалить землю и другие плоскости из-под области трассировки Ethernet.

Сигналы порта Ethernet приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходной ток и макс. нагрузка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TXN | P1-5 | Аналог. вывод |  | Аналоговая витая пара Ethernet передачи. Дифференциальная передача может быть с двумя уровнями (10BASE-T) или тремя уровнями (100BASE-TX) сигнала в зависимости от режима работы. Эти сигналы соединяют непосредственно с трансформатором. Контакты TDP и TDN соединены с терминаторными резисторами на 100 Ом. |
| TXP | P1-3 |  |  |  |
| RXN | P1-6 | Аналог. ввод |  | Аналоговая витая пара Ethernet приема. Эти контакты получают последовательный поток битов от трансформатора. Поток битов может быть двух уровней (10BASE-T) или трех уровней (100BASE-TX) сигнала в зависимости от режима работы. Контакты RDP и RDN соединены с терминаторными резисторами на 100 Ом. |
| RXP | P1-4 |  |  |  |
| ACT-LED0# | P1-13 | Вывод | 10 мА | Светодиод активности. Указывает на передачу или прием. Когда выполняется обмен, сигнал на короткое время устанавливается в низкий уровень. Когда не ведется обмена, линия остается высокого уровня. |
| LINK100-LED# | P1-11 | Вывод | 10 мА | Светодиод скорости 100 Мбит/с. Сигнал показывает целостность линии связи и скорость обмена 100 Мбит/с. |
| LINK10-LED# | P1-9 | Вывод | 10 мА | Светодиод скорости 10 Мбит/с. Сигнал показывает целостность линии связи и скорость обмена 10 Мбит/с. |

Рисунок 12. Подключение светодиодов

Светодиоды информируют о скорости/канале/передаче:

LED-RED (красный)	: индикатор активности / состояния канала на скорости 100 Мбит/с.

LED-GREEN	(зелёный): индикатор активности / состояния канала на скорости 10 Мбит/с.

Когда канал Ethernet исправен  светодиод  горит; Когда исправен и идет передача или прием   светодиод мигает.

## 3.21 Аудиоканал

3.21.1 Интерфейс AC97

Сигналы интерфейса AC97 приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| AC_RST# | P1-177 | Выход | AC97 RESET: Сигнал аппаратного сброса |
| AC_SYNC | P1-112 | Выход | AC97 Sync: Сигнал синхронизации начала кадра. Вырабатывается контроллером, синхронизирующимся от сигнала Bit Clock |
| AC_BITCLK | P1-175 | Вход | AC97 Bit Clock: Битовый синхросигнал с частотой 12,288 МГц от внешнего кодека |
| AC_SDOUT | P1-171 | Выход | AC97 Serial Data Out: последовательные данные от контроллера к кодеку |
| AC_SDIN1 | P1-179 | Вход | AC97 Serial Data In 0: последовательные данные 1 от кодека к контроллеру. Внутренний кодек CPU-CORE использует эту линию |
| AC_SDIN2 | P1-169 | Вход | AC97 Serial Data In 1: последовательные данные 2 от кодека к контроллеру. |
| AC_CLK | P1-173 | Выход | AC97 Clock: синхросигнал с частотой 24,576 МГц |

3.21.2 Аудиоинтерфейс

В CPU-CORE в качестве аудиокодека применяется микросхема CS4299 фирмы Cirrus

Сигналы аудиоинтерфейса приведены в таблице 26.

Таблица 26

| Сигнал | Контакт | Тип | Выходная мощность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIC-IN | P2-3 | Вход | - | Вход микрофона |
| L-IN | P2-4 | Вход | - | Линейный аудиовход левый |
| L-IN | P2-5 | Вход | - | Линейный аудиовход правый |
| L-OUT | P2-10 | Выход | 50 мВт | Выход на динамик левый. Может использоваться как линейный выход |
| R-OUT | P2-6 | Выход | 50 мВт | Выход на динамик правый. Может использоваться как линейный выход |

Примечание: в исполнении  СPU-CORE и CPU-CORE-01 микросхема CS4299 не установлена.

## 3.22 Аналоговые входы

Встроенный модуль SIO имеет шесть 8-разрядных АЦП.

Аналоговые сигналы приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Сигнал | Контакт | Имя SIO | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SIO-A2D0 | P1-41 | VCOREA | Аналоговый вход в диапазоне от 0 В до 4.096 В FSR. |
| SIO-A2D1 | P1-39 | VCOREB | - //- |
| SIO-A2D2 | P1-37 | +3.3VIN | - //- |
| SIO-A2D3 | P1-35 | +12VIN | - //- |
| SIO-A2D4 | P1-33 | -12VIN | - //- |
| SIO-A2D5 | P1-31 | -5VIN | - //- |

Примечание  Ни в коем случае напряжение, подаваемое на аналоговые входы, не должно выходить за границы диапазона от 0 до 4.096 В.

## 3.23 Тестовый порт JTAG

CPU-CORE обеспечивает интерфейс стандарта IEEE 1149.1 через  JTAG-порт.

Сигналы JTAG приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TCK | P1-126 | Ввод | Тестовая частота. Входная частота для тестового порта. |
| TDI | P1-121 | Ввод | Вход тестовых данных. Последовательный вход данных. Этот контакт имеет слабый внутренний подтягивающий резистор. Данные принимаются по фронту TCK. Если не подключен, внутренне подключается к высокому уровню. |
| TDO | P1-120 | Вывод/тест | Выход тестовых данных. Последовательный выход данных. Выход находится в состоянии высокого входного сопротивления, кроме процесса просмотра. |
| TMS | P1-124 | Ввод | Выбор режима тестирования. Вход, управляющий тестовым портом доступа. Этот контакт имеет слабый внутренний подтягивающий резистор. Если не подключен, внутренне подключается к высокому уровню. |
| TRST | P1-118 | Ввод | Сброс JTAG. Сброс тестового порта. Этот контакт имеет внутренний опускающий резистор 1 Кб. Если не управляется, внутренне устанавливается низкого уровня и заставляет контроллер JTAG оставаться в состоянии сброса. |

## 3.24 Сигналы Chip Select

Сигналы Chip Select приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| IOCS0# [TFTDCK] ß [GPIO17] | P2-141 | Вывод | IO Chip Select 0. Этот сигнал может использоваться для доступа модуля ввода-вывода на интерфейс sub-ISA. Этот сигнал может быть настроен на то, чтобы указывать доступ 8 разрядного или 16 разрядного модуля ввода-вывода, используя разряд 7 из MCR (GCB +смещение 34h). Базовый адрес, пространство и ограничения на чтение/запись управляется через конфигурационное пространство PCI, регистры 74h-76h, устройство 18, функция 0. Этот сигнал доступен, только если интерфейс TFT не доступен, однако окно адреса к Sub-ISA всегда доступно. |
| IOCS1# ß [GPIO01] | P1-114 | Вывод | IO Chip Select 1. Этот сигнал может использоваться для доступа модуля ввода-вывода на интерфейс sub-ISA. Этот сигнал может быть настроен на то, чтобы указывать доступ 8 разрядного или 16 разрядного модуля ввода-вывода, используя разряд 8 из MCR (GCB+смещение 34h). Базовый адрес, пространство и ограничения на чтение/запись управляется через конфигурационное пространство PCI, регистры 70h-73h, устройство 18, функция 0. Этот сигнал инициализируется для диапазона ввода-вывода 0x8000-0x801F, 8 бит, чтение-запись. |
| DOCCS# ß [GPIO20] | P1-159 | Вывод | Chip Select Disk-On-Chip. Этот сигналов может использоваться для доступа памяти на интерфейс sub-ISA. Этот сигнал может быть настроен на то, чтобы указывать доступ памяти в 8 разрядном или 16 разрядном режиме, используя разряд 6 из MCR (GCB+смещение 34h). Базовый адрес, пространство и ограничения на чтение/запись управляется через конфигурационное пространство PCI, регистры 78h-7Bh, устройство 18, функция 0. Этот сигнал инициализируется для диапазона памяти 0xC8000-0xC8FFF, 8 бит, чтение-запись. Этот сигнал также используется для флэш-памяти NAND. |

## 3.25 Сигналы тактовой частоты, сброса, защиты от записи и загрузки

Сигналы Chip Select приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Сигнал | Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK32 | P1-153 | Вывод | Тактирующий выход частоты 32.768 кГц |
| RESET-IN | P1-133 | Ввод | Вход сброса, активный низким уровнем. Низкий уровень на этом контакте инициирует аппаратный сброс CPU-CORE. CPU-CORE остается в состоянии сброса 1 секунду после поднятия уровня этого сигнала. Этот сигнал не обязателен для операций CPU-CORE, поскольку сброс генерируется внутренней схемой при включении питания. Сигнал имеет внутренний подтягивающий резистор и может оставаться неподключенным. |
| RESET-OUT | P2-45 | Вывод | Выход сброса, активный низким уровнем. Указывает, что CPU-CORE находится в состоянии сброса, как при включении питания или при поступлении внешнего сигнала. Может использоваться как сигнал сброса на внешнюю аппаратуру. Минимальная продолжительность сигнала приблизительно 0,5 секунды. Выход типа открытый коллектор с 10 кОм подтягивающим резистором. |
| BOOTCS-OUT | P1-137 | Вывод | Используется для первого программирования при производстве. Нужно замкнуть на базовом устройстве . |
| BOOTCS-IN | P1-135 | Ввод |  |
| WP1# | P2-165 | Ввод | Защита от записи флэш-диска NAND. При низком уровне сигнала запись на флэш запрещена. Для разрешения записи подать на вход высокий уровень сигнала или оставить неподключенным. Сигнал имеет внутренний подтягивающий резистор. |
| WP2# | P2-43 | Ввод | Защита от записи флэш-диска NOR. При низком уровне сигнала запись на флэш запрещена. Для разрешения записи подать на вход высокий уровень сигнала или оставить неподключенным. Сигнал имеет внутренний подтягивающий резистор. |

## 3.26 Питание CPU-CORE

CPU-CORE без модуля Super-I/O и звукового модуля может работать только от питания 3,3 В. В этом случае все контакты, должны быть подключены к  3,3 питанию. Если модуль Super-I/O или модуль звука компоненты доступны, требуется напряжение и 3,3 В и 5 В для правильной работы.

CPU-CORE содержит встроенный линейный преобразователь напряжения 3,3 В  в 2,1 В для питания ядра центрального процессора. Приблизительно 0,3-1,0 Ватт рассеиваются на преобразователеОписание цепей питания приведено в таблице 31.

Таблица 31

| Сигнал | Описание |
| --- | --- |
| GND | Общая земля |
| VCC3_3 | Общее электропитание на 3,3 В, для основных функциональных блоков CPU-CORE. |
| VCC5 | Электропитание 5,0 В. Требуется, только если собраны модуль Super-I/O или звуковой модуль. Если не собраны, контакты соединяются с VCC3_3. |
| VCCX | Вход для питания ядра ЦП. Когда преобразователь напряжения собран, VCCX контакты должны быть связаны с контактами 3,3V |
| VCC-RTC | Общее электропитание на 3,3 В обеспечивает питание на внутренние часы реального времени и внутреннюю статическую/конфигурационную память. Этот контакт не зависит от остальных контактов питания. Может быть использован для питания схемы от литиевой батарейки. Батарейка требуется для CPU-CORE, если используется функция RTC. Иначе контакт VCC-RTC можно оставить не подсоединенным. |

Контакты электропитания приведены в таблице 32.

Таблица 32

| Сигнал | Контакт |
| --- | --- |
| GND | P1-1, P1-2, P1-7, P1-8, P1-20, P1-32, P1-44, P1-56, P1-68, P1-80, P1-92, P1-104, P1-116, P1-128, P1-140, P1-152, P1-164, P1-176, P2-1, P2-2, P2-8, P2-11, P2-23, P2-35, P2-47, P2-50, P2-54, P2-59, P2-71, P2-83, P2-95, P2-107, P2-119, P2-131, P2-143, P2-155, P2-164, P2-171, P2-172, P2-178, P2-179 |
| VCC3 | P1-14, P1-38, P1-62, P1-86, P1-110, P1-134, P1-158, P2-29, P2-53, P2-77, P2-101, P2-125, P2-149, P2-167 |
| VCC5_A | P2-7, P2-12, P2-14, P2-16 * Эти линии могут быть подключены к сигналам VCC5 |
| VCC5 | P1-15, P1-17, P1-19, P1-21 |
| VCCX | P1-26, P1-50, P1-74, P1-98, P1-122, P1-146, P1-170, P2-17, P2-41, P2-65, P2-89, P2-113, P2-137, P2-161 |
| VCC-RTC | P1-119 |

## 3.27 Мультиплексированные сигналы обмена

Мультиплексированные сигналы обмена приведены в таблице 33.

Таблица 33

| Сигналы GPIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название сигнала | Конфигурация по умолчанию |  |  | Дополнительная конфигурация |  | Использующий модуль |
| LDRQ# [GPIO36] | LDRQ |  | PMR[22]=1 | GPIO36 | PMR[22]=0 | SIO |
| LPCPD# [GPIO38] | LPCPD |  | PMR[22]=1 | GPIO38 | PMR[22]=0 | SIO |
| SERIRQ [GPIO39] | SERIRQ |  | PMR[22]=1 | GPIO39 | PMR[22]=0 | SIO |
| TRDE# [GPIO00] | TRDE |  | PMR[12]=0 | GPIO00 | PMR[12]=1 |  |
| IOCHRDY [GPIO19] | IOCHRDY |  | PMR[9]=1, PMR[4]=1 | GPIO19 | PMR[9]=0, PMR[4]=0 |  |
| GPIO13 [AB2D] | GPIO13 |  | PMR[19]=0 | AB2D | PMR[19]=1 |  |
| GPIO12 [AB2C] | GPIO12 |  | PMR[19]=0 | AB2C | PMR[19]=1 |  |
| IOCS1 [GPIO01] | IOCS1 |  | PMR[13]=1 | GPIO01 | PMR[13]=0 |  |
| DOCCS [GPIO20] | DOCCS |  | PMR[7]=1 | GPIO20 | PMR[7]=0 | Флэш-диск NAND |
| PCBEEP [GPIO16] | PCBEEP |  | PMR[0]=1 | GPIO16 | PMR[0]=0 |  |
| LCD-SHFCLK [GPIO17] [IOCS0] | LCD-SHFCLK |  | PMR[23]=1 | GPIO17 | PMR[23]=0, PMR[5]=0 |  |
| LCD-D0 [GPIO20] [DOCCS] | LCD-D0 |  | PMR[23]=1 | GPIO20 | PMR[23]=0, PMR[7]=0 |  |
| LCD-D12 [GPIO01] [IOCS1] | LCD-D12 |  | PMR[23]=1 | GPIO01 | PMR[23]=0, PMR[13]=0 |  |
| Инфракрасный / 5-ый последовательный СОМ-порт |  |  |  |  |  |  |
| Название сигнала | Конфигурация по умолчанию |  |  | Дополнительная конфигурация |  |  |
| IRRX [RXD5] | IRRX | PMR[6]=0 |  | RXD5 | PMR[6]=1 |  |
| IRTX [TXD5] | IRTX | PMR[6]=0 |  | TXD5 | PMR[6]=1 |  |
| SIO IR порт |  |  |  |  |  |  |
| Название сигнала | Конфигурация по умолчанию |  |  | Дополнительная конфигурация |  |  |
| SGP25 [SIRRX] | SGP25 | SIO CR2B, бит 3 = 1 |  | SIRRX | SIO CR2B, бит 3 = 0 |  |
| SGP26 [SIRTX] | SGP26 | SIO CR2B, бит 2 = 1 |  | SIRTX | SIO CR2B, бит 2 = 0 |  |

# 4 Разъемы CPU-CORE

Мезонинный модуль CPU-CORE соединяется с базовым модулем  через соединители P1 и P2 типа Molex по 180 контактов с шагом 0,5 мм. Зазор между базовой и мезонииной платами должен быть не менее 5 мм.

Расположение разъемов  P1 и P2 на плате CPU-CORE показано на рисунке 13.

CPU-CORE

Нижняя сторона,

вид сверху

Рисунок 13. Расположение разъемов  P1 и P2 на плате

Обозначения сигналов разъемов Р1 и Р2 приведено в таблице 32.

Таблица 34

| Контакт | Наименование сигнала | Контакт | Наименование сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | GND | P1-2 | GND |
| P1-3 | ETH-TXP | P1-4 | ETH-RXP |
| P1-5 | ETH-TXN | P1-6 | ETH-RXN |
| P1-7 | GND | P1-8 | GND |
| P1-9 | ETH-LED2 | P1-10 | FD-WGATE |
| P1-11 | ETH-LED1 | P1-12 | FD-TRK0 |
| P1-13 | ETH-LED0 | P1-14 | VCC3-3 |
| P1-15 | VCC5 | P1-16 | FD-WDATA |
| P1-17 | VCC5 | P1-18 | FD-INDEX |
| P1-19 | VCC5 | P1-20 | GND |
| P1-21 | VCC5 | P1-22 | FD-DRVDEN0 |
| P1-23 | FD-MTR1 | P1-24 | - |
| P1-25 | FD-STEP | P1-26 | VCCX |
| P1-27 | FD-MTR0 | P1-28 | FD-DIR |
| P1-29 | FD-HDSEL | P1-30 | FD-WRTPRT |
| P1-31 | GP-ADC5 | P1-32 | GND |
| P1-33 | GP-ADC4 | P1-34 | SGP17 |
| P1-35 | GP-ADC3 | P1-36 | SGP16 |
| P1-37 | GP-ADC2 | P1-38 | VCC3-3 |
| P1-39 | GP-ADC1 | P1-40 | SGP15 |
| P1-41 | GP-ADC0 | P1-42 | SGP14 |
| P1-43 | SGP24 | P1-44 | GND |
| P1-45 | SGP23 | P1-46 | SGP13 |
| P1-47 | SGP22 | P1-48 | SGP12 |
| P1-49 | SGP21 | P1-50 | VCCX |
| P1-51 | SGP20 | P1-52 | SGP11 |
| P1-53 | SIRRX-SGP25 | P1-54 | SGP10 |
| P1-55 | SIRTX-SGP26 | P1-56 | GND |
| P1-57 | SGP31 | P1-58 | SGP35 |
| P1-59 | SGP30 | P1-60 | SGP34 |
| P1-61 | MDAT | P1-62 | VCC3-3 |
| P1-63 | KCLK | P1-64 | SGP33 |
| P1-65 | MCLK | P1-66 | SGP32 |
| P1-67 | KDAT | P1-68 | GND |
| P1-69 | RXD-C | P1-70 | RTS-D |
| P1-71 | CTS-C | P1-72 | RTS-C |
| P1-73 | RXD-D | P1-74 | VCCX |
| P1-75 | DCD-C | P1-76 | RIN-D |
| P1-77 | DTR-D | P1-78 | DSR-D |
| P1-79 | RIN-C | P1-80 | GND |
| P1-81 | TXD-D | P1-82 | DTR-C |
| P1-83 | CTS-D | P1-84 | DSR-C |
| P1-85 | LAD0 | P1-86 | VCC3-3 |
| P1-87 | LAD2 | P1-88 | DCD-D |
| P1-89 | LDRQ-GPIO36 | P1-90 | TXD-C |
| P1-91 | LFRAME | P1-92 | GND |
| P1-93 | LPCPD-GPIO38 | P1-94 | RXD-A |
| P1-95 | LAD1 | P1-96 | DCD-A |
| P1-97 | SERIRQ-GPIO39 | P1-98 | VCCX |
| P1-99 | LAD3 | P1-100 | GND (RIN-A) |
| P1-101 | INTA | P1-102 | CTS-A |
| P1-103 | IOCHRDY-GPIO19 | P1-104 | GND |
| P1-105 | TRDE-GPIO00 | P1-106 | DTR-A |
| P1-107 | INTB | P1-108 | TXD-A |
| P1-109 | RTS-A | P1-110 | VCC3-3 |
| P1-111 | DSR-A | P1-112 | AC97-SYNC-CLKSEL3 |
| P1-113 | TXD-B-CLKSEL1 | P1-114 | GPIO01-IOCS1 |
| P1-115 | RXD-B | P1-116 | GND |
| P1-117 | DTR-B-GPIO18 | P1-118 | JTAG-TRST |
| P1-119 | VCC-RTC | P1-120 | JTAG-TDO |
| P1-121 | JTAG-TDI | P1-122 | VCCX |
| P1-123 | СТР-SCLT | P1-124 | JTAG-TMS |
| P1-125 | СТР-PE | P1-126 | JTAG-TCK |
| P1-127 | ЗАНЯТЫЙ СТР | P1-128 | GND |
| P1-129 | СТР-ACK | P1-130 | FD-RDATA |
| P1-131 | PCBEEP-GPIO16 | P1-132 | FD-DS1 |
| P1-133 | RESET-В | P1-134 | VCC3-3 |
| P1-135* | BOOTCS-В | P1-136 | FD-DSKCHG |
| P1-137* | BOOTCS | P1-138 | FD-DS0 |
| P1-139** | THRM | P1-140 | GND |
| P1-141 | S-FANIO3 | P1-142 | IRTX-TXD-E |
| P1-143 | S-FANIO2 | P1-144 | IRRX-RXD-E |
| P1-145 | S-FANIO1 | P1-146 | VCCX |
| P1-147 | GPWIO1 | P1-148 | PP-INIT |
| P1-149 | GPWIO2 | P1-150 | PP-SLCTIN |
| P1-151 | СТРОБ СТР | P1-152 | GND |
| P1-153 | CLK32 | P1-154 | PP-ALF |
| P1-155 | AB2C-GPIO12 | P1-156 | S-FANPWM2 |
| P1-157 | AB2D-GPIO13 | P1-158 | VCC3-3 |
| P1-159 | GPIO20-DOCCS | P1-160 | WR |
| P1-161 | SPIRQ0 | P1-162 | S-FANPWM1 |
| P1-163 | RTSXA-GPIO7 | P1-164 | GND |
| P1-165** | DTRXA-GPIO6 | P1-166 | RD-CLKSEL0 |
| P1-167 | USB-OVERCUR | P1-168 | PCIRST |
| P1-169 | AC97-SDATAIN2 | P1-170 | VCCX |
| P1-171 | AC97-SDATAOUT | P1-172 | REQ1 |
| P1-173 | AC97-CLK | P1-174 | GNT1 |
| P1-175 | AC97-BITCLK | P1-176 | GND |
| P1-177 | AC97-RST | P1-178 | IOW |
| P1-179 | AC97-SDATAIN1 | P1-180 | IOR |
| P2-1 | GND | P2-2 | GND |
| P2-3 | MIC-IN | P2-4 | LINE-IN-L |
| P2-5 | LINE-IN-R | P2-6 | OUT-R |
| P2-7 | VCC5-A | P2-8 | GND |
| P2-9 | USB-PWREN | P2-10 | OUT-L |
| P2-11 | GND | P2-12 | VCC5-A |
| P2-13 | USB3M | P2-14 | VCC5-A |
| P2-15 | USB3P | P2-16 | VCC5-A |
| P2-17 | VCCX | P2-18 | PP-PD7 |
| P2-19 | CRT-HSYNC | P2-20 | PP-PD6 |
| P2-21 | CRT-VSYNC | P2-22 | PP-PD5 |
| P2-23 | GND | P2-24 | PP-PD4 |
| P2-25 | IDE-D10 | P2-26 | PP-PD3 |
| P2-27 | IDE-IOW | P2-28 | PP-PD2 |
| P2-29 | VCC3-3 | P2-30 | PP-PD1 |
| P2-31 | PP-ERROR | P2-32 | PP-PD0 |
| P2-33 | PAR-D12 | P2-34 | IDE-D1 |
| P2-35 | GND | P2-36 | IDE-D8 |
| P2-37 | STOP-D15 | P2-38 | IDE-D7 |
| P2-39 | IRDY-D14 | P2-40 | IDE-D6 |
| P2-41 | VCCX | P2-42 | IDE-D5 |
| P2-43** | IDSEL | P2-44 | IDE-D4 |
| P2-45 | RESET-OUT | P2-46 | IDE-D3 |
| P2-47 | GND | P2-48 | IDE-D2 |
| P2-49 | TRDY-D13 | P2-50 | GND |
| P2-51 | FRAME | P2-52 | PCICLK1-OUT |
| P2-53 | VCC3-3 | P2-54 | GND |
| P2-55 | CBE3-D11 | P2-56 | DEVSEL-BHE |
| P2-57 | CBE2-D10 | P2-58 | AD23-A23 |
| P2-59 | GND | P2-60 | AD22-A22 |
| P2-61 | CBE1-D9 | P2-62 | AD21-A21 |
| P2-63 | CBE0-D8 | P2-64 | AD20-A20 |
| P2-65 | VCCX | P2-66 | AD19-A19 |
| P2-67 | AD31-D7 | P2-68 | AD18-A18 |
| P2-69 | AD30-D6 | P2-70 | AD17-A17 |
| P2-71 | GND | P2-72 | AD16-A16 |
| P2-73 | AD29-D5 | P2-74 | AD15-A15 |
| P2-75 | AD28-D4 | P2-76 | AD14-A14 |
| P2-77 | VCC3-3 | P2-78 | AD13-A13 |
| P2-79 | AD27-D3 | P2-80 | AD12-A12 |
| P2-81 | AD26-D2 | P2-82 | AD11-A11 |
| P2-83 | GND | P2-84 | AD10-A10 |
| P2-85 | AD25-D1 | P2-86 | AD09-A9 |
| P2-87 | AD24-D0 | P2-88 | AD08-A8 |
| P2-89 | VCCX | P2-90 | AD07-A7 |
| P2-91 | SERR | P2-92 | AD06-A6 |
| P2-93 | PERR | P2-94 | AD05-A5 |
| P2-95 | GND | P2-96 | AD04-A4 |
| P2-97 | GNT0 | P2-98 | AD03-A3 |
| P2-99 | REQ0 | P2-100 | AD02-A2 |
| P2-101 | VCC3-3 | P2-102 | AD01-A1 |
| P2-103 | LOCK | P2-104 | AD00-A0 |
| P2-105 | IRQ14 | P2-106 | VPD0 |
| P2-107 | GND | P2-108 | VPD1 |
| P2-109 | TFTD0-GPIO20-DOCCS | P2-110 | VPD7 |
| P2-111 | TFTDE | P2-112 | VPD6 |
| P2-113 | VCCX | P2-114 | VPD5 |
| P2-115 | IDE-D9 | P2-116 | VPD4 |
| P2-117 | IDE-D15 | P2-118 | VPD3 |
| P2-119 | GND | P2-120 | VPD2 |
| P2-121 | IDE-D14 | P2-122 | IDE-D0 |
| P2-123 | IDE-D13 | P2-124 | IDE-A2 |
| P2-125 | VCC3-3 | P2-126 | IDE-A1 |
| P2-127 | IDE-D12 | P2-128 | IDE-A0 |
| P2-129 | IDE-D11 | P2-130 | IDERST |
| P2-131 | GND | P2-132 | IDE-CS1 |
| P2-133 | TFTD4 | P2-134 | IDE-CS0 |
| P2-135 | TFTD3 | P2-136 | IDE-IOR |
| P2-137 | VCCX | P2-138 | IDEIORDY |
| P2-139 | IDEDACK | P2-140 | TFTD16 |
| P2-141 | TFTDCK-GPIO17-IOCS0 | P2-142 | TFTD15 |
| P2-143 | GND | P2-144 | TFTD14 |
| P2-145 | TFTD1 | P2-146 | TFTD13 |
| P2-147 | TFTD17 | P2-148 | TFTD12-GPIO01-IOCS1 |
| P2-149 | VCC3-3 | P2-150 | TFTD11 |
| P2-151 | TFTD6 | P2-152 | TFTD10 |
| P2-153 | TFTD5 | P2-154 | TFTD9 |
| P2-155 | GND | P2-156 | TFTD8 |
| P2-157 | USB1M | P2-158 | TFTD7 |
| P2-159 | USB1P | P2-160 | VP-CLK |
| P2-161 | VCCX | P2-162 | IDEDREQ |
| P2-163 | TFTD2 | P2-164 | GND |
| P2-165** | TXDXA-CLKSEL2 | P2-166 | SVY-TVR |
| P2-167 | VCC3-3 | P2-168 | SVC-TVB |
| P2-169 | FPVDDON-GXCLK | P2-170 | CVBS-TVG |
| P2-171 | GND | P2-172 | GND |
| P2-173 | CRT-B | P2-174 | USB2M-OUT |
| P2-175 | CRT-R | P2-176 | USB2P-OUT |
| P2-177 | CRT-G | P2-178 | GND |
| P2-179 | GND | P2-180 | CVBS |

Примечание 

1. Контакты, отмеченные *,  технологические, необходимо оставить их свободными.

2. Контакты, отмеченные **,  неподдерживаемые выводы, они присутствуют на разъеме, однако не используются. Они приведены только для согласования со спецификацией разъемов.

# 5 Память и распределение ввода – вывода

5.1 Использование памяти в первом 1 МБ показано в таблице 35.

Таблица 35

| 0000:0 - A000:0 | Стандартная нижняя память |
| --- | --- |
| A000:0-C000:0 | Графическая память. Доступна, если графический контроллер не включен. |
| C000:0 - C800:0 | VGA BIOS |
| C800:0 - C900:0 | Окно доступа к флэш памяти NAND. Доступно, если память NAND не используется |
| C900:0 - E000:0 | Используется памятью NOR и NAND под DOS/BIOS |
| E000:0 - FFFF:F | Код BIOS и флэш-диска |

5.2 Использование памяти выше первого 1 МБ показано на рисунке 14.

Графический адаптер включен              Графический адаптер выключен

Рисунок 14

Доступ к памяти может быть получен через окно DOCCS. Размер окна ISA составляет 16 Мб и оно может быть расположено по любому адресу из пространства PCI. Адресное пространство ISA также используется для доступа к флэш-памяти NAND, поэтому флэш-память должна быть отключена перед обращением к ISA. После завершения обращения к шине ISA, флэш-память должна быть включена. Флэш-память не использует прерывания, поэтому не требуется блокировать прерывания при блокировке доступа к флэш-памяти.

5.3 Использование пространства ввода – вывода

Таблица 36 определяет все области ввода-вывода, используемые в стандартной архитектуре PC. Диапазоны адресов, не указанные в таблице 34, свободны для применения пользователя.

Таблица 36

| Адрес | Функция | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0x000-0x00F | Регистры ведомого при ПДП |  |
| 0x020-0x021 | Ведущий контроллер прерываний |  |
| 0x040-0x043 | Регистры ПИТ |  |
| 0x04E-0x04F | Конфигурационное пространство SIO |  |
| 0x060-0x064 | Регистры клавиатуры/мыши PS2 |  |
| 0x080 | Общий регистр IO |  |
| 0x081-0x083 | Регистр контроллера ПДП |  |
| 0x084-0x086 | Общий регистр IO |  |
| 0x087 | Регистр контроллера ПДП |  |
| 0x088 | Общий регистр IO |  |
| 0x089-0x08B | Регистр контроллера ПДП |  |
| 0x08C-0x08F | Общий регистр IO |  |
| 0x092 | Системный порт контроля |  |
| 0x0A0-0x0A1 | Регистры контроллера прерываний ведомого |  |
| 0x0C0-0x0DF | Регистры управления ПДП |  |
| 0x15C-0x15D | Внутреннее SIO конфигурационное пространство |  |
| 0x1F0-0x1F7 | Контроллер IDE0 |  |
| 0x220 | Звук-SBPro базовый адрес |  |
| 0x2E8-0x2EF | COM-D |  |
| 0x2F8-0x2FF | COM-B |  |
| 0x378-0x37F | Параллельный порт (LPT1) |  |
| 0x330 | Звук-Synth базовый адрес ввода-вывода |  |
| 0x3B0-0x3DF | Базовый адрес функций VGA | Адреса портов VGA и Ethernet размещаются динамически BIOS во время пересчета PCI устройств. |
| 0x3E0-0x3E1 | PCMCIA/CardBus | Не используется |
| 0x3E8-0x3EF | COM-C |  |
| 0x3F8-0x3FF | COM-A |  |
| 0x3F0-0x3F7 | НГМД и альтернативный IDE0 адрес. |  |
| 0x400-0x403 | Параллельный порт в режиме ECP |  |
| 0x6200-0x623F | Область конфигурации чипсета F5, BAR1 | Инициализируется статически, не должна быть изменена в процессе распределении ресурсов PCI |
| 0x6400-0x643F | Область конфигурации чипсета F0, BAR0 | Инициализируется статически, не должна быть изменена в процессе распределении ресурсов PCI |
| 0x6600-0x663F | Область конфигурации чипсета F0, BAR1 | Инициализируется статически, не должна быть изменена в процессе распределении ресурсов PCI |
| 0x8000-0x801F | Область памяти, выбираемая IOCS1 | Может использоваться для внешних LCD контроллеров |
| 0x9000-0x9040 | Общий конфигурационный блок |  |
| 0xAC1C-0xAC1F | Виртуальные регистры VSA |  |

5.4 Распределение IOCSx линий BIOS по умолчанию приведено в таблице 37.

Таблица 37

|  | Адрес | Память/ Вв-Выв | Ширина данных (бит) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOCS0 | Не инициализирован | Ввод-вывод | 8 | Контакт доступен, только если интерфейс TFT не используется. Окно памяти к Sub-ISA (когда инициализируется) доступно безусловно |
| IOCS1 | 0x8000-0x801F | Ввод-вывод | 8 | Доступно для внешнего использования |
| DOCCS | 0xC8000-0xC8FFF | Память | 8 | Используется для флэш-памяти NAND |

5.5 Распределение адресного пространства NOR FLASH приведено в таблице 38.

Таблица 38

| Размер флэш-памяти NOR | Распределение адресного пространства |
| --- | --- |
| 1 Мб | 0xFFF00000 - 0xFFFFFFFF |
| 2 Мб | 0xFFE00000 - 0xFFFFFFFF |
| 4 Мб | 0xFFC00000 - 0xFFFFFFFF |

Доступ flash памяти должен ограничиваться определенным окном. Попытка доступа вне указанной границы может привести к аварии системы.

Использование блоков NOR FLASH приведено в таблице 39.

Таблица 39

| 4 МБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальный адрес в окне | Конечный адрес в окне | Номер блока флэш-диска | Использование |
| 0xFFC00000 | 0xFFC0FFFF | 0 | Блок конфигурации |
| 0xFFC10000 | 0xFFCDFFFF | 1... D | Область диска 1 |
| 0xFFCE0000 | 0xFFCFFFFF | E, F | Область BIOS |
| 0xFFD00000 | 0xFFFBFFFF | 10... 3B | Область диска 2 |
| 0xFFFC0000 | 0xFFFDFFFF | 3C, 3D | Область BIOS |
| 0xFFFE0000 | 0xFFFEFFFF | 3E | Область диска 3 |
| 0xFFFF0000 | 0xFFFFFFFF | 3F | Область BIOS |
| 2 МБ |  |  |  |
| Начальный адрес в окне | Конечный адрес в окне | Номер блока флэш-диска | Использование |
| 0xFFE00000 | 0xFFE0FFFF | 0 | Блок конфигурации |
| 0xFFE10000 | 0xFFEDFFFF | 1... D | Область диска 1 |
| 0xFFEE0000 | 0xFFEFFFFF | E, F | Область BIOS |
| 0xFFF00000 | 0xFFFBFFFF | 10... 1B | Область диска 2 |
| 0xFFFC0000 | 0xFFFDFFFF | 1C, 1D | Область BIOS |
| 0xFFFE0000 | 0xFFFEFFFF | 1E | Область диска 3 |
| 0xFFFF0000 | 0xFFFFFFFF | 1F | Область BIOS |
| 1 МБ |  |  |  |
| Начальный адреса в окне | Конечный адрес в окне | Номер блока флэш-диска | Использование |
| 0xFFF00000 | 0xFFF0FFFF | 0 | Блок конфигурации |
| 0xFFF10000 | 0xFFFBFFFF | 1... B | Область диска 1 |
| 0xFFFC0000 | 0xFFFFFFFF | C … F | Область BIOS |

Использование блоков установки и конфигурации приведено в таблице 40.

Таблица 40

| Адреса | Значение / Описание |
| --- | --- |
| 0x0000-0x0001 | 0xAAAA – значение, показывающее, что действительный образ CMOS находится во флэш-памяти. |
| 0x0002-0x01FF | CMOS образ. Включает RTC |
| 0x0200-0x0203 | ASCII строка ‘TFTD’, которая показывает, что действительная TFT конфигурация найдена во флэш-памяти |
| 0x0204-0x02FF | Таблица инициализации TFT. Должна заканчиваться символами FF FF FF |